Ministerul Mediului şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

##### AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 157 revizuita in 21.12.2012*)

Ca urmare a solicitarii privind revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu, adresata de S.C. DONAU CHEM S.R.L. TURNU MAGURELE, in calitate de operator, cu sediul in Turnu Magurele, strada Portului, nr. 1, judetul Teleorman, inregistrata la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti cu nr. 5491/09.04.2012 si a completarilor cu nr. 11891/26.07.2012, nr. 13171/20.08.2012, nr. 14590/13.09.2012,

in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,

in baza H.G. nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi  completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu amendamentele ulterioare – aprobata prin Legea nr. 84/2006, a Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu, modificat si completat de Ordinul nr. 1158/2005, a Ordinului M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Titular:   S.C. DONAU CHEM S.R.L. TURNU MAGURELE

Amplasament: Municipiul Turnu Magurele, strada Portului,

nr. 1, judetul Teleorman

*) Autorizatia Integrata de Mediu nr. 157 revizuita in 02.09.2010 isi inceteaza valabilitatea.

CUPRINS

1.	DATE DE IDENTIFICARE  A TITULARULUI ACTIVITATII	5

2.	OBIECTUL AUTORIZARII	5

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE	6

4.	DOCUMENTATIA SOLICITARII	7

5.	MANAGEMENTUL ACTIVITATII	9

6.	MATERII PRIME SI  AUXILIARE	11

6.1. Ambalaje utilizate sunt:	22

6.2. Condiţii de preluare, transport, manipulare, depozitare	22

6.3. Selecţia materiilor prime	23

7.	RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI SI CARBURANTI UTILIZATI	23

7.1 APA	23

7.1.1 Alimentare cu apa potabila si tehnologica	23

7.1.2 Instalatii de pompare si tratare a apei brute	24

7.1.3 Instalatii de apa recirculata	26

7.1.4 Instalatii de inmagazinare si distributie	27

7.1.5 Apa pentru stingerea incendiilor	27

7.1.6 Modul de folosire al apei	27

7.1.7 Volumul de apa bruta asigurat din sursa	28

7.1.8 Evacuarea apelor uzate	28

7.1.9 Instalatii de epurare	29

7.1.10 Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa	30

7.1.11 Capacitati de depozitare a reziduurilor	30

7.1.12 Titularul activitatii are obligatia:	31

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI	31

7.2.1 Energie electrica	31

7.2.2 Energie termica	32

7.2.3 Centrala de cogenerare	33

7.3. COMBUSTIBILI  SI CARBURANTI UTILIZATI	33

7.4. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI	33

7.5. MASURI GENERALE DE REDUCERE A PIERDERILOR DE CALDURA	34

8.	DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	34

8.1. Instalatii tehnologice	34

8.2. INSTALATII AUXILIARE	43

8.3. Produsele si subprodusele obtinute- cantitati, destinatie	49

8.4. Conditii anormale de functionare	50

9.	DOTARI	50

9.1 Prevenirea poluarilor accidentale	53

10.	INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	54

10.1. Pentru factorul de mediu AER	54

10.1.1 Prevenirea poluarii atmosferice	57

10.2. Pentru factorul de mediu APA	58

10.3. Pentru factorul de mediu SOL	59

11.	CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT	60

11.1 AER	60

11.1.1.VALORI LIMITA ALE EMISIILOR	60

11.1.2. IMISII	64

11.2. APA UZATA	65

11.3. SOL	67

11.4. APA SUBTERANA	70

11.5 ZGOMOT	72

12.	GESTIUNEA DESEURILOR	72

12.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar	72

12.1.1 Deseuri nepericuloase	72

12.1.2 Deseuri periculoase	74

12.2. Deseuri refolosite	74

12.3. Deseuri predate catre unitati autorizate in valorificarea/ eliminarea lor	75

12.4. Deseuri ramase in stoc	78

12.5. Zone de depozitare	79

13.	INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI	84

14.	MONITORIZAREA MEDIULUI	97

14.1 AER	98

14.1.1. AER – emisii	98

14.1.2. AER – calitatea aerului ambiental (imisii)	104

14.2. APA	105

14.2.1. APA UZATA	105

14.2.2. APA SUBTERANA	108

14.3. SOL	109

14.4. DESEURI	110

14.5 ZGOMOT	112

14.6 Monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces	112

14.7 Monitoringul post – inchidere	112

14.8 Mirosuri	112

15.	MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR PERICULOASE	112

16.	EVIDENTE	117

17.	RAPORTARI LA UNITATEA LOCALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA	118

18.	INSTIINTARI	120

19.	OBLIGATIILE  TITULARULUI ACTIVITATII	121

20.	MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI	124

21.	ACTE NORMATIVE APLICABILE  ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA	129

22.	PLAN DE ACTIUNI	132

23.	GLOSAR DE TERMENI	141

24.	DISPOZITII FINALE	142

# DATE DE IDENTIFICARE  ALE TITULARULUI ACTIVITATII

Autorizatia Integrata de Mediu se elibereaza pentru:

S.C. DONAU CHEM S.R.L. TURNU MAGURELE, din municipiul Turnu Magurele, strada Portului, nr. 1, judetul Teleorman,

Tel.: 0247/411320, 0247/416658, 0247/416450, 0247/416800,

Fax: 0247/413379;

e-mail: office@donauchem.ro.

care prevede conditiile si parametrii de functionare pentru activitatea desfasurata : Instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu, din punct de vedere al impactului asupra mediului.

# OBIECTUL AUTORIZARII

Instalatii existente pe platforma S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele pentru producerea si comercializarea de ingrasaminte chimice supuse autorizarii, cu urmatoarele capacitati de proiect :

- Amoniac KELLOGG – capacitate de proiect 330 000 tone/an. Prin modernizarea instalatiei s -a marit capacitatea acesteia de la 300 000 tone/an la 330 000 tone/an (respectiv o marire cu 10%).

- Acid Azotic II (licenta Grande – Paroisse) - capacitate de proiect 240 000 tone/an.

- Acid Azotic III (licenta Iprochim) – capacitate de proiect 247 500 tone/an (in conservare).

- Uree I (licenta Uhde) – capacitate proiect 200 000 tone/an .

- Uree II (licenta Stamicarbon) – capacitate proiect 300 000 tone/an.

- Azotat de amoniu granulat (licenta Kaltenbach) – capacitate de proiect 300 000 tone/an.

- Azotat de amoniu solutie (licenta GIAP) – capacitate de proiect 115 000 tone/an.

- Ingrasaminte lichide UREAN 32% – capacitate de proiect 495 000 tone/an.

- Instalatia Hidroliza – Desorbtie ape contaminate din instalatiile Uree I si Uree II.

- Instalatia de preepurare pentru ape uzate de la instalatia azotat de amoniu granulat.

- Instalatia de captare si tratare apa primara - capacitate de proiect 47 520 000 mc/an.

- Instalatia de demineralizare - capacitate de proiect 3 195 440 mc/an (450 mc/h).

- Instalatia de aer comprimat instrumental - capacitate de proiect 250 00 Nmc/an.

- Instalatia de producere abur si energie (CET) - capacitate de proiect 31680 MWh/an, respectiv 1584000 tone abur/an.

- Centrala de cogenerare formata din 3 turbine cu gaze cu puterea termica de 22,5 MWt fiecare, respectiv puterea electrica de 6,75 MWe si 3 cazane de recuperare caldura.

- Depozit de amoniac (licenta Sybetra) – capacitate de depozitare 15 000 tone.

- Instalatie de oxigen si azot AK 0,6 (obtinere azot lichid, azot comprimat, oxigen imbuteliat).

- Instalatii de ambalare, depozitare si expediere a materiilor prime si produselor finite – capacitate 800 000 tone/an:

  - instalatie de ambalare, depozitare si expediere a azotatului de amoniu/nitrocalcarului;

  - instalatie de ambalare, depozitare si expediere a uree I si uree II ;

  - instalatie de ambalare, depozitare si expediere a ingrasamintelor complexe.

Vecinatatile platformei industriale S.C. DONAU CHEM S.R.L. sunt:

  - la Nord: depozit de cerale la distanţa de 2 km şi UVCP (închisă) la distanţa de 3 km, oraşul Turnu Măgurele, la distanţa de cca. 4 km faţă de centrul oraşului;

  - la Sud: fluviul Dunărea, la cca. 100 m, Portul industrial Turnu Măgurele şi FERRYBOOT şi la 1,5 km de localitatea Nikopole (Bulgaria);

  - la Est: terenuri agricole aparţinând comunei Ciuperceni la distanţa de 6 km şi satul Poiana la distanţa de 4 km;

  - la Vest: terenuri agricole aparţinând comunei Islaz, la distanţa de aprox. 6 km.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN: 2415 (cod CAEN rev.2- 2015) – Fabricarea ingrasamintelor chimice si produselor azotoase;

Incadrare: conform Anexei 1 a O.U.G. nr. 152/2005, cu modificarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 84/2006 la punctul 4.3. – „Instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu“.

Termenul limita conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 –  privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 84/2006, pentru realizarea masurilor  din Planul de Actiuni este 31.12.2013.

Perioada de tranzitie sub Directiva 2008/1 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, obtinuta de S.C. DONAU CHEM S.R.L. TURNU MAGURELE in urma negocierii  cu Uniunea Europeana  a Capitolului 22 Mediu , este 31.12.2013.

Prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU cu Plan de actiuni este valabila pana la 31.12.2013.

TEMEIUL LEGAL

Revizuirea autorizatiei integrate de mediu s-a realizat:

- in baza autorizatiei integrate de mediu nr. 157 revizuita in data de 02.09.2010;

- in urma evaluarii conditiilor de operare;

- realizarea masurilor din Planul de actiuni, parte integranta a Autorizatiei integrate de mediu, cu termen scadent 2007 – 2011;

- realizarea investitiei “Construire Centrala de Cogenerare – 3 Grupuri de Cogenerare + constructii anexe” pentru care A.R.P.M. Pitesti a eliberat Acordul de mediu nr. 72/01.04.2009;

- realizarea investitiei “Adaptarea fluxului tehnologic de obtinere a apei demineralizate ca urmare a inlocuirii acidului azotic cu acid clorhidric la regenerarea masei ionice”, conform Acord de mediu nr. 2/20.02.2009, eliberat de A.P.M. Teleorman;

- realizarea investitiei “Modernizare instalatie Uree Conventionala SYBETRA 2 – Retehnologizare prin constructie instalatie de hidroliza - desorbtie”, conform  Acord de mediu nr. 62/26.05.2008 eliberat de A.R.P.M. Pitesti;

- realizare investitie “Realizare instalatie de preeputrare ape uzate de la instalatia de azotat de amoniu granulat”;

- realizare investitie “Constructie depozit deseuri inerte clasa “C”, conform Acordului de mediu nr. 4/20.09.2010 eliberat de A.P.M. Teleorman;

- realizarea investitiei “Reducerea voluntara a emisiei de N2O din gazele evacuate la cos de la instalatiile Acid Azotic II si Acid Azotic III”, conform Acordului de mediu nr. 1/20.02.2009, eliberat de A.P.M. Teleorman;

- realizarea investitiei “Reducerea continutului de NOx din gazele evacuate la cos de la instalatiile Acid Azotic II si Acid Azotic III”, conform Acordului de mediu nr. 3/20.02.2009, eliberat de A.P.M. Teleorman;

- realizarea investitiei “Modernizare instalatie Amoniac KELLOGG”, conform  Acord de mediu nr. 59/26.03.2008, eliberat de A.R.P.M. Pitesti;

- modificarea celor mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana;

- obtinerea Autozatiei de Gospodarire a Apelor + Program de etapizare nr. 139/02.07.2012, valabila pana la data de 01.08.2013;

- in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008;

- in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu modificarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 84/2006.

# DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Formular privind solicitarea revizuirii autorizatiei integrate de mediu, inregistrat la A.R.P.M. Pitesti cu nr. 5491/09.04.2012, intocmit de S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele.

- Raport de amplasament actualizat, intocmit de S.C. IPROCHIM S.A.

- Proiect Plan de Actiuni, intocmit de S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele.

- Studiu de dispersie pentru amoniac provenit de la instalatiile de pe platforma Donau Chem – Impact Transfrontalier, inregistrat la A.R.P.M. Pitesti cu nr. 6103/29.06.2010, intocmit de S.C. IPROCHIM S.A.

- Raport privind impactul masurilor din Planul de actiuni si Programul de etapizare in scopul reactualizarii celor doua programe, inregistrat la A.R.P.M. Pitesti cu nr. 5111/28.05.2010, intocmit de S.C. IPROCHIM S.A.

- Bilant de Mediu Nivel I, intocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucuresti.

- Bilant de Mediu Nivel II, intocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucuresti.

- Raport la Bilantul de Mediu nivel I, intocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucuresti.

- Raport la Bilantul de Mediu nivel II, intocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucuresti.

- Raport de Securitate, intocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucuresti.

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor cu Program de Etapizare, nr. 139/02.07.2012, valabila pana la data de 01.08.2013, eliberata de Administratia Nationala « APELE ROMANE ».

- Contract de vanzare – cumparare, Incheiere de Autentificare nr. 3681/02.09.2004, eliberat de Biroul Notarului Public Paun Picu.

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman la data de 05.02.2007, Cod Unic de Inregistrare nr. 16958124/18.11.2004.

- Autorizatie pentru detinerea si utilizarea de produse si substante toxice de catre agentii economici nr. 4417/11.08.2005, eliberata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale – Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman.

- Aviz de Mediu la incetarea activitatii depozitului de fosfogips nr. 38/11.09.2007, eliberat de Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman.

- Aviz de Mediu la incetarea activitatii depozitului de cenusa de pirita nr. 39/11.09.2007, eliberat de Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman.

- Aviz de Mediu la incetarea activitatii depozitului de namol nr. 40/11.09.2007, eliberat de Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman.

- Aviz de Mediu pentru privatizare nr. 7/13.09.2002, eliberat de Inspectoratul de Protectia Mediului Alexandria.

- Acord de mediu nr. 72/01.04.2009, pentru proiectul “Construire Centrala de Cogenerare – 3 Grupuri de Cogenerare + constructii anexe”, eliberat de A.R.P.M. Pitesti.

- Autorizatie de construire nr. 95/23.07.2009, eliberata primaria municipiului Turnu Magurele pentru “Construire Centrala de Cogenerare – 3 Grupuri de Cogenerare + constructii anexe”.

- Acord de mediu nr. 1/20.02.2009, pentru proiectul “Reducerea voluntara a emisiei de N2O din gazele evacuate la cos de la instalatiile Acid Azotic II si Acid Azotic III”, eliberat de A.P.M. Teleorman.

- Acord de mediu nr. 3/20.02.2009, pentru proiectul “Reducerea continutului de NOx din gazele evacuate la cos de la instalatiile Acid Azotic II si Acid Azotic III”, eliberat de A.P.M. Teleorman.

- Acord de mediu nr. 59/26.03.2008, pentru proiectul “Modernizare instalatie Amoniac KELLOGG”, eliberat de A.R.P.M. Pitesti.

- Acord de mediu nr. 62/26.05.2008, pentru proiectul “Modernizare instalatie Uree Conventionala SYBETRA 2 – Retehnologizare prin constructie instalatie de hidroliza - desorbtie”, eliberat de A.R.P.M. Pitesti.

- Acord de mediu nr. 58/26.03.2008, pentru proiectul “Desfiintare instalatii aferente sectiilor fosfat monoamoniacal si NPK I”, eliberata de A.R.P.M. Pitesti.

- Decizie etapa de incadrare nr. 540/06.06.2011 pentru proiectul “Desfiintare instalatie producere ingrasaminte chimice NPK II”, eliberata de A.R.P.M. Pitesti.

- Acord de mediu nr. 4/20.02.2009, pentru proiectul “Depozit deseuri inerte”, eliberat de A.P.M. Teleorman.

- Acord de mediu nr. 2/20.02.2009, pentru proiectul “Adaptarea fluxului tehnologic de obtinere a apei demineralizate, ca urmare a inlocuirii acidului azotic cu acid clorhidric la regenerarea masei ionice”, eliberat de A.P.M. Teleorman.

- Autorizatii de functionare in siguranta pentru batalele de namol 1 Est si 2 Vest, nr. 434/03.05.2012, eliberata de Administratia Bazinala de Apa Arges – Vedea.

- Aviz privind documentatia de expertiza a sigurantei batalelor de namol 1 Est si 2 Vest, nr. 497/03.05.2012, eliberat de Comisia Teritoriala Vest Muntenia.

- Fisa Tehnica pentru obtinerea Acordului de mediu, privind realizarea batalului de namol, eliberata de A.P.M. Teleorman.

- Autorizatie de functionare in siguranta nr. 258/09.07.2008 pentru Batalul de namol 2 vest, eliberata de Directia Apelor Arges Vedea.

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 01/03.01.2008, incheiat cu S.C. APA SERV S.A.  Teleorman – Sucursala Turnu Magurele.

- Contract de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili nr. 22902/29.02.2008 + act aditional nr. 06/20.01.2010, incheiat cu SC TINMAR IND SA.

- Contract de vanzare cumparare nr. C 53/28.04.2010, privind vanzarea carbonatului de calciu vrac, incheiat cu SC AGROMEC HONORICI SA.

- Contract de vanzare cumparare nr. C 80/25.07.2012, privind predarea deseurilor metalice feroase si neferoase, incheiat cu SC ROMRECYCLING SRL.

- Contract de vanzare cumparare nr. C 168/13.01.2012, privind predarea deseurilor metalice feroase si neferoase, incheiat cu SC ROMRECYCLING SRL.

- Contract de vanzare cumparare nr. 53/18.04.2011, privind predarea deseurilor din inox, incheiat cu SC REMAT SA.

- Contract de predarea uleiurilor uzate nr. 389/05.06.2012, incheiat cu SC BORSENIA SRL.

- Contract de vanzare cumparare nr. C 86/11.07.2011, privind predarea deseurilor casate provenite din instalatiile tehnologice, incheiat cu SC IND – DOR GRUP COM SA.

- Contract de vanzare cumparare nr. 356/19.12.2008 + act aditional nr. 2, privind vanzarea cenusii de pirita vrac, incheiat cu SC CARPATCEMENT HOLDING SRL.

- Contract de vanzare cumparare nr. 113/07.12.2010, privind vanzarea cenusii de pirita vrac, incheiat cu SC CHIMEXIM SA.

- Contract de vanzare cumparare nr. C03/12.01.2010, privind vanzarea cenusii de pirita vrac, incheiat cu SC EDELWEIS SRL.

- Contract de vanzare cumparare nr. C12/3/24.01.2011, privind vanzarea cenusii de pirita vrac, incheiat cu SGF GROUP MANAGEMENT SRL.

- Contract de vanzare cumparare nr. C103/02.09.2011, privind predarea deseurilor din hartie, incheiat cu SC DAN CONSTRUCT COM SRL.

- Contract de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatori nr. 1 / 2009, incheiat cu  S.C. INTERAGRO S.A..

- Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru agentii economici nr. nr. 36/07.01.2010, incheiat cu Serviciul public “ Salubritate”.

- Fise tehnice de securitate pentru : amoniac, acid azotic, azotat de amoniu granulat, îngraşăminte lichide, produse nalco, antiaglomeranţi şi inhibitori de coroziune.

- Declaratia de locatii pentru operatiuni cu substante clasificate din categoria 3 nr. 3181/II/1996373/19.10.2009 – conf OUG nr. 121/2006 - privind regimul juridic al precursorilor de droguri.

- Buletine de analiza pentru monitorizarea factorilor de mediu.

- Plan de inchidere si de dezafectare a instalatiilor existente pe amplasament, intocmit de SC DONAU CHEM SRL Turnu Magurele.

- Plan de situatie, plan de amplasament si plan de incadrare in zona.

# MANAGEMENTUL  ACTIVITATII

- Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s- a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

- Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

- Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

- Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

- Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

- Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament. In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008, conducerea S.C. DONAU CHEM S.R.L. TURNU MAGURELE, prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu – le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii, precum si prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora.

- In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”.

- Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia mediului vor fi cei mentionati in H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Titularul activitatii va lua toate masurile care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi cauzata.

- Titularul activitatii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile :

- titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- titularul activitatii va mentine un Sistem de management al autorizatiei, prin care se va urmari modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie. Sistemul de Management al autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include  o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Sistemul de Management al documentelor de mediu va fi comunicat Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

- Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la A.P.M. Teleorman anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic. Acest raport va fi insotit de comentarii asupra cauzelor depasirilor constatate cat si asupra actiunilor corective aplicate sau programate.

- Orice accident sau incident susceptibil, prin consecintele lui directe sau evolutia lui previzibila, sa aduca daune mediului, va fi declarat autoritatii de mediu in cel mai scurt timp, precizand efectele previzibile asupra persoanelor si asupra mediului. Operatorul va stabili masurile care sa previna repetarea accidentului sau incidentului, tinand seama de analiza cauzelor si circumstantelor accidentului si le confirma printr-un document transmis in mai putin de 2 luni catre autoritatea de mediu.

- In caz de scurgeri masive de poluanti in cantitati necontrolate, se va opri faza sau instalatia respectiva si se va actiona conform procedurilor stabilite in Planului de poluari accidentale.Totalitatea procedurilor este pusa la dispozitia autoritatii de mediu in orice circumstanta.

- Intregul personal trebuie sa aiba o instruire prealabila initiala asupra problemelor de mediu si siguranta, adaptate specificului activitatii. O instruire complementara anuala a personalului, asupra sigurantei si/sau mediului trebuie efectuata de catre un organism sau serviciu acreditat. Operatorul trebuie sa faca dovada autoritatii de mediu, asupra acestei instruiri, printr-un document care sa ateste : continutul, data si durata instruirii, lista nominala.

- Orice modificare pe care producatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in apropierea lor, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare semnificativa a elementelor  precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive,  inainte de efectuarea acesteia.

- La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, sau la realizarea  unei masuri din Planul de Actiuni care necesita lucrari de constructii montaj, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu.

- Monitorizarile prevazute in prezenta autorizatie se vor realiza in perioadele de functionare normala a instalatiilor verificate. Cheltuielile aferente acestor monitorizari sunt suportate de titularul activitatii. Masuratorile si analizele efectuate cel putin o data pe an de catre un organism acreditat, au ca scop validarea dispozitivelor de autosupraveghere utilizate de catre operator. Cheltuielile aferente acestor monitorizari sunt suportate de titularul activitatii.

- In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2005 – privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 265/2006, art. 38, punctele e) si f) operatorul are urmatoarele obligatii:

- sa livreze, sa manipuleze, sa transporte si sa comercializeze ingrasamintele chimice ambalate cu inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si folosire, in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si/sau a mediului;

- sa stocheze temporar ingrasamintele chimice numai ambalate si in locuri protejate, bine aerisite.

- Titularul activitatii se va asigura ca publicul interesat va obtine informatii privind performantele pe linie de mediu ale societatii.

# MATERII  PRIME  SI  AUXILIARE

Titularul de activitate, in conditiile prezentei autorizatii va folosi materiile prime si materialele auxiliare descrise in documentatie, conforme cu cele mai bune practici atat in ceea ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

INSTALATIA  AMONIAC KELLOGG

| Denumire substanta | Categorie | Instalatia IPPC Capacitate Proiectata/ Consum (UM/an) | Instalatie sub incidenta SEVESO Capacitate (tone/an) | Cantitati relevante conform H.G. 804/2007 (tone) | Natura chimica, compozitia, fraze de risc | Mod de aprovizionare, stocare, utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz natural | Materie prima | 400 000 000 mc | Nu se depoziteaza | 50 - 200 | Gaz continand: CH493-98vol, C2H6=0,59 C3H8 =0,28, C4H10 =0,18; C5H12= 0,03 N2 =0,394 CO2=0,36 Fraza de risc R 12 | Aprovizionare prin conducte; Nu se stocheaza; |
| Aer tehnologic | Materie prima | 300 000 000 mc | - | - | - | Din aerul atmosferic. |
| Catalizatori Catalizator cu cobalt-molibden Catalizator cu nichel - nichel - dioxid de nichel Catalizator CuO Catalizator FeO | Materiale auxiliare | - | - | - | R42/43-R53 Xn, R22-43-N; R48/20/22-Xi;R36/37 Carc.Cat.3;R40-43 Carc.Cat.1;R49-R43 R53 R43 R53 R43 R53 | Aprovizionati si depozitati in butoaie metalice, in magazie speciala; -utilizati pentru desulfurare, reformare, conversia CO, metanizare, sinteza amoniacului; |
| Solutie Carsol | Material auxiliar | 36 tone 1,800 tone 6,0 tone | - - - | - - - | -K2CO3 R36/37/38 -V2O5, min.98% R40 - dietanolamina DEA R22,R48/22, 38,41 | Se utilizeaza pentru absorbtia-desorbtia dioxidului de carbon din gazele pentru obtinere amoniac |
| Hidrazina 100% | Material auxiliar | 0,2 tone | 0,5 | 0,5 - 2 | R-10 carc.cat.2 R45-T R23/24/25-C R34-43-N R50-53 | -Depozitat in magazie speciala; -utilizat la tratarea apei de cazan |
| NALCO Tip 8506 Tip 7330 Tip 73500 | Material auxiliar | 49 tone 2 tone 2 tone | 49 2 2,0 | 200 - 500 100 - 200 50 - 200 | R36 R41 R51/53 R23/24/25 R34 R43 R50/53 R23/25 R34 R42/43 R50 R11 R39 | Depozitat in butoaie, in magazii inchise; Se utilizeaza ca adaosuri la apa de recirculare, au rol de a distruge bacteriile si de a dispersa namolurile formate; este un produs biodegradabil |
| Amoniac | Produs finit | 330 000 tone | Nu se depoziteaza in cadrul sectiei | 50 - 200 | NH3 lichid Puritate 99,8% R10, R23, R34, R50 | Se trimite la depozitul de amoniac prin sistem de conducte. |

INSTALATIILE  UREE I SI  UREE II

| Denumire substanta | Categorie | Instalatia IPPC Capacitate Proiectata/ Consum (tone/an) | Instalatie sub incidenta SEVESO Capacitate (tone/an) | Cantitati relevante conform H.G. 804/2007 (tone) | Natura chimica, compozitia, fraze de risc | Mod de aprovizionare, stocare, utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac | Materie prima | 297 500 | Nu se depoziteaza amoniac in cadrul sectiilor de uree | 50 - 200 | NH3, lichid Puritate 99,8% R10, R23, R34, R50 | Livrare de la tancul de amoniac prin sistem de conducte; |
| Dioxid de carbon | Materie prima | 377 500 | - | - | CO2 Gaz, puritate 98,55% vol. | -Este furnizat de instalatia de fabricare amoniac; |
| Uresoft | Material auxiliar | 50 | - | - | R36/38 | Aprovizionare in butoaie de PVC; -Utilizata la tratarea solutiei de uree, pentru evitarea aglomerabilitatii granulelor de uree . |
| Precondensat UF 80 | Material auxiliar | 1000 | - | - | R23/24/25 34-40-43 | Aprovizionare in cisterne CF; -Utilizat la tratarea solutiei de uree, pentru evitarea aglomerabilitatii granulelor de uree . |
| Uree | Produs finit | Uree I- 200 000 Uree II - 300 000 | - | - | - | Se depoziteaza in depozitele speciale pentru acest produs Depozit Uree I-10 000 tone Depozit Uree II-20 000 tone |

INSTALATIA  ACID AZOTIC II

| Denumire substanta | Categorie | Instalatia IPPC Capacitate Proiectata/ Consum (UM/an) | Instalatie sub incidenta SEVESO Capacitate (tone/an) | Cantitati relevante conform H.G. 804/2007 (tone) | Natura chimica, compozitia, fraze de risc | Mod de aprovizionare stocare, utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac | Materie prima | 74 400 tone | Nu se depoziteaza amoniac in cadrul sectiei acid azotic | 50 - 200 | NH3 lichid Puritate 99,8% R10, R23, R34, R50 | Livrare de la tancul de amoniac prin sistem de conducte; |
| Aer tehnologic | Materie prima | 840 000 000 mc | - | - | - | Preluat din aerul atmosferic |
| Catalizator CuO-ZnO Al2O3 – ZnO Pt -Rd | Materie auxiliara ptr.N2O NOx faza de oxidare | - | - | - | R50/53 R21,R40, R48/20 - | Se aprovizioneaza in butoaie metalice; Dupa epuizare se returneaza la furnizor |
| Acid azotic | Produs finit | 240 000 tone | 240 000 | 50 - 200 | HNO3 R8, R35 | Se depoziteaza in 7 rezervoare metalice prevazute cu cuve de retentie; - 5 rezervoare de 190 tone; - 2 rezervoare de 730 tone. |

INSTALATIA DE AZOTAT DE AMONIU GRANULAT

| Denumire substanta | Categorie | Instalatia IPPC Capacitate Proiectata/ Consum (tone/an) | Instalatie sub incidenta SEVESO Capacitate (tone/an) | Cantitati relevante conform H.G. 804/2007 (tone) | Natura chimica, compozitia, fraze de risc | Mod de aprovizionare, stocare, utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac | Materie prima | 66 000 | Nu se depoziteaza amoniac in cadrul sectiei azotat de amoniu | 50 - 200 | NH3 lichid puritate 99,8% R10, R23, R34, R50 | Livrare de la tancul de amoniac prin sistem de conducte. |
| Acid azotic | Materie prima | 240 000 | Nu se depoziteaza acid azotic in cadrul sectiei azotat de amoniu | 50 - 200 | HNO3 R8, R35 | Livrat de la depozitul de acid azotic, prin sistem de conducte. |
| Acid sulfuric | Materie auxiliara | 1350 | Rezervoare metalice | - | R35, R 36, R 38 | Doua rezervoare cu capacitatea de 1000 tone fiecare. |
| Creta | Materie auxiliara | 1200 | - | - | - | Aprovizionare in saci de hartie. |
| Dolomita | Materie auxiliara | 1500 | - | - | - | Se aprovizioneaza in cisterne container si se depoziteaza in rezervoare metalice. |
| Antiaglomerant | Materie auxiliara | 1200 | - | - | - | Aprovizionare in butoaie de PVC. |
| Azotat de amoniu granulat | Produs finit | 300 000 | 600 depozitare azotat de amoniu granulat vrac | 350-2500 | HN4NO3 | Depozitare temporara in 2 buncare de ambalare. |

INSTALATIA DE AZOTAT DE AMONIU SOLUTIE

| Denumire substanta | Categorie | Instalatia IPPC Capacitate Proiectata/ Consum (tone/an) | Instalatie sub incidenta SEVESO Capacitate (tone/an) | Cantitati relevante conform H.G. 804/2007 (tone) | Natura chimica, compozitia, fraze de risc | Mod de aprovizionare, stocare, utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac | Materie prima | 57 500 | Nu se depoziteaza amoniac in cadrul sectiei azotat de amoniu solutie | 50 - 200 | NH3 lichid puritate 99,8% R10, R23, R34, R50 | Livrare de la tancul de amoniac prin sistem de conducte. |
| Acid azotic 56% | Materie prima | 94 300 | Nu se depoziteaza acid azotic in cadrul sectiei azotat de amoniu solutie | 50 - 200 | HNO3 R8, R35 | Livrat de la depozitul de acid azotic, prin sistem de conducte. |
| Azotat de amoniu solutie | Produs finit | 115 000 | - | - | HN4NO3 solutie 82% | Se depoziteaza in doua rezervoare cu capacitatea de 1 000 tone fiecare. |

INSTALATIE INGRASAMINTE LICHIDE

| Denumire substanta | Categorie | Instalatia IPPC Capacitate Proiectata/ Consum (tone/an) | Instalatie sub incidenta SEVESO Capacitate (tone/an) | Cantitati relevante conform H.G. 804/2007 (tone) | Natura chimica, compozitia, fraze de risc | Mod de aprovizionare stocare, utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solutie de azotat de amoniu | Materie prima | 185 650 | Nu se depoziteaza solutie de azotat de amoniu in cadrul sectiei ingrasaminte lichide | - | NH4NO3 solutie 82% | Stocare in rezervoare. Se livreaza prin conducte. |
| Solutie de uree | Materie prima | 146 150 | Nu se depoziteaza solutie de uree in cadrul sectiei ingrasaminte lichide | - | Solutie 80% | Se aprovizioneaza prin conducte. |
| Acid azotic | Materie prima | 155 000 | Nu se depoziteaza acid azotic in cadrul sectiei ingrasaminte lichide | 50 - 200 | HNO3 R8, R35 | Livrare de la rezervoarele de acid azotic prin sistem de conducte; |
| Inhibitor de coroziune | Materie auxiliara | 85 | - | - | - | Livrare in butoaie de PVC |
| Ingrasamant lichid | Produs finit | 495 000 | - | - | - | Se depoziteaza in rezervoare metalice cu capacitatea totala de 4 000 tone. |

INSTALATIA DEPOZIT AMONIAC

| Denumire substanta | Categorie | Instalatia IPPC Capacitate Proiectata/ Consum (tone/an) | Instalatie sub incidenta SEVESO Capacitate (tone/an) | Cantitati relevante conform H.G. 804/2007 (tone) | Natura chimica, compozitia, fraze de risc | Mod de aprovizionare, stocare, utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac | Produs intermediar | 15 000 | 15 000 | 50 - 200 | NH3 lichid puritate 99,8% R10, R23, R34, R50 | Depozitare in rezervor metalic la presiune atmosferica si temperatura de –340C, prevazut cu cuva de retentie |

## 6.1. Ambalajele utilizate sunt:

- Ambalaje de hartie si cartoane – se colecteaza separat si se valorifica prin vanzare.

- Ambalaje butoaie PVC – se colecteaza in magazii, se vor folosi pentru depozitarea catalizatorilor uzati.

- Ambalaje butoaie metalice – se returneaza la magazia de la care au fost eliberate. Partial se folosesc pentru depozitarea diferitelor categorii de deseuri (catalizatori, umpluturi) si restul se caseaza si se valorifica la deseuri metalice.

- Ambalajele de polietilena si polipropilena care insotesc diferitele produse precum si sacii de polietilena si polipropilena deteriorati se colecteaza separat si se depoziteaza la magazia din cadrul sectiei Ambalare.

- Butoaiele de carbid se predau la magazie si se valorifica ca deseuri metalice.

- Butoaiele de ulei se recupereaza la depozitul de uleiuri. Se folosesc la depozitarea uleiurilor uzate, care se transporta pe categorii pentru recuperarea uleiurilor.

- Ambalajul de catalizatori, in functie de natura lor – butoaie, saci – se refolosesc tot pentru depozitarea catalizatorilor uzati.

## 6.2. Condiţii de preluare, transport, manipulare, depozitare

- Toate materiile prime, materialele auxiliare şi produsele finite, vor fi manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor cu date tehnice de securitate - unde este cazul - în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

- Depozitele şi magaziile se vor menţine amenajate şi întreţinute corespunzător şi se va asigura securitatea acestora. Deşeurile de ambalaje se vor gestiona potrivit legislaţiei specifice în vigoare.

- Traseele şi echipamentele de descărcare, transport şi manipulare ale materiilor prime şi materialelor vor funcţiona în condiţii corespunzătoare.

## 6.3. Selecţia materiilor prime

- Operatorul va introduce în procesul de fabricaţie şi în activităţile auxiliare, materiile prime şi materialele cele mai puţin periculoase pentru mediu.

- Operatorul va înlocui materialele cu conţinut de azbest şi azbestul de pe acoperişuri cu ocazia reparaţiei clădirilor.

# RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI SI CARBURANTI UTILIZATI

## 7.1 APA

### 7.1.1 Alimentare cu apa potabila si tehnologica

- Sursa de alimentare: fluviul Dunarea.

Volume de apa potabila autorizate:                   Volume de apa tehnologica autorizate:

Q zi max = 1300 mc ( 15 l/s) ;                               Q zi max = 44300 mc  (513 l/s) ;

Q zi med = 1000 mc ( 12 l/s);                                Q zi med = 38055 mc  (441 l/s);

Volum mediu anual = 365 mii mc                         Volum mediu anual = 13890 mii mc

Functionarea este permanenta : 365 zile/an, 24 ore/zi.

- Instalatii de captare:

Sursa principala – captare de mal tip cheson, amplasata pe malul stang al fluviului Dunarea la km 600 + 040, la circa 1 km aval de varsarea raului Olt in fluviul Dunarea. Aceasta este o constructie cu sectiune circulara cu Dn = 20 m, realizata din beton armat alcatuita din urmatoarele obiective functionale :

  - 12 gratare (1700 mm x 1700 mm x 100 mm) realizate din otel, cu curatire manuala;

  - 12 batardouri (1700 mm x 1700 mm x 100 mm) ;

  - 3 electropompe tip ACV 80 – 32 (Q = 72 mc/h, H = 30 mCA) ;

  - 2 pompe KSB – SEZ 800M (Q = 6750 mc/h, H = 27 mCA) ;

  - 1 pompa KSB – SEZ 800M (Q = 4800 mc/h, H = 27 mCA) ;

  - 2 pompe LOTRU 100 (Q = 45 mc/h, H = 11 mCA) ;

Sursa secundara (de rezerva) – captare in albie prin criburi (aflata in administrarea S.C. APA SERV S.A.  Teleorman – Sucursala Turnu Magurele), amplasata pe malul stang al fluviului Dunarea, la km 599 + 625, alcatuita din :

  - 4 criburi din beton pozitionate in albia fluviului si amplasate la circa 140 m de mal, distanta intre ele fiind de 30 m din amonte in aval (functional cribul nr. 2);

  - 4 conducte de aspiratie (Dn = 800 mm, L1 = 250 m, L2 = 280 m, L3 = 240 m, L4 = 250 m) a apei de la criburi pana la statia de pompare, avand 30 m distanta intre ele ;

  - 1 statie de pompare echipata cu 7 pompe tip 18 NDS (Q = 2650 mc/h, H = 66 mCA) functionale si 3 pompe tip MIL 502 (Q = 250 mc/h, H = 160 mCA). Statia de pompare este situata la circa 110 m de mal, fiecare crib fiind deservit de cate doua pompe (exceptie cribul nr. 2) ;

  - 1 colector (Dn = 1000 mm, L = 30 m) in care este refulata apa aspirata de statia de pompare.

### 7.1.2 Instalatii de pompare si tratare a apei brute

- Aductiunea apei

- Aductiunea apei de la priza de mal cheson catre statia de tratare se asigura prin intermediul a trei conducte (Dn = 100 mm, L = 2400 m) realizate din otel si amplasate in paralel.

- Aductiunea apei de la captare in albie prin criburi catre statia de pompare treapta I (statia de pompare aferenta captarii prin criburi) se asigura prin 4 conducte de aspiratie (Dn = 1000 mm, L = 430 m), iar de la statia de pompare catre statia de tratare, aductiunea apei se asigura printr – o conducta din otel (Dn = 1000 mm, L = 2250 m) si o conducta din tuburi PREMO (Dn = 1000 mm, L = 2250 m) care are un traseu paralel cu cele 3 conducte din aductiune a apei de la cheson.

- Instalatii de tratarea apei brute

Statia de tratare (Q = 6400 l/s) a apei este alcatuita din urmatorele obiecte functionale:

- Gospodaria de reactivi alcatuita din:

- 7 cuve (Vcuva = 200 mc) de stocare solutie sulfat de aluminiu cu concentratia de 20 – 25 %;

- 4 pompe tip PCH 65 - 25 (Q = 45 mc/h, Hp = 10 mCA) care pompeaza solutia de sulfat de aluminiu cu concentratia de 20 – 25 % catre cuvele de dilutie;

- 1 + 1 electropompe tip Aturia (Q = 12 mc/h) pentru pomparea solutiei de sulfat de aluminiu in camerele de amestec;

- 2 cuve (Vcuva = 50 mc) dilutie solutie de aluminiu pana la concentratia de 5 –7 %;

- 2 camere de amestec cu coagulant (sulfat de aluminiu) a apei brute si de distributie a apei catre decantoarele radiale;

- 1 camera de amestec cu coagulant (sulfat de aluminiu) a apei brute si de distributie a apei catre decantoarele suspensionale;

- 6 decantoare radiele (in prezent fiind utilizat numai decantorul D6);

- 3 decantoare suspensionale (in prezent fiind utilizat numai decantorul D7);

- 2 rezervoare R1 si R2 cu capacitatea V1 = V2 = 1000 mc conectate la cele 6 decatoare radiale (D1 – D6);

- 1 rezervor R3 cu capacitatea V3 = 3 500 mc conectat la cele 3 decantoare suspensionale (D7 – D9);

- statii de pompare;

- Batal nou pentru stocarea namolului rezultat de la tratarea apei brute, realizat din taluz natural si compus din doua corpuri de decantare, avand o suprafata totala de 3,529 ha.

- batalul 1 est  cu S = 1,37 ha

- batalul 2 vest  cu S = 2,156 ha

Pentru cele doua compartimente s-au emis de catre Comisia Teritoriala Vest Muntenia autorizatii de functionare in siguranta. Pentru al doilea compartiment (batal 1 est), a fost emis de catre A.P.M. Teleorman aviz de inchidere, fiind interzisa depozitarea namolului rezultat din statia de tratare a apei brute. Depozitul de namol (batalul 2 vest cu S = 2,156 ha) este functional, s-a emis autorizatia de functionare in siguranta nr. 434/03.05.2012, celalalt depozit fiind neutilizat (grad de umplere 0%).

Din decantorul D7, care apartine S.C. APA SERV S.A.  Teleorman – Sucursala Turnu Magurele, apa tratata este trimisa la instalatia de apa potabila a orasului.

Pentru potabilizare S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele, utilizeaza apa din decantoarele D1 – D6. Statia de apa potabila pentru consumul intern este  alcatuita din urmatoarele obiecte:

- 2 filtre cu Q filtrare = 200 mc/h, V = 30 mc, functionale;

- 2 dozatoare de clor cu Q = 15 l/s;

- 2 cuve metalice – V total = 60 mc, amplasate sub cele doua filtre;

- 2 electropompe.

- Instalatia de demineralizare este alcatuita din doua linii tehnologice, Demineralizare I-IV in functiune si Demineralizare V in conservare, dupa cum urmeaza:

      - linia tehnologica demineralizare I – IV (Q = 1100 mc/h = 153 l/s) este alcatuita din:

- instalatia Ruther (Q = 600 mc/h) constituita dintr – o instalatie de decarbonatare – coagulare si o instalatie de demineralizare totala;

- instalatia Sybetra (Q = 250 mc/h) constituita dintr – o instalatie de decarbonatare – coagulare si o instalatie de demineralizare totala;

- instalatia Extindere (Q = 250 mc/h) constituita dintr – o instalatie de decarbonatare – coagulare si o instalatie de demineralizare totala;

b) linia tehnologica Demineralizare V (Q = 250 mc/h) este alcatuita dintr – o instalatie de decarbonatare – coagulare, o instalatie de demineralizare totala si o instalaie de suprafinisare apa demineralizata.

Din decantorul D7, care apartine S.C. APA SERV S.A.  Teleorman – Sucursala Turnu Magurele, apa utilizata in scop potabil este pretratata in instalatiile mentionate mai sus si supusa tratarii suplimentare la trecerea printr-o statie (Q = 56 l/s) care apartine S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele, alcatuita din urmatoarele obiecte:

- 2 filtre cu Q filtrare = 200 mc/h, V = 30 mc, functionale;

- 2 dozatoare de clor cu Q = 15 l/s;

- 2 cuve metalice – V total = 60 mc, amplasate sub cele doua filtre;

- 2 electropompe.

La regenerarea răşinilor anionice se foloseşte hidroxid de sodiu, soluţie 4-6%, iar pentru regenerarea răşinilor cationice se utilizeaza acid clorhidric, soluţie 5-6%.

Investiţia pentru schimbarea procedeului de regenerare a masei ionice din cadrul instalaţiei Demineralizare, prin înlocuirea acidului azotic cu acid clorhidric, cuprinde următoarele obiecte noi:

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Principalele caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1. | Depozit acid clorhidric | Depozitul este compus din: - 3 rezervoare de stocaj acid clorhidric, de 60 mc fiecare, din OL + cauciuc, echipate cu indicator de nivel. Rezervoarele sunt amplasate în cuvă de beton placată antiacid, prevăzută cu başă cu pompă de epuizment. - 1 rezervor acid clorhidric de 6 mc, din OL + cauciuc, pentru preparare soluţii de HCl 5-6% necesară regenerarii. |
| 2. | Staţie pompe descărcare HCl din cisterne CF | - 2 pompe centrifuge tip PCH 50 din inox, cu debit Q = 30 mc/h |
| 3. | Staţie pompe dozare HCl | Staţia este compusă din: - 2 pompe dozare HCl tip Verder, cu debit Q = 2100 l/h, confecţionate din PVC; - 2 injectoare din PVC. Pompele dozatoare şi injectoarele vor fi amplasate în hala Extindere, în vecinătatea rezervoarelor de depozitare reactivi. |
| 4. | Spălare gaze cu conţinut de HCl | - scruber din OL + cauciuc; prevăzut cu coş de 20 m pentru evacuare aer fără HCl, şi racord la başa depozitului de acid clorhidric pentru evacuare ape de spălare gaze cu HCl. Conductele şi armăturile aferente sunt din PVC, material rezistent la acid clorhidric. Sunt prevazute cu rotametre din PVC pentru reglarea debitului de diluţie, iar pe traseele de injecţie a soluţiei de HCl 5-6% sunt prevăzute conductometre, pentru controlul concentraţiei soluţiei diluate de acid. |

### 7.1.3 Instalatii de apa recirculata

Pentru asigurarea debitelor tehnologice de apa SC DONAU CHEM Turnu Magurele dispune de 5 instalatii dupa cum urmeaza :

| Nr. crt. | Instalatia deservita | Capacitatea recirculata (mc/h) | Consum de apa (mc/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uree Uhde (recirculare I) | 4 000 | 200 000 |
| 2. | Acid azotic (recirculare II) | 7 500 | 1 200 000 |
| 3. | Uree Stamicarbon (recirculare II) | 6 000 | 300 000 |
| 4. | Azotat de amoniu granulat (recirculare II) | 800 | 1 050 000 |
| 5. | Amoniac Kellogg (recirculare III) | 18 000 | 300 000 |

### 7.1.4 Instalatii de inmagazinare si distributie

1) Pentru apa potabila:

- apa potabila prelevata este inmagazinata in cele 2 rezervoare de inmagazinare (V1 = V2 = 30 mc) amplasate sub cele doua filtre rapide tip Rosu;

- distributia apei potabile se asigura prin intermediul unei retele de tip inelar, alcatuita din conducte din tuburi din fonta si conducte din oţel zincat (Dn = 50 - 150 mm, L = 11 km) ;

2) Pentru apa tehnologica:

- apa tehnologica este inmagazinata in 3 rezervoare (V1 = V2 = 1000 mc, V3 = 3500 mc) amplasate in incinta statiei de tratare a apei in scop tehnologic. Cele 3 rezervoare sunt legate in serie, asigura rezerva intangibila pentru stingerea incendiilor si constitue si bazine de aspiratie pentru pompele din statia de pompare II aferenta apei tehnologice;

- distributia apei tehnologice se asigura de o retea de tip inelar alcatuita din conducte din otel zincat (Dn = 150 - 1000 mm, L = 16 km). Reteaua de distributie nu traverseaza cursuri de apa de suprafata cadastrale sau necadastrale.

### 7.1.5 Apa pentru stingerea incendiilor

1) Volum intangibil este de 5500 mc; apa se asigura din rezervoarele de inmagazinare a apei utilizate in scop tehnologic.

    - Timpul de refacere a volumului de apa dupa un incendiu este de 4 - 6 h.

### 7.1.6 Modul de folosire al apei

a) Apa este utilizata pentru:

- necesitatile igienico – sanitare ale personalului;

- procesul tehnologic;

- furnizarea de agent termic si apa tehnologica tratata la terti;

- cantina si spalatorie.

b) Cerinta de apa

Apa potabila                                                                        Apa tehnologica

Q zi max. = 1300 mc (15 l/s)                                              Q zi max. = 44 300 mc (513 l/s)

Q zi med. = 1000 mc (12 l/s)                                              Q zi med. = 38 055 mc (441 l/s)

c) Necesar de apa

Apa potabila                                                                       Apa tehnologica

Q zi max. = 1 074 mc (13 l/s)                                             Q zi max. = 157 mii mc (1,8 mii l/s)

Q zi med. =    826 mc (10 l/s)                                             Q zi med. = 135 mii mc (1,5 mii l/s)

Q zi min. =    60 mc (0,7 l/s)                                               Q zi min. = 7200 mc (83,33 l/s)

V max. anual = 392 mii mc                                                V max. anual = 57,3 mii mc

V med. anual = 301,5 mii mc                                             V med. anual = 110 mii mc

Gradul de recirculare interna al apei tehnologice este de 83%.

### 7.1.7 Volumul de apa bruta asigurat din sursa

In regim nominal:

Q zi max. = 45 600 mc/zi (528 l/s)

Q zi med. = 39 055 mc/zi (452 l/s)

### 7.1.8 Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere sunt evacuate direct in statia de epurare a municipiului Turnu – Magurele.

Apele uzate tehnologice, apele conventional curate si apele pluviale se evacueaza in fluviul Dunarea prin gura de evacuare G1.

Nu se mai evacueaza ape uzate prin canalul G2 (conducta de evacuare a apelor uzate spre bataluri este blindata) deoarece instalatia de producere a acidului fosforic UCB a fost inchisa.

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total evacuat |  |  | Qmaxim orar (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc) |  | Anual (mii mc) |  |
|  |  | maxim | mediu |  |  |
| Menajere | Retea oras Turnu Magurele (S.C. APA SERV S.A. Teleorman – Sucursala Turnu Magurele) | 1 300 | 1 000 | 365 | 81,25 |
| Tehnologice | Fluviul Dunarea (G1) | 25 700 | 22 072 | 81 056,3 | 1178 |

### 7.1.9 Instalatii de epurare

Apele uzate tehnologice provenite de la instalatia de demineralizare sunt stocate intr-un bazin (V = 924 mc) bicompartimentat, denumit “Azot I” realizat din caramida si gresie antiacida, in care apele alcaline si acide se neutralizeaza reciproc. Din aceasta bazin, apele neutralizate sunt aspirate de cate 4 pompe tip ACV 80 – 32 (Q = 72 mc/h, Hp = 30 mCA) si refulate in reteaua de canalizare si din aceasta in colectorul de evacuare G1.

Apele uzate provenite de la instalatia Uree I si Uree II sunt colectate intr-un vas colector amplasat la instalatia Uree II. De aici intra in instalatia de hidroliza-stripare unde se recupereaza amoniu si ureea. Dupa prelucrarea apelor in instalatia de hidroliza-stripare, rezulta apa cu un continut de 3-5 mg/l amoniu si se colecteaza in bazinul “Azot II”.

Apele uzate provenite de la instalatia de azotat de amoniu granulat sunt colectate si prelucrate in instalatia de preepurare ape uzate si apoi deversate in bazinul “Azot II” .

In concluzie, apele  provenite de la sectiile Uree II, azotat de amoniu granulat si Acid Azotic II sunt colectate intr-un bazin (V = 150 mc) de stocare temporara, denumit “Azot II” executat din caramida si gresie antiacida, in care apele se neutralizeaza reciproc. Dupa neutralizare, apele din bazin sunt aspirate de 4 pompe tip ACV 80 – 32 (Qp = 72 mc/h, Hp = 30 mCA) care refuleaza in reteaua de canalizare si din aceasta in colectorul de evacuare G1.

### 7.1.10 Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa

a) Pentru debitele si volumele de apa captate :

- un debitmetru electromagnetic care contorizeaza apa ce se livreaza din decantorul D7, catre S.C.APA SERV. S.A. –Teleorman Sucursala Turnu Magurele;

- trei debitmetre tip FEA montate pe conductele (Dn = 1000 mm) care distribuie apa in scop tehnologic in incinta unitatii;

b) Pentru debitele si volumele de apa evacuate :

- un debitmetru electronic tip PROSONIC FMU 861 montat pe partea amonte a canalului de evacuare G1.

### 7.1.11 Capacitati de depozitare a reziduurilor

Pe amplasamentul S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele exista trei depozite de substante nepericuloase (depozitul de fofogips, alcatuit din 5 batale,  iaz de decantare a nămolului provenit din statia de tratare a apei brute captate din Dunare şi depozitul de carbonat de calciu), un depozit de substante periculoase (depozitul de cenuşa de pirită ) si un depozit de deseuri inerte (depozit de materiale de constructie din demolari).

Cele 5 bataluri care constitue depozitul de fosfogips (S totala = 62,2 ha) sunt amplasate in partea estica si sud – estica a unitatii, la circa 450 m de malul stang al fluviului Dunarea.

Batalele sunt realizate prin amenajarea unei incinte indiguite cu diguri din pamant argilos bine compactat (b = 2 m, H = 4,5 m, m = 0,58). Din bataluri, apa era evacuata gravitational in fluviul Dunarea printr – un canal deschis G2 (L = 450 m), dalat, cu sectiune trapezoidala (B = 7 m, b = 2 m, h = 4 m).

In prezent conductele de evacuare a apelor uzate catre batale de fosfogips sunt blindate, batalele fiind partial acoperite cu vegetatie.

Depozitul de cenusa de pirita este amplasat de – a lungul malului stang al fluviului Dunarea, in partea sudestică a platformei unitatii şi în incinta platformei untăţi cu o suprafaţă totală de 52,2 ha. Pirita din depozit este livrata agentilor economici autorizati in eliminarea/valorificarea ei.

In prezent aceste doua tipuri de deseuri: deseul de fosfogips si cenusa de pirita nu se mai produc, instalatiile de producere acid fosforic si acid sulfuric fiind inchise.

Batalul nou pentru stocarea namolului rezultat de la tratarea apei brute, este realizat din taluz natural si compus din doua corpuri de decantare (bicompartimentat), avand o suprafata totala de 3,529 ha.

- batalul 1 est  cu S = 1,37 ha

- batalul 2 vest  cu S = 2,156 ha

Pentru cele doua compartimente s-au emis de catre Comisia Teritoriala Vest Muntenia autorizatii de functionare in siguranta. Pentru al doilea compartiment (batal 1 est), a fost emis de catre A.P.M. Teleorman aviz de inchidere, fiind interzisa depozitarea namolului rezultat din statia de tratare a apei brute. Depozitul de namol (batalul 2 vest cu S = 2,156 ha) este functional, s-a emis autorizatia de functionare in siguranta nr. 434/03.05.2012, celalalt depozit fiind neutilizat (grad de umplere 0%).

Depozitul de carbonat de calciu amplasat în vecinătatea instalaţiei NPK2 are o suprafaţă de 1,2 ha betonată.

Depozitul de deseuri inerte este amplasat langa halda nr. 4 de cenusa de pirita, fiind alcatuit din doua compartimente de 1,12 ha, respectiv 1,15 ha. In depozit se depoziteaza deseurile rezultate din demolari de pe platforma chimica. Depozitul a intrat in functiune la 01.01.2012.

### 7.1.12 Titularul activitatii are obligatia:

- sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, evacuare si epurare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

- sa reactualizeze atunci cand este cazul programul de prevenire si combatere poluarilor accidentale;

- sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- sa transmita anual necesarul de apa bruta;

- sa efectueze automonitoringul apelor uzate cu un laborator acreditat, in conformitate cu prevederile legale;

- sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, evacuare si epurare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa;

- sa determine prin masuratori datele tehnice privind captarea, aductiunea, tratarea, recircularea, evacuarea si epurarea apelor, sa organizeze si sa intretina evidenta acestora si sa transmita datele respective autoritatii de mediu;

- sa actioneze conform Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale in cazul producerii unor poluari in receptori, prin depasirea concentratiilor indicatorilor de calitate si sa instiinteze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea de gospodarire a apelor;

- sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata;

- sa nu deverseze in apele de suprafata si  subterane, ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere, substante prioritare/prioritar periculoase;

- sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune electrica, substante prioritare/prioritar periculoase.

## 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA  A ENERGIEI

### 7.2.1 Energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a SC DONAU CHEM SRL Turnu Magurele se realizeaza din:

- surse proprii, prin CET – ul existent pe platforma;

- de la SC TINMAR IND SA Bucuresti, dintr – o linie de 110/6 KV, prin statiile de primire:

  - statia 110/6 KV Amoniac – SRA 1;

  - statia 110/6 KV Azot – SRA 3;

Prin intermediul centralei termo – electrice proprii se asigura pe langa aburul tehnologic de inalta si joasa presiune si o parte din energia electrica necesara desfasurarii proceselor tehnologice de pe platforma societatii.

| Sursa de energie | Consum de energie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh |
| Electricitate din reteaua publica | 20 | - |
| Electricitate din alta sursa* - Generator | 4 | - |

Energie specifica

| Activitatea | Consum specific de energie (CSE) |
| --- | --- |
| Obtinerea amoniacului | 20 kWh/t |
| Obtinerea acidului azotic | 12 kWh/t |
| Obtinere uree-instalatie uree I | 170 kWh/t |
| Obtinere uree-instalatie uree II | 170 kWh/t |
| Obtinere azotat de amoniu | 21 kWh/t |
| Obtinere ingrasaminte lichide | 53 kWh/t |

Echipamentele electrice, condensatoare de putere si transformatoare, existente in cadrul societatii, nu au uleiuri cu continut de PCB – uri.

### 7.2.2 Energie termica

Instalatia CET asigura abur de 36 ata si 450 0C, 23 ata si 300 0C, 13 ata si 230 0C, 4 ata si 165 0C, apa supraincalzita 12 ata si 140 0C, apa degazata la103 0C, energie electrica 4 MWh.

Centrala termo-electrica are 7 cazane, din care 4 cazane sunt functionale. Simultan in functiune sunt maxim 3 cazane x 50 t / h. In functie de programul de productie, se asigura max. 150 t de abur de 36 ata, trecut printr-o turbina de recuperare energie, moderizata in anul 2006. Din turbina de recuperare se obtine abur de 13 ata si 3,6 ata utilizat in scopul tehnologic si pentru consum intern CET. Energia recuperata prin turbina se consuma in interiorul unitatilor productive. Productia de abur precum si energia recuparata se regleaza functie de sorturile de produse fabricate.

### 7.2.3 Centrala de cogenerare

Centrala de cogenerare, formată din 3 turbine cu gaze, cu puterea termică de 22,5 MWt fiecare, respectiv puterea electrică de 6,75 MWe şi 3 cazane de recuperare a căldurii conţinute în gazele evacuate, cu debitul de abur de 13 t/h, 240 ºC şi 1,6 MPa, este destinată producerii de energie electrică şi abur pentru consum tehnologic propriu, având şi posibilitatea de livrare în Sistemul Energetic Naţional a energiei electrice produse, total sau parţial, funcţie de regimul de funcţionare la un moment dat.

Noile construcţii amplasate în perimetrul alocat centrale de cogenerare, sunt următoarele:

- Grupurile de cogenerare propriu-zise, amplasate în aer liber si compuse fiecare din:

  - turbina cu funcţionare pe gaze naturale;

  - generator electric;

  - cazan de abur recuperator;

  - coş de evacuare gaze de ardere cu caracteristicile: H = 30 m si Ø = 2 m, Vgaze de ardere = 29,3 kg/s, Tgaze de ardere = 130 °C;

- Clădirea comună pentru Camera de comandă şi Staţiile electrice de 6/0,4 kV.

- Transformatori exteriori Staţiei electrice de 6/0,4 kV.

- Clădirea comună pentru Staţia de aer comprimat, Instalaţiile de dozare chimică a apei de alimentare şi Staţia electrică pentru compresoarele de gaze.

- Compresoarele de gaze.

Productie de abur supraincalzit  – 1 188 000 tone abur/an  (858 000 tone abur/an produs de centrala termica si 330 000 tone abur/an produs de centrala de cogenerare).

Titularul detine autorizatia nr. 24 din 29.02.2008  privind emisiile de gaze cu efect de sera, emisa de A.R.P.M. Pitesti si Planul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera, aprobat de A.N.P.M.

## 7.3. COMBUSTIBILI  SI CARBURANTI  UTILIZATI

- Benzina auto – 33 tone/an. Nu se depoziteaza in incinta, in cantitati mai mari de 200 kg.

- Motorina – 162 tone/an. Aceasta este depozitata in doua rezervoare de motorina supraterane, cu capacitatea de 70 mc fiecare (dimensiuni: 11,00 m x 2,40 m).

- Gaz metan – 400 000 000  mc / an pentru chimizare,  858 000  mc/an pentru combustie

## 7.4. UTILIZAREA EFICIENTA  A ENERGIEI

- Utilizarea energiei se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.

- Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice.

- Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de management al autorizatiei.

- Se va ţine evidenţa lunară a apei, energiei şi combustibililor utilizaţi.

- Se vor lua măsuri de minimizare a pierderilor şi de optimizare a consumurilor specifice.

## 7.5. MASURI GENERALE DE REDUCERE A PIERDERILOR DE CALDURA

- Izolarea termica corespunzatoare a circuitelor de abur, a utilajelor si echipamentelor care utilizeaza agenti de incalzire (abur primar, condens, vapori secundari etc.).

- Pastrarea in stare curata a suprafetelor de schimb de caldura la schimbatoarele de caldura si la evaporatoare.

- Sisteme eficiente de control, reglare si alarmare a parametrilor relevanti (temperatura, presiune, debit, nivel) pentru a evita pierderile de lichide si gaze incalzite.

- Recuperarea avansata a caldurii apei de alimentare, din purjele continue sau periodice.

- Preincalzirea avansata a aerului de combustie.

- Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei.

- Controlul computerizat al arderii pentru reducerea emisiilor si cresterea performantelor energetice.

- Masuri de service al cladirilor: iluminat, incalzit, ventilatie, controlul umiditatii, etc.

# DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

## 8.1. Instalatii tehnologice

I. Instalatia de Amoniac – KELLOGG

Instalaţia de Amoniac KELLOGG are capacitatea de 330 000 t/an.

Materiile prime utilizate sunt: gazul metan şi aerul atmosferic.

Gazul metan se utilizează şi drept combustibil pentru faza de reformare primară.

În afară de produsul principal, respectiv amoniac lichid, se mai obţine dioxid de carbon, care se utilizează la fabricarea ureei si abur care se utilizeaza ca sursa de energie.

Tehnologia de obtinere a amoniacului  cuprinde urmatoarele faze principale:

a.   desulfurarea gazului de proces;

- reformarea primara a gazului natural;

- reformarea secundara a gazului natural;

- conversia CO in doua trepte, de inalta si joasa temperatura;

- spalarea CO2;

- metanizarea oxizilor de carbon reziduali;

- compresia gazului de sinteza;

- sinteza amoniacului si separarea acestuia din gaz prin racire.

- Gazul natural intra in instalatie cu presiune, se amesteca cu o cantitate de gaz de sinteza, si se incalzeste si intra in reactoarele de desulfurare. Aici are loc transformarea catalitica a compusilor cu sulf in hidrogen sulfurat si retinerea acestuia pe masa absorbanta de oxid de zinc.

- Gazul natural, comprimat, preincalzit si desulfurat se amesteca cu aburul de proces si se incalzeste. Amestecul incalzit intra in tuburile de cracare umplute cu catalizator de nichel, peste care are loc reactia de conversie  a gazului metan cu formare de hidrogen si oxid de carbon.

- Aerul de proces filtrat si comprimat este preincalzit si este introdus in reformerul secundar intr-un anumit raport fata de gazul reformat primar. Gazul reformat primar intra in reformerul secundar unde reactioneaza cu aerul de proces in zona de combustie. Amestecul traverseaza descendent stratul de catalizator in care timp au loc reactiile de conversie a gazului metan in hidrogen si oxid de carbon.

- Conversia CO in CO2 se realizeaza in doua trepte: intr-un convertor de inalta temperatura si altul de joasa temperatura, in prezenta de catalizatori specifici.

- Eliminarea CO2 din gaz se realizeaza prin absorbtia acestuia in solutie fierbinte de carbonat de potasiu. Booxidul de carbon din absorbere este racit si este utilizat la fabricarea ureei.

- Metanizarea reprezinta ultima faza de preparare a gazului de sinteza, unde oxizii de carbon sunt convertiti in metan.

- Gazul este comprimat intr-un compresor centrifugal. Dupa prima treapta de comprimare, o mica parte de gaz este preluata si recirculata prin amestecare cu gazul natural pentru reactia de desufurare, restul de gaz este racit si dupa separare intra in treapta a doua de comprimare, unde se amesteca in treapta de recirculare si se comprima .

- Gazul proaspat si gazul recirculat comprimate este racit in mai multe trepte.prin aceasta se separa din gaz amoniacul sintetizat si totodata cu amoniacul sintetizat se elimina ultimile impuritati continute in gaz.

Gazul purificat este incalzit, apoi o parte intra in schimbatorul din varful coloanei, unde se incalzeste, dupa care intra in stratul de catalizator, iar alta parte se distribuie sub forma de gaz de racire pentru temperatura reactiei de sinteza pe straturile reactorului de sinteza.

Reactia nu are loc la o trecere dacat in proportie de cca.10%, din care motiv gazul nereactionat se recircula. Gazul catalizat se raceste .

Produsul principal obtinut in aceasta instalatie este amoniacul lichid livrat sub doua sorturi :

- amoniac lichid rece : - temperatura, t = - 33oC ;

- presiune, p = 1 atm ;

- compozitie : NH3 = 99,8% (%gravimetrice) ;

- amoniac lichid cald : - temperatura, t = 13oC ;

- presiune, p = 7 atm ;

- compozitie : NH3 = 99,8% (%gravimetrice).

Produsul secundar  obtinut in aceasta instalatie este dioxidul de carbon si este folosit ca materie prima la fabricarea ureei.

II. Instalatia Acid Azotic 2

Instalaţia de acid azotic are capacitatea de 240 000 t / an, exprimat în acid azotic pur, procedeul utilizat fiind după licenţa Grande -Paroisse.

Materiile prime utilizate sunt: amoniac, apă demineralizată şi aer atmosferic.

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt:

- evaporarea amoniacului prin trecerea amoniacului din faza lichida in faza gazoasa;

- comprimarea aerului de proces, pana la presiunea de 2,5 bar;

- oxidarea catalitica a amoniacului la oxid de azot;

- reducerea catalitica a N2O;

- oxidarea oxidului de azot la dioxid de azot ;

- absorbtia dioxidului de azot in apa cu formare de acid azotic ;

- distrugere oxizi de azot ;

- degazare acid azotic.

Acidul azotic are ca materie prima amoniacul. Amoniacul lichid de la depozitul de amoniac se evapora in evaporatorul primar si auxiliar. Amoniacul gaz obtinut se preincalzeste, dupa care se introduce in amestecatorul amoniac-aer.

Aerul preincalzit si filtrat este comprimat cu compresorul de aer, se raceste si este introdus in amestecatorul amoniac-aer. Amestecul amoniac-aer este filtrat si repartizat uniform la cei patru elementi de oxidare. Raportul amoniac-aer este foarte important pentru evitarea pericolului de explozie  al amoniacului.

Cei patru elementi de oxidare sunt prevazuti cu catlizatori de Pt-Rh, pe care are loc reactia de oxidare a amoniacului. Gazele nitroase obtinute trec prin schimbatoare de caldura unde se racesc. In continuare, gazele intra in coloana de oxidare de joasa presiune unde se obtine dioxidul de azot. Gazele nitroase trec in coloana de oxidare de inalta presiune unde continua oxidarea pana la un grad inaintat, dupa care trec in coloana de absorbtie. In coloana de absorbtie, are loc absorbtia oxizilor in acid azotic.. 	Acidul format este trecut in coloana de degazare, si de aici prin destindere acidul produs trece la depozite.

Acidul azotic obtinut are o concentratie de 55-56%. Temperatura de depozitere este cea a mediului inconjurator, iar presiunea este cea atmosferica.

Instalatiea de acid azotic afost prevazuta cu doua instalatii de depoluare:

- instalatie de distrugere oxizi de azot, care este prevazuta cu un reactor DeNOx, unde oxizii de azot sunt redusi la N2 si H2O, pe un catalizator de pentoxid de vanadiu, cu amoniac.

Dozarea amoniacului se face cu ajutorul unui sistem complet automatizat, iar catalizatorul este   BASF tip 04-89. Reactia de reducere a oxizilor de azot are loc la temperaturi de 170-3800C.

- instalatie de reducere a emisiilor de protoxid de azot din gazele evacuate la cos; reducerea continutului de protoxid de azot se face cu ajutorul unui catalizator secundar asezat sub sitele de Pt/Rh, licenta BASF tip 03-85 SS3 cu compozitia CuO/ZnO pe Al2O3. Pe catalizatorul secundar, protoxidul de azot este descompus in N2 si O2.

Evacuarea apelor din bazinul de retentie a rezervoarelor de acid azotic, este prevazut cu sistem dublu de blocare in caz de avarie.

III. Instalatia de Azotat de Amoniu granulat

Capacitatea instalaţiei este de 300 000 t azotat de amoniu / an. Procedeul utilizat este licenţă Kaltenbach.

Materiile prime utilizate sunt: amoniac şi acid azotic 56%.

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt următoarele:

- evaporarea amoniacului;

- neutralizare acid azotic cu amoniac;

- concentrare solutiei de azotat de amoniu;

- granulare azotat de amoniu;

- conditionare azotat de amoniu;

- ambalare azotat de amoniu.

Materiile prime pentru obtinerea azotatului de amoniu sunt amoniacul si acidul azotic. Amoniacul se primeste in instalatie in stare lichida, si la temperaturi scazute. Acidul azotic de concentratie 56 % se primeste sub presiune si temperatura ambianta.

Amoniacul este evaporat intr-un evaporator pana la 7 ata, si este introdus in neutralizator, unde se introduce si acidul azotic.

Neutralizatorul este prevazut cu un sistem de blocare al reactiei in cazul depasirii parametrilor tehnologici.  Solutia obtinuta in neutralizator este dirijata in evaporatorul primar. Evaporarea primara concentreaza solutia de la 78% la 95%.  Solutia de 95% este trecuta intr-un omogenizator unde se introduc refuzurile de la sortare.  Solutia din omogenizator este trecuta in evaporatoarele secundare de tip LUWA. Aici se obtine practic o topitura de 99,7-99,8 %, care este granulata prin duze speciale in turnul de granulare. In timpul granularii are loc formarea granulelor din picaturile de topitura, precum si racirea acestora. Granulele obtinute au granulatia cuprinsa intre 0,5 si 3-4 mm. Are loc in continuare operatia de sitare cand se separa granulele  4 mm care sunt macinate si introduse in omogenizator. Granulele mai mici de 4 mm se racesc intr-un sistem de strat fluidizat. Se face o sortare fina pentru separarea granulelor  1 mm, care se introduc in omogenizator. Granulele care sunt produsul finit se trateaza cu antiaglomeranti si se ambaleaza in saci dubli de polietilena si polipropilena.

Instalatia de preepurare  ape uzate existenta, dar modernizata colecteaza selectiv apele contaminate cu NH4+ si NO3- care sunt supuse unui proces de neutralizare si concentrare.Solutia concentrata se reintroduce in instalatie.Condensul rezultat cu un continut redus de NH4+ si NO3- se evacueaza in bazinul NII, urmand a fi prelucrat la instalatia de tratare BIO.

Produsul obtinut in aceasta instalatie este azotat de amoniu 34,5 % N.

IV. Instalatia de Azotat de Amoniu solutie

Tehnologia de obtinere a azotatului de amoniu solutie se bazeaza pe neutralizarea acidului azotic de concentratie 47% cu amoniac gazos, la presiune de 1,2 ata.

Fazele principale ale procesului tehnologic sunt urmatoarele:

- neutralizare acid azotic cu amoniac;

- concentrare azotat de amoniu;

Soluţia de azotat de amoniu se obţine pe instalaţia de azotat de amoniu GIAP, capacitatea fiind de 115 000 t / an.

Procesul tehnologic de obţinere a soluţiei de azotat de amoniu constă în neutralizarea acidului azotic cu amoniac, la presiune atmosferică şi concentrarea soluţiei obţinute de 67 % până la 82 %.

Produsul obtinut in aceasta instalatie este azotat de amoniu solutie 82%.

V. Instalatia Uree I

Capacitatea instalaţiei de Uree I este de 200 000 t uree / an.

Procedeul utilizat este licenţă Uhde.

Materiile prime utilizate sunt: amoniac lichid şi bioxid de carbon provenit de la instalaţia de amoniac.

Procesul tehnologic de fabricare a ureei constă în sinteza ureei prin reacţia dintre bioxidul de carbon gaz şi amoniac lichid în exces, la presiunea de 200 ata şi temperatura de 180 °C, cu recircularea amoniacului lichid recuperat şi a soluţiei de carbamat de amoniu.

Fazele procesului tehnologic sunt:

- comprimarea bioxidului de carbon;

- purificarea amoniacului şi comprimarea lui;

- sinteza ureei;

- recircularea parţială a CO2 şi a amoniacului;

- disociaţia;

- evaporarea ureei;

- granularea topiturii de uree;

- depozitarea - ambalarea ureei.

Produsul obtinut in aceasta instalatie este ureea granulata cu continut de 46%N.

VI. Instalatia Uree II - SYBETRA

Capacitatea instalaţiei de Uree II este 300 000 t uree / an.

Procedeul utilizat este licenţă Stamicarbon.

Materiile prime utilizate sunt: amoniac şi bioxid de carbon provenit de la instalaţia de amoniac.

Fazele procesului tehnologic sunt:

1. Comprimarea bioxidului de carbon

Bioxidul de carbon se comprimă de la presiunea atmosferică la 200 ata, presiune necesară procesului de sinteză uree.

2. Pomparea amoniacului

Amoniacul lichid întră în proces la o temperatură de 15 °C şi o presiune de 13-15 ata. Amoniacul lichid se filtrează şi se pompează la o presiune de 200 ata în reactorul de sinteză.

3. Sinteza ureei

Bioxidul de carbon şi amoniacul reacţionează la o temperatură de 180 -195 °C prin formare de carbamat de amoniu. Reacţia de formare a carbamatului este exotermă, asigurând căldura necesară pentru reacţia de formare a ureei.

4. Recircularea - rectificare

Soluţia de uree este destinsă în două trepte până la 2,5 - 3,5 ata. Această destindere determină descompunerea carbamatului neconvertit în uree. Componenţii neconvertiţi sunt recirculaţi în proces.

5. Evaporarea

Evaporarea este de fapt operaţia de concentrare a ureei. Evaporarea se realizează în două trepte sub vacuum:

- în prima treaptă se concentrează până la 95 % la o temperatură de 125 - 135 °C;

- în a doua treaptă se concentrează până la 99,7 % la o temperatură de 135 - 141 °C.

Soluţia concentrată de uree se trimite din a doua treaptă de evaporare la vârful turnului de granulare.Vaporii rezultaţi din cele două trepte de evaporare se condensează şi se colectează într-un rezervor.

6. Granularea

Granularea ureei se face într-un turn de granulare. În turn picăturile de uree topită sunt distribuite pe întreaga secţiune a turnului. În cădere granulele se solidifică prin răcirea cu aerului care circulă în contracurent. Granulele sunt colectate şi depozitate în depozitul de uree vrac sau sunt trimise la ambalare, unde se ambalează în saci de material plastic.

7. Absorbţia

Gazele amoniacale cu concentraţii reduse de amoniac sunt spălate într-o coloană de absorbţie.

8. Desorbţia şi hidroliza

Condensatele amoniacale formate în diferite condensatoare sunt desorbite într-o coloană de desorbţie, pentru a se recupera cea mai mare parte din cantitatea de amoniac şi bioxid de carbon din soluţie. Soluţia este hidrolizată cu abur de 20 ata la 180 °C. După hidroliză, soluţia este introdusă într-o coloană de desorbţie, pentru eliminarea amoniacului şi bioxidului de carbon.

Instalaţia Uree II Stamicarbon de pe platforma  DONAU CHEM se încadrează în categoria instalaţiilor clasice de tipul  cu recirculare totală.

Produsul obtinut in aceasta instalatie este ureea granulata cu continut de 46%N .

VII. Instalatia Hidroliza – Desorbtie

Instalaţia realizează prelucrarea apelor tehnologice contaminate din instalaţiile de Uree I şi Uree II. Condensatele tehnologice rezultate în instalaţiile de uree şi care conţin amoniac până la 2,7%, uree până la 1,2% şi un debit de 32 – 35 to/h, se colectează într-un vas colector, amplasat la instalaţia de Uree II.

Tehnologia de prelucrare a apelor contaminate amintite mai sus, constă în hidroliza în două trepte a amoniacului şi apoi descompunerea ureei în amoniac şi bioxid de carbon, după care gazele rezultate se condensează şi se obţine un concentrat de carbamat care conţine până la 29% NH3 şi 24% CO2, concentrat care se reintroduce în instalaţie, în etapa a II-a, prelucrare şi recuperare carbamat.

Mai rezultă la pornirea instalaţiei, gaze necondensate care mai pot conţine amoniac şi care se introduc tot în instalaţie, la faza de absorbţie - desorbţie amoniac.

Din instalaţia de Uree se elimină 35-37 to/h apă, care mai conţine 3-5 mg amoniu şi uree. Instalaţia este funcţională cu începere din 30.06.2010.

VIII. Instalatia de producere a ingrasamintelor lichide

Capacitatea instalaţiei de producere ingrasaminte lichide este de 495 000 t Urean / an.

Procedeul utilizat este licenţă Iprochim.

Îngrăşămintele lichide se obţin prin amestecarea soluţiei de azotat de amoniu 78 - 80 % cu o soluţie de uree de 72 - 76 %, apa demineralizata si inhibitori de coroziune. Soluţia de azotat de amoniu provine de la instalaţia de azotat de amoniu de la prima treaptă de concentrare. Soluţia de uree 66-69% ce provine de la instalaţia Uree, este în prealabil concentrată într-un evaporator. Componenţii se amestecă într-un omogenizator, după care amestecul este răcit. Ca ultimă fază se realizează o corecţie de pH cu acid azotic, introducându-se în paralel şi inhibitor de coroziune în îngrăşământul lichid. În cazul în care amestecul nu are compoziţia corectă, acesta se recirculă la faza de omogenizare.

Fazele procesului tehnologic sunt:

- racirea solutiei de azotat de amoniu 78 – 82%;

- corectia pH – ului solutiei de azotat de amoniu cu acid azotic;

- mixarea solutiei de azotat de amoniu cu solutie de uree 72 – 76%;

- racirea produsului finit;

- depozitarea si ambalarea produsului finit.

Produsele obtinute in aceasta instalatie sunt ingrasaminte lichide cu azot « sort 320 » (UREAN cu 32% azot).

IX. Instalatia DEPOZITUL DE AMONIAC

Depozitul de amoniac lichid se compune dintr-un rezervor de depozitare a amoniacului la presiune atmosferică şi temperatură de -340 C, cu o capacitate de 22 000 mc, respectiv 15 000 t şi instalaţii frigorifice ce asigură menţinerea temperaturii de -34 0C, respectiv a presiunii în rezervor.

Fazele procesului tehnologic sunt urmatoarele:

- stocajul;

- destocajul;

- trecerea directa;

- trecerea indirecta;

- mentinerea presiunii;

Stocajul: amoniacul pentru depozitare este primit de la instalatia amoniac Kellogg, la presiune atmosferica si temparatura de –34 0C. Amoniacul cald intra in rezervorul intermediar, unde se destinde la 7,67 ata si temperatura de 15 0C,  de aici este dirijat la rezervorul de detenta unde ajunge la 4,38 ata si 00C, dupa care este trimis in tancul de amoniac unde este destins la presiune atmosferica si la temperatura de –340C.

Destocajul: este operatia de scoatere a amoniacului si preincalzirea lui de la –340C la 160C, si expediat la consumatori.

Trecerea directa: este operatia de trimitere a amoniacului produs direct catre consumatori.

Trecerea indirecta: operatia de primire a amoniacului de la fabrica producatoare si trimis catre consumatori.

Mentinerea presiunii: aceasta operatie se face cu ajutorul compresoarelor de amoniac.

Depozitul de amoniac are urmatoarele caracteristici:

- Rezervor de constructie cilindrica, executat din tabla de otel, izolat la exterior si prevazut cu bariera de vapori ;

- capacitate volumetrica neta = 22 000 mc;

- volum geometric brut = 23 905 mc;

- capacitate de stocaj amoniac = 15 000 t;

- temperatura de stocaj = -34 0C.

Tancul este prevazut cu 3 supape de siguranta:

- supapa DN –12 toli –deschide la presiunea de 265 mm col de apa, si inchide la presiunea de 225 mm col. de apa;

- supapa DN 20 toli- deschide la presiunea de 320 mm col apa si inchide la presiunea de 265 mm col apa ;

- supapa de depresiune- deschide la –20 mm col de apa.

Depozitul de amoniac este prevazut si cu o instalatie de incarcare – descarcare cisterne auto si CF, cu o capacitate de 300 tone pe zi. Depozitul de amoniac este prevazut si cu o instalatie de blocare evacuare apa in canalizare in situatiile de poluari masive.

  - Instalaţia de depozitare şi expediţie îngrăţăminte lichide

Instalaţia de depozitare îngrăşăminte lichide se compune din 7 rezervoare din care: 2 x 1000 mc, 3 x 1200 mc si 2 x 1300 mc. Transportul îngrăşământului lichid de la instalaţia de producţie la rezervoare şi de la acestea la cisterne sau barje se face prin condute cu ajutorul pompelor.

X. Instalatia AMBALARE

Instalatia de ambalare este instalatia unde ingrasamintele vrac obtinute in instalatiile de productie, se ambaleaza in saci de polietilena.

Fazele principale ale operatiilor de ambalare sunt :

- transportul ingrasamintelor pe benzi transportoare de la sectiile de productie la sectia ambalare ;

- depozitarea temporara in buncare ;

- cantarirea ingrasamintelor ;

- ambalarea in saci dubli de polietilene si polipropilena ;

- operatia de coasere a sacilor ;

- trimiterea pe benzi transportoare a sacilor spre locul de expeditie ;

- incarcarea cu masina de invagonat a sacilor in mijloace CF si auto ;

- trimiterea sacilor pe sistemul de benzi la portul fluvial pentru transportul naval.

Ingrasamintele (uree, ingrasaminte complexe) obtinute in instalatiile de productie sunt depozitate in vrac in depozitele aferente sectiilor : depozitul instalatiei uree I cu o capacitate de 10 000 tone, depozitul instalatiei de uree II cu o capacitate de 20 000 tone. Azotatul de amoniu un se depoziteaza in vrac.

Din depozite, cu un sistem de incarcare, se trece ingrasamantul vrac pe sistemul de benzi transportoare, care transporta ingrasamantul in sectia ambalare, in buncare, de unde sunt preluate de sistemul de cantarire si ambalare in saci.

Pe amplasament exista urmatoarele unitati de ambalare:

    - instalatie de ambalare, depozitare si expediere a azotatului de amoniu/nitrocalcarului ;

    - instalatie de ambalare, depozitare si expediere a uree I si uree II ;

    - instalatie de ambalare, depozitare si expediere a ingrasamintelor complexe.

Instalatie de ambalare, depozitare si expediere a azotatului de amoniu/nitrocalcarului cuprinde :

  - instalatia de ambalare – expediere;

  - depozitul de saci goi;

  - depozitul de produse finite ambalate in saci (capacitate 500 tone);

  - depozitul de azotat vrac, doua buncare a cate 250 t fiecare;

  - depozitul de azotat de amoniu in saci (capacitate de 5 000 t) la magazia Catina;

  - estacadele de transport.

Instalatie de ambalare, depozitare si expediere a ingrasamintelor complexe cuprinde :

  - rampa de descarcare fosforita;

  - depozitul de fosforita (capacitate 50 000 t);

  - rampa de descarcare clorura de potasiu (capacitate 10 000 t);

  - depozitul de agent de pudrare;

  - depozitul de ingrasaminte complexe in vrac (capacitate 10 000 t);

  - instalatia de ambalare – expediere (4 linii de ambalare);

  - depozitul de saci goi;

  - estacadele de transport.

## 8.2. INSTALATII AUXILIARE

I. Instalatia de Azot - Oxigen

Fabricarea oxigenului si azotului gazos si lichid se realizeaza prin fractionarea aerului atmosferic lichefiat, intr – o instalatie de tip AK – 1,5.

Fazele procesului tehnologic sunt:

- filtrare aer de impuritatile mecanice si solide;

- comprimare;

- racire aer comprimat;

- purificare si uscare aer comprimat;

- separare aer prin lichefiere si rectificare in regim criogenic;

- depozitare azot lichid intr-un rezervor criogenic;

- comprimare azot;

- imbuteliere de oxigen.

Produsele obtinute in aceasta instalatie sunt : azot lichid, azot comprimat si oxigen imbuteliat.

II. Centrala termo – electrica

Pentru asigurarea platformei chimice cu necesarul de abur si apa fierbinte precum si pentru asigurarea partiala/totala cu energie electrica, S.C. DONAU CHEM S.R.L. dispune din anul 1970, de o centrala termo-energetica care functioneaza pe gaze naturale.

Centrala termo-electrica are o capacitate de productie de :

- 1 608 000 Gcal/an;

- 192 000 MWh/an;

fiind dotata cu urmatoarele echipamente:

- 1 cazan de abur tip CR 5;

- 1 cazan de abur CR 12;

- 1 cazan abur CR 15;

- 4 cazane abur CR 12 C;

Apa supraincalzita este folosita pentru termoficarea platformei amplasamentului.

Centrala termo-electrica are 7 cazane, din care 4 cazane sunt functionale. Poluantii emisi prin arderea combustibilului sunt evacuati catre mediu printr-un cos de dispersie, aferent fiecarui cazan .

Instalatia CET asigura abur de 36 ata si 450 0C, 23 ata si 300 0C, 13 ata si 230 0C, 4 ata si 165 0C, apa supraincalzita 12 ata si 140 0C, apa degazata la103 0C, energie electrica 4 MWh.

CET-ul primeste apa demineralizata de la instalatia de demineralizare. Apa demineralizata este degazata si apoi prelucrata in cazane si transformata in abur supraincalzit. Aburul supraincalzit este destins prin turbogeneraoare si S.R.R. In urma destinderii se obtine energie electrica, produs secundar si abur de parametrii coborati, care este livrat consumatorilor tehnologici de pe platforma.

Caracteristicile celor 4 cazane functionale sunt:

- Cazan 3 tip CR 15 capacitate 41,49 MWt

Cos H = 20m

 = 1,3 m

Q = 10 500 mc/h

v gaze = 22 m/s

- Cazan 4 tip CR 12 capacitate 41,49 MWt

Cos H = 20m

 = 1,3 m

Q = 10 500 mc/h

v gaze = 22 m/s

- Cazan 6 tip CR 12C capacitate 41,49 MWt

Cos H = 20m

 = 1,3 m

Q = 10 500 mc/h

v gaze = 22 m/s

- Cazan 7 tip CR 12C capacitate 41,49 MWt

Cos H = 20m

 = 1,3 m

Q = 10 500 mc/h

v gaze = 22 m/s

III. Centrala de Cogenerare

Centrala de cogenerare, formată din 3 turbine cu gaze, cu puterea termică de 22,5 MWt fiecare, respectiv puterea electrică de 6,75 MWe şi 3 cazane de recuperare a căldurii conţinute în gazele evacuate, cu debitul de abur de 13 t/h, 240 ºC şi 1,6 MPa, este destinată producerii de energie electrică şi abur pentru consum tehnologic propriu, având şi posibilitatea de livrare în Sistemul Energetic Naţional a energiei electrice produse, total sau parţial, funcţie de regimul de funcţionare la un moment dat.

Noile construcţii amplasate în perimetrul alocat centrale de cogenerare, sunt următoarele:

  - Grupurile de cogenerare propriu-zise, amplasate în aer liber si compuse fiecare din:

  - turbina cu funcţionare pe gaze naturale;

  - generator electric;

  - cazan de abur recuperator;

  - coş de evacuare gaze de ardere cu caracteristicile: H = 30 m si Ø = 2 m, Vgaze de ardere = 29,3 kg/s, Tgaze de ardere = 130 °C;

  - Clădirea comună pentru Camera de comandă şi Staţiile electrice de 6/0,4 kV.

  - Transformatori exteriori Staţiei electrice de 6/0,4 kV.

  - Clădirea comună pentru Staţia de aer comprimat, Instalaţiile de dozare chimică a apei de alimentare şi Staţia electrică pentru compresoarele de gaze.

  - Compresoarele de gaze.

Fiecare grup de cogenerare este format din:

- 1 set QDR 70, alcătuit în principal din: turbina cu gaz SGT 200, reductor, generator electric. Acestea sunt montate într-o carcasă izolată, insonorizată, împreună cu principalele sisteme auxiliare: sistemul de aspiraţie şi filtrare aer, sistemul de evacuare gaze, sistemul de ventilaţie, sistemul de ungere ulei pentru turbina cu gaz şi pentru generator, sistemul de ardere gaz natural, sistemul de stingere incendiu, sistemul de pornire, sistemul de excitaţie, sistemul de control, măsură şi protecţie.

- 1 cazan de abur recuperator, fără ardere suplimentară.

Parametrii tehnici ai grupurilor de cogenerare sunt:

  - Putere nominală generată - 6750 kWe.

  - Tensiune ieşire - 6,3 kV.

  - Combustibil gaze naturale

  - Turaţia nominală generator - 1500 rot./min.

  - Frecvenţa - 50 Hz.

• Cazan de abur recuperator

  - Temperatura aburului – 240 ºC.

  - Presiune abur - 1,6 MPa (16 bar)[1,5 MPa(g)].

  - Debit abur - 13 t/h.

Descrierea procesului tehnologic

Gazul metan este ars în camera de ardere, rezultând gaze de ardere cu presiune şi temperatură ridicată. Turbina cu gaze transformă energia gazelor de ardere în energie mecanică. Aceasta antrenează compresorul de aer, necesar arderii gazului metan, şi generatorul, care produce energie electrică.

Din turbină, gazele cu temperatură ridicată trec în cazanul recuperator unde are loc formarea aburului cu presiunea de 16 bar şi temperatura de 240 ºC.

SGT-200 1S este o turbină cu gaze pe un singur ax, proiectată şi produsă de firma Siemens. Debitul de gaze evacuate este de 29,3 kg/s, la temperatura de 466 ºC.

Cazanul de abur recuperator este un cazan cu circulaţie naturală, orizontal, fără ardere suplimentară, cu abur cu un singur nivel de presiune.

Centrala de cogenerare dispune de un sistem de măsură şi control care realizează controlul şi protecţia întregului ansamblu.

Instalaţia de automatizare aferentă centralei de cogenerare cuprinde:

- aparatura locală:

  - ansamblu măsură pH;

  - diafragma măsură debit;

  - traductoare presiune diferenţială;

  - traductoare presiune relativă;

  - manometre, termometre, termocuple;

- sistem conducere proces care are în componenţa sa în principal dulapul de sistem PS01, destinat atât pentru partea de instalaţii electrice cât şi pentru partea de instalaţii tehnologice conexe grupului, staţii de operare (2 bucăţi - una pentru partea electrica si una pentru partea de circuite tehnologice). Acestea sunt amplasate în camera de comandă.

- dulapul alimentare şi distributie HS01;

- cabluri şi materiale de montaj, aferente instalaţiei de automatizare şi care asigura legături între dulapul de alimentare şi distribuţie şi aparatura locală (prin cutii de cleme, după caz), aparatura locală şi dulapul sistem conducere PS01 (prin cutii de cleme, după caz), alimentarea butoanelor locale de avarie, cabluri comandă şi semnalizare.

IV. Instalatia Demineralizare apa

Capacitatea instalaţiei de demineralizare este de 3 195 440 mc/an (450 mc/h).

Procedeul utilizat este licenţă Iprochim.

- Demineralizare I – IV (in functiune) si Demineralizare V (in conservare) dupa cum urmeaza:

      - linia tehnologica demineralizare I – IV (Q = 1100 mc/h = 153 l/s) este alcatuita din:

- instalatia Ruther (Q = 600 mc/h) constituita dintr – o instalatie de decarbonatare – coagulare si o instalatie de demineralizare totala;

- instalatia Sybetra (Q = 250 mc/h) constituita dintr – o instalatie de decarbonatare – coagulare si o instalatie de demineralizare totala;

- instalatia Extindere (Q = 250 mc/h) constituita dintr – o instalatie de decarbonatare – coagulare si o instalatie de demineralizare totala;

b) linia tehnologica Demineralizare V (Q = 250 mc/h) este alcatuita dintr – o instalatie de decarbonatare – coagulare, o instalatie de demineralizare totala si o instalaie de suprafinisare apa demineralizata.

Asigurarea prelucrarii debitelor necesare de apa demineralizata se face din captarile, aductiunile si decantoarele existente pentru apa industriala proaspata. Apa supusa  operatiilor de demineralizare se preia din decantorul radial nr. 6 aferent statiei de tratare apa industriala.

Procesul tehnologic al instalatiei de Demineralizare in functiune parcurge fazele:

- pretratarea, limpezirea apei prin decarbonatare si coagulare concomitenta, urmata de filtrare mecanica;

- demineralizare prin utilizarea rasinilor schimbatoare de ioni;

- regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni prin:

  - afanarea;

  - injectia reactivilor;

  - spalarea indirecta (lenta);

  - spalarea directa (rapida);

La regenerarea răşinilor anionice se foloseşte hidroxid de sodiu, soluţie 4-6%, iar pentru regenerarea răşinilor cationice se va utiliza acid clorhidric, soluţie 5-6%.

Investiţia pentru schimbarea procedeului de regenerare a masei ionice din cadrul instalaţiei Demineralizare, prin înlocuirea acidului azotic cu acid clorhidric, cuprinde următoarele obiecte noi:

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Principalele caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1. | Depozit acid clorhidric | Depozitul este compus din: - 3 rezervoare de stocaj acid clorhidric, de 60 mc fiecare, din OL + cauciuc, echipate cu indicator de nivel. Rezervoarele sunt amplasate în cuvă de beton placată antiacid, prevăzută cu başă cu pompă de epuizment. - 1 rezervor acid clorhidric de 6 mc, din OL + cauciuc, pentru preparare soluţii de HCl 5-6% necesară regenerarii. |
| 2. | Staţie pompe descărcare HCl din cisterne CF | - 2 pompe centrifuge tip PCH 50 din inox, cu debit Q = 30 mc/h |
| 3. | Staţie pompe dozare HCl | Staţia este compusă din: - 2 pompe dozare HCl tip Verder, cu debit Q = 2100 l/h, confecţionate din PVC; - 2 injectoare din PVC. Pompele dozatoare şi injectoarele vor fi amplasate în hala Extindere, în vecinătatea rezervoarelor de depozitare reactivi. |
| 4. | Spălare gaze cu conţinut de HCl | - scruber din OL + cauciuc; prevăzut cu coş de 20 m pentru evacuare aer fără HCl, şi racord la başa depozitului de acid clorhidric pentru evacuare ape de spălare gaze cu HCl. Conductele şi armăturile aferente sunt din PVC, material rezistent la acid clorhidric. Sunt prevazute cu rotametre din PVC pentru reglarea debitului de diluţie, iar pe traseele de injecţie a soluţiei de HCl 5-6% sunt prevăzute conductometre, pentru controlul concentraţiei soluţiei diluate de acid. |

Produsele obtinute in aceasta instalatie sunt:

- apa dedurizata;

- apa demineralizata.

V. Instalatia de tratare apa bruta

Statia de tratare (Q = 6400 l/s) a apei este alcatuita din urmatorele obiecte functionale:

- Gospodaria de reactivi alcatuita din:

- 7 cuve (Vcuva = 200 mc) de stocare solutie sulfat de aluminiu cu concentratia de 20 – 25 %;

- 4 pompe tip PCH 65 - 25 (Q = 45 mc/h, Hp = 10 mCA) care pompeaza solutia de sulfat de aluminiu cu concentratia de 20 – 25 % catre cuvele de dilutie;

- 1 + 1 electropompe tip Aturia (Q = 12 mc/h) pentru pomparea solutiei de sulfat de aluminiu in camerele de amestec;

- 2 cuve (Vcuva = 50 mc) dilutie solutie de aluminiu pana la concentratia de 5 –7 %;

- 2 camere de amestec cu coagulant (sulfat de aluminiu) a apei brute si de distributie a apei catre decantoarele radiale;

- 1 camera de amestec cu coagulant (sulfat de aluminiu) a apei brute si de distributie a apei catre decantoarele suspensionale;

- 6 decantoare radiele (in prezent fiind utilizat numai decantorul D6);

- 3 decantoare suspensionale (in prezent fiind utilizat numai decantorul D7);

- 2 rezervoare R1 si R2 cu capacitatea V1 = V2 = 1000 mc conectate la cele 6 decatoare radiale (D1 – D6);

- 1 rezervor R3 cu capacitatea V3 = 3 500 mc conectat la cele 3 decantoare suspensionale (D7 – D9);

- statii de pompare;

- Batal nou pentru stocarea namolului rezultat de la tratarea apei brute, compus din doua corpuri de decantare, avand o suprafata totala de 3,529 ha.

- batalul 1 est  cu S = 1,37 ha

- batalul 2 vest  cu S = 2,156 ha

Pentru cele doua compartimente s-au emis de catre Comisia Teritoriala Vest Muntenia autorizatii de functionare in siguranta. Pentru al doilea compartiment (batal 1 est), a fost emis de catre A.P.M. Teleorman aviz de inchidere, fiind interzisa depozitarea namolului rezultat din statia de tratare a apei brute.

VI. Sectorul de intretinere si reparatii

Sectorul de intretinere si reparatii este constituit din :

- Uzina de reparatii mecanice – atelier uzinal.

- Atelierul de reparatii electrice si de echipamente de automatizare.

- Atelierul de vulcanizare.

- Serviciul transport.

## 8.3. Produsele si subprodusele obtinute- cantitati, destinatie

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea maxima de produs |
| --- | --- | --- | --- |
| Obtinerea amoniacului | Amoniac | Produs intermediar Produs finit | 330 000 tone/an |
| Obtinerea ureei | Uree | Produs finit Produs intermediar | 500 000 tone/an |
| Obtinerea azotatului de amoniu granulat | Azotat de amoniu | Produs finit Produs intermediar | 300 000 tone/an |
| Obtinerea azotatului de amoniu solutie 82% | Azotat de amoniu | Produs finit Produs intermediar | 115 000 tone/an |
| Obtinerea ingrasamintelor lichide | Ingrasamant lichid | Produs finit | 495 000 tone/an |

## 8.4. Conditii anormale de functionare

In perioada de opriri accidentale sau intreruperi momentane sau la pornirea instalatiilor dupa opririle accidentale, operatorii din tabloul de comanda au obligatia sa execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalatiilor in conditii de siguranta.

- Reguli pentru asigurarea protectiei pe timpul pornirilor opririlor sau intreruperilor momentane:

- verificarea functionarii tuturor utilajelor inainte de a fi incepute probele tehnologice;

- verificarea corectitudinii legaturilor de conducte, armaturilor si utilajelor destinate instalatiiei;

- verificarea calitatii armaturilor si garniturilor;

- curatirea perfecta a tuturor echipamentelor statice;

- sigilarea supapelor de siguranta;

- spalarea cu apa / suflarea cu abur, cu aer a conductelor si verificarea etanseitatii acestora;

- blindarea legaturilor de conducte, a utilajelor, inainte de a trece la deschiderea acestora pentru revizie;

- examinarea atenta a zidariei cuptoarelor/cazanelor si a cosurilor  de fum, daca nu prezinta fisuri, exfolieri,etc;

- dirijarea tuturor apelor provenite din spalarile utilajelor, conductelor, platformelor, catre instalatiile  de epurare ale societatii si monitorizarea indicatorilor acestora;

- monitorizarea utilajelor si a aparaturii de masura si control;

- monitorizarea calitatii combustibilului utilizat pentru ardere ;

- monitorizarea emisiilor la cosuri;

- pastrarea in buna stare de functionare a utilajelor tehnologice de rezerva.

# DOTARI

- Depozite de materii prime si produse intermediare

| Nr. crt. | Denumire depozit | Capacitate de depozitare (tone) | Suprafata depozit (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Depozit acid sulfuric - rezervoare | 2 x 1000 1 x 100 | 2 074 100 |
| 2. | Depozit acid clorhidric - rezervoare | 3 x 60 mc | 82 |
| 3. | Depozit amoniac - tanc/rezervor | 15 000 | 4 032 |
| 4. | Depozit acid azotic 1 - rezervoare | 2 x 190 | 2 621 |
| 5. | Depozit acid azotic 2 - rezervoare | 3 x 190 | 2 621 |
| 6. | Depozit acid azotic 3 - rezervoare | 2 x 730 | 623 |
| 7. | Depozit de dolomita macinata | 2 x 60 | Rezervoare metalice cilindrice |
| 8. | Depozit de creta | 1 x30 | Rezervoare metalice cilindrice |
| 9. | Hala depozit pirita | 15 000 Nu se mai depoziteaza pirita | 2 x 2620 |

- Depozite de produse finite

| Nr. crt. | Denumire depozit | Capacitate de depozitare (tone) | Suprafata depozit (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Depozit de ingrasaminte complexe vrac NPK II | 30 000 In curs de dezafectare | 11 050 |
| 2. | Depozit uree vrac Uree I | 10 000 | 3 318 |
| 3. | Depozit uree II vrac | 20 000 | 3 825 |
| 4. | Depozit azotat de amoniu solutie - rezervoare | 2 x 1 000 | 308 |
| 5. | Depozite ingrasamant lichid - rezervoare | 2 x 1000 3 x 1200 2 x 1300 | 1 750 2 975 3 680 |

- Depozite de produse auxiliare

| Nr. crt. | Denumire depozit | Capacitate de depozitare | Suprafata depozit (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Depozit butelii | 200 tuburi | 114 |
| 2. | Depozit lacuri si vopsele | 12 tone | 121 |
| 3. | Depozit de ulei si uleiuri uzate | 70 t pentru ulei proaspat si 30 t pentru ulei uzat | 1352,7 |
| 4. | Depozit carburant - rezervoare supraterane | 2 x 70 mc | 206 |
| 5. | Depozit carbid | 5 tone | 100 |
| 6. | Depozit de materiale si utilaje piese schimb | 2000 tone | 1 349 |
| 7. | Depozit de materiale si utilaje II | 3 500 tone | 2 448 |
| 8. | Depozit de chimicale | 250 tone | 1 050 |
| 9. | Depozit Catina | 20 000 tone | 15 360 |

## 9.1 Prevenirea poluarilor accidentale

- Vor fi luate masuri corespunzatoare pentru ca, in caz de accident in functionare pe raza intreprinderii, sa nu fie posibila deversarea de materii, care prin caracteristicile lor si prin cantitati sa provoace consecinte notabile asupra mediului natural receptor.

- In special, fiecare retea de deversor lichid sa fie echipata cu obturatoare astfel incat sa impiedice orice poluare accidentala pe platforma. Aceste dispozitive vor fi mentinute in stare de functionare, semnalate si posibil de actionat local in orice situatie.

- Sectiile, parti din sectii, stocarile fixe sau mobile in locuri fixe ca si zonele de traversare trebuie asociate unei capacitati de retentie al carei volum sa fie cel putin egal cu cea mai mare din cele doua valori care urmeaza :

- 100% din capacitatea celui mai mare rezervor ;

- 50% din capacitatea rezervoarelor asociate.

- Pentru stocarea in recipiente de capacitate unitara inferioara sau egala cu 250 litri, capacitatea cuvei de retentie trebuie sa fie cel putin egala cu :

- in cazul lichidelor inflamabile, cu exceptia lubrifiantilor - 50% din capacitatea containerului;

- in celelalte cazuri - 20% din capacitatea totala a containerului, fara a fi mai mica de 800 litri sau decat capacitatea totala cand aceasta este mai mica de 800 litri.

- Capacitatile de retentie, precum canalele de transport al produselor periculoase si retelele de colectare a deversarilor, trebuie sa fie etanse si sa reziste la actiunea fizica si chimica a fluidelor pe care le-ar putea contine. La fel si pentru dispozitivele de obturare asociate care trebuie tinute inchise. Rezervoarele sau recipientele care contin produse incompatibile nu trebuie asociate aceleiasi retentii.

- Zonele de incarcare si descarcare a vehiculelor cisterna, de stocare si manipulare a produselor periculoase sau poluante, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie sa fie etanse, sa nu ia foc. Acestea trebuie sa fie echipate astfel incat sa poata prelua apele de spalare si produsele scurse accidental si sa permita pomparea in cazul unei eventuale scurgeri.

- Transportul produselor in interiorul platformei industriale trebuie efactuat astfel incat sa se ia precautiile necesare pentru a evita rasturnarea accidentala a unitatilor de ambalare.

# INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 10.1. Pentru factorul de mediu AER

| Nr. crt. | Faza de proces | Punct de emisie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producere abur la Centrala Termica | 4 cosuri de dispersie gaze arse aferente cazanelor producere abur (cazan 3, cazan 4, cazan 6 si cazan 7) | Dioxid de carbon (CO2) Monoxide de carbon (CO) Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Pulberi |
| 2. | Producere abur la Centrala de Cogenerare (trei grupuri de cogenerare) | 3 cosuri de dispersie gaze arse aferente celor trei grupuri de cogenerare | Dioxid de carbon (CO2) Monoxide de carbon (CO) Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Pulberi |
| 3. | Obtinerea amoniacului: - reformare primara; - reformare secundara; | Cos dispersie gaze arse aferent instalatiei Kellogg (cuptor cracare + cazan recuperator) | Dioxid de carbon (CO2) Monoxide de carbon (CO) Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Pulberi |
| 4. | Obtinerea ureei (Uree I - Uhde): - faza de granulare; | - Turnuri de granulare (4 cosuri) aferente instalatiei de Uree I - Cos evacuare fluidizor | Pentru granulare: Amoniac (NH3) Pulberi de uree Pulberi de uree |
| 5. | Obtinerea ureei (Uree II - Stamicarbon): - faza de granulare; | - Turnuri de granulare (6 cosuri) aferente instalatiei de uree II - Cos evacuare fluidizor | Pentru granulare: Amoniac (NH3) Pulberi de uree Pulberi de uree |
| 6. | Obtinerea azotatului de amoniu granulat ; - faza de granulare; - faza de concentrare ; - faza de fluidizare ; | - Turn de granulare aferent instalatiei de azotat de amoniu granulat - 1 cos evacuare fluidizor - 4 cosuri evacuare LUWE | Amoniac (NH3) Pulberi de azotat de amoniu Amoniac (NH3) Pulberi de azotat de amoniu Amoniac (NH3) Pulberi de azotat de amoniu |
| 7. | Obtinerea azotatului de amoniu solutie ; - faza de neutralizare; | Cos de dispersie gaze arse aferent instalatiei de azotat de amoniu solutie. | Amoniac (NH3) In urma implementarii proiectului M-2246 care consta in montarea unei instalatii de neutralizare abur bazic cu concentrare prin utilizarea caldurii din aburul bazic (care inainte se evacua in atmosfera), aburul bazic este introdus in spalator – neutralizator si concentratul este reintrodus in proces. |
| 8. | Obtinerea acidului azotic II: - oxidarea amoniacului (NH3); | - Cos de dispersie (duza de evacuare) aferent instalatiei de acid azotic II. - Instalatie de distrugere oxizi de azot. - Instalatie de reducere a emisiilor de protoxid de azot din gazele evacuate la cos. | - Oxizi de azot (NOx) - Protoxid de azot (N2O) |

Caracteristici punct emisie

- Centrala Termica

  - Cazan 3 tip CR 15 capacitate 41,49 MWt

- Hcos 3 = 20 m, cos 3 = 1,3 m, Qevacuare gaze arse = 59 258 mc/h, v gaze = 21 m/s, T = 190C, consum gaz metan = 3960 Nmc/h, CNOx = 170 mg/Nmc

- Cazan 4 tip CR 12 capacitate 41,49 MWt

- Hcos 4 = 20 m, cos 4 = 1,3 m, Q evacuare gaze arse = 59 258 mc/h, v gaze = 21 m/s, T = 190C, consum gaz metan = 3960 Nmc/h, CNOx = 170 mg/Nmc

- Cazan 6 tip CR 12C capacitate 41,49 MWt

- Hcos 6 = 20 m, cos 6 = 1,3 m, Q evacuare gaze arse = 59 258 mc/h, v gaze = 21 m/s, T = 190C, consum gaz metan = 3960 Nmc/h, CNOx = 170 mg/Nmc

- Cazan 7 tip CR 12C capacitate 41,49 MWt

- Hcos 7 = 20 m, cos 7 = 1,3 m, Q evacuare gaze arse = 59 258 mc/h, v gaze = 21 m/s, T = 190C, consum gaz metan = 3960 Nmc/h, CNOx = 170 mg/Nmc

- Centrala de cogenerare

Cele trei grupuri de cogenerare sunt compuse fiecare din:

- turbina cu funcţionare pe gaze naturale;

- generator electric;

- cazan de abur recuperator;

- coş de evacuare gaze de ardere

Cele trei cosuri de evacuare gaze arse au urmatoarele caracteristici: H1 = H2 = H3 = 30 m, Ø1 = Ø2 = Ø3 = 2 m, Vgaze de ardere = 29,3 kg/s, Tgaze de ardere = 130 °C.

  - Amoniac KELLOGG

    - Cos gaze arse provenite din arderea gazului metan

- Hcos  = 35,5 m, cos  = 2,56 m, Q evacuare gaze arse = 120 718 mc/h, v gaze = 11,77 m/s, T = 220 C, CNOx = 136 mg/Nmc

  - Uree I (licenta Uhde)

- Turn granulare – 4 cosuri evacuare gaze tehnologice

- Hturn  = 48 m, cos  = 1,65 m, turn granulare  = 16,5 m, Q total evacuare noxe = 564 760 mc/h, Q per cos evacuare noxe = 177 393 mc/h, v gaze = 23 m/s, T = 70C, CNH3 = 10 mg/Nmc, Cpulberi = 16 mg/Nmc

- Cos evacuare fluidizor

- Hcos = 12 m, cos  = 0,95 m, Q evacuare noxe = 100 000 mc/h, v gaze = 39,22 m/s

  - Uree II (licenta Stamicarbon)

- Turn granulare – 6 cosuri evacuare gaze tehnologice

- Hturn  = 50 m, cos  = 1,65 m, turn granulare  = 20 m, Q total evacuare noxe = 737 016 mc/h, Q per cos evacuare noxe = 154 333 mc/h, v gaze = 20 m/s, T = 70C, CNH3 = 16 mg/Nmc, Cpulberi = 20 mg/Nmc

- Cos evacuare fluidizor

- Hcos = 12 m, cos  = 0,95 m, Q evacuare noxe = 100 000 mc/h, v gaze = 39,22 m/s, Cpulberi = 1 mg/Nmc

  - Azotat de amoniu granulat (licenta Kaltenbach)

- Turn granulare

- Hturn granulare  = 78 m,  turn cos?   = 4,5 m, Q evacuare noxe = 449 981 mc/h, v gaze = 9,3 m/s, T = 50C CNH3 = 16 mg/Nmc, Cpulberi = 11 mg/Nmc

- Cos evacuare fluidizor

- Hcos = 39 m, cos  = 1,3 m, Q evacuare noxe = 75 612 mc/h, v gaze = 19,89 m/s, T = 70C,CNH3 = 24 mg/Nmc, Cpulberi = 11 mg/Nmc

- Cos evacuare LUWE (faza de concentrare II) - 4 cosuri

- Hcos = 56 m, cos  = 0,85 m, Q evacuare noxe/cos =  18 080 mc/h, v gaze = 3,67 m/s, T = 180C,CNH3 = 13 mg/Nmc, Cpulberi = 12 mg/Nmc

  - Acid azotic II (licenta Grande – Paroisse)

- Duza evacuare

- Hduza = 70 m, duza  = 0,9 m, Q evacuare noxe = 95 992 mc/h, v gaze = 49,61 m/s, T = 50C,CNOx = max. 185 mg/Nmc, CN2O = max. 100 mg/Nmc

### 10.1.1 Prevenirea poluarii atmosferice

a) Evacuarea gazelor in atmosfera

- Gazele rezultate din instalatiile de productie trebuie sa fie evacuate in atmosfera prin intermediul cosului.

b) Forma conductelor

- Forma conductelor, in special in partea cea mai apropiata de evacuarea in atmosfera, trebuie astfel conceputa incat sa favorizeze la maximum ascensiunea gazelor. Plasarea conductelor trebuie sa fie astfel incat sa nu permita in nici un moment sifonajul afluentilor respinsi in conducte sau patrunderile de aer. Contururile conductelor nu trebuie sa prezinte puncte unghiulare, iar variatia sectiunii in vecinatatea evacuarii sa fie continua si lenta.

##### c) Calculul inaltimii cosului

- Inaltimea cosului (diferenta dintre altitudinea debuseului cu aer liber si altitudinea medie de la sol la punctul luat in considerare) exprimata in metri se determina, pe de o parte in functie de nivelul emisiilor de poluanti in atmosfera, si pe de alta parte in functie de existenta obstacolelor susceptibile sa jeneze dispersia gazelor si de mediul din jurul instalatiei.

d) Platforma de masurare

  - Pentru a permite determinarea compozitiei si debitului de gaze de ardere evacuate in atmosfera, trebuie sa existe pe fiecare cos sau pe fiecare conducta a instalatiei de tratare a gazelor, o platforma fixa de masurare. Caracteristicile platformei trebuie sa fie astfel incat sa permita respectarea intocmai a cerintelor normelor in vigoare, in special in ceea ce priveste caracteristicile sectiunilor de masurare.

- Aceasta platforma trebuie sa permita in special implantarea punctelor de masurare intr-o sectiune ale carei caracteristici (rectitudinea conduitei in amonte, calitatea peretilor, regimul de curgere, etc) permit realizarea unor masuratori reprezentative, astfel incat viteza sa nu fie incetinita semnificativ prin praguri sau obstacole in aval si gazul circulant sa fie suficient de omogen.

- Aceste puncte trebuie amenajate astfel incat sa fie usor accesibile, iar interventiile sa se desfasoare in siguranta.

## 10.2. Pentru factorul de mediu APA

- Statie de tratare apa bruta cu Q = 6400 l/s, alcatuita din gospodaria de reactivi si instalatia de demineralizare.

- Apele uzate menajere nu sunt preepurate, ele fiind deversate direct in statia de epurare a municipiului Turnu – Magurele – S.C. APA SERV S.A. Teleorman - Sucursala Turnu Magurele.

- 2 rezervoare de inmagazinare (V1 = V2 = 30 mc) pentru stocarea apei potabile.

- 3 rezervoare (V1 = V2 = 1000 mc, V3 = 3500 mc) amplasate in incinta statiei de tratare a apei in scop tehnologic, pentru stocarea apei tehnologice.

- Bazin (V = 924 mc) format din doua bazine realizate din caramida si gresie antiacida in care sunt stocate temporar apele uzate tehnologice provenite de la sectia Uree I si instalatia de demineralizare, in vederea neutralizarii lor.

- Bazin (V = 150 mc) pentru stocarea temporara a apelor uzate tehnologice provenite de la sectiile Uree II, acid azotic si azotat de amoniu granulat, executat din caramida si gresie antiacida, in care apele se neutralizeaza reciproc.

10.2.1. Prevenirea impurificarii apelor

a) Retele de colectare

  - Planul retelelor de colectare trebuie sa prezinte sectoarele colectate, punctele de bransament, vizitare, portiunile inguste, posturile de prelevare, masurare, vane manuale si automate etc. Acest plan trebuie sa fie pus la dispozitia autoritatii de mediu si a serviciilor pentru stingerea incendiilor si prim ajutor.

  - Reziduurile apoase evacuate din instalatii nu trebuie sa fie susceptibile de a degrada retelele de canalizare si nu trebuie sa contina substante care sa ingreuneze buna functionare a lucrarilor de tratare.

  - Colectoarele care transporta ape poluate prin lichide inflamabile si susceptibile de a fi inflamabile, trebuie sa aiba o protectie eficienta impotriva propagarii flacarilor.

b) Puncte de evacuare

- Procedeele de evacuare trebuie sa permita o buna difuzie in mediul receptor. Punctul de evacuare in emisar a apelor uzate tehnologice trebuie amenajat astfel incat sa reduca pe cat posibil perturbarile mediului receptor, in functie de utilizarea apei in imediata lui apropiere si in aval de acesta, si sa nu impiedice navigatia.

- Un punct de prelevare probe si un punct de masurare (debit, temperatura, concentratie substante poluante, etc.) trebuie prevazute pe fiecare canal de evacuare a apelor uzate tehnologice, aferent fiecarei instalatii functionale existente pe platforma societatii. Aceste puncte trebuie implantate intr-o sectiune ale carei caracteristici (rectitudinea conductei in amonte, calitatea peretilor, regimul de curgere, etc.) permit realizarea unor masuratori reprezentative astfel incat viteza sa nu fie micsorata semnificativ prin praguri sau obstacole situate in aval si efluentul sa fie destul de omogen. Vor fi plasate astfel incat sa fie usor accesibile si sa permita interventii in deplina siguranta. Toate dispozitiile trebuie luate de asemenea pentru a usura interventia organismelor externe, la cererea autoritatii pentru protectia mediului.

- Punctele de masurare si prelevare probe trebuie sa poata fi echipate cu aparate necesare pentru a efectua masuratorile in conditii edificatoare.

## 10.3. Pentru factorul de mediu SOL

  - Containere metalice pentru colectarea temporara a deseurilor menajere si asimilabile, in vederea eliminarii lor finale la groapa de gunoi.

  - Butoaie metalice inscriptionate, inchise etans, asezate pe spatiu betonat, prevazut cu cuva de retentie si basa de colectare pentru depozitarea temporara a uleiurilor uzate.

  - Depozit prevazut cu platforma betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor metalice reciclabile cu S = 6000 mp.

  - Depozite pentru stocarea temporara a produselor finite si intermediare.

  - Magazie prevazuta cu platforma betonata pentru stocarea temporara si selectiva a diferitelor tipuri de deseuri.

  - 5 batale pentru depozitarea temporara a fosfogipsului cu Stotala = 62,2 ha (inchise).

  - Halda cenusa de pirita pentru depozitarea temporara a cenusii piritice cu S = 17,13 ha (inchisa).

  - Depozit carbonat de calciu pentru depozitarea temporara a carbonatului de calciu cu S = 1,2 ha (inchis) .

  - Batal nou pentru stocarea namolului rezultat de la tratarea apei brute, realizat din taluz natural si compus din doua corpuri de decantare (bicompartimentat), avand o suprafata totala de 3,529 ha.

- batalul 1 est  cu S = 1,37 ha

- batalul 2 vest  cu S = 2,156 ha

Pentru cele doua compartimente s-au emis de catre Comisia Teritoriala Vest Muntenia autorizatii de functionare in siguranta. Pentru al doilea compartiment (batal 1 est), a fost emis de catre A.P.M. Teleorman aviz de inchidere, fiind interzisa depozitarea namolului rezultat din statia de tratare a apei brute. Depozitul de namol (batalul 2 vest  cu S = 2,156 ha) este functional, s-a emis autorizatia de functionare in siguranta nr. 434/03.05.2012, celalalt depozit fiind neutilizat (grad de umplere 0%).

  - Depozit de deseuri inerte pentru depozitarea deseurilor rezultate din demolari constructii de pe platforma societatii, cu o capacitate de 145 mii mc.

10.3.1. Prevenirea impurificarii solului

  - Incarcarile si descarcarile de materiale si deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri.

  - Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si a apei.

  - Stocarea tuturor produselor sau deseurilor solide sau lichide susceptibile sa provoace poluarea mediului se va face pe soluri impermeabile mentinute in buna stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol.

  - Zonele de depozitare vor fi marcate si semnalizate, cu precizarea capacitatii si a perioadei de depozitare a deseurilor.

  - Curatarea platformei se va face cu materiale adsorbante / absorbante, ecologice (cu structura celulozica sau turba), reducandu-se in acest mod consumul de apa pentru spalari si eliminand in acelasi timp riscul de a ajunge produsele petroliere in sol/subsol.

  - Intreaga platforma a instalatiei trebuie sa fie prevazuta cu guri de scurgere cu inchidere hidraulica, racordate la canalizare.

# CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 11.1 AER

### 11.1.1.VALORI LIMITA ALE EMISIILOR

- Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibililor gazosi (gaz natural) nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelul de mai jos, incepand cu data emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu:

  - Centrala Termica

| Nr. crt. | Denumire sursa de emisie | Indicatori | Valori Limita de Emisie la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale uscate (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 cosuri de dispersie gaze arse aferente cazanelor producere abur (cazan 3, cazan 4, cazan 6 si cazan 7) la Centrala Termica functionala cu gaze naturale | Monoxide de carbon (CO) Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Pulberi | 100 35 350 5 |

  - Centrala de Cogenerare

| Nr. crt. | Denumire sursa de emisie | Indicatori | Valori Limita de Emisie la un continut de O2 de 15% in gazele reziduale uscate (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 cosuri de dispersie gaze arse aferente celor trei grupuri de cogenerare | Monoxide de carbon (CO) Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Pulberi | 100 10 50 5 |

- Emisii rezultate din procesul tehnologic:

| Nr. crt. | Instalatia tehnologica | Denumire sursa de emisie | Indicator | Valoare limita de emisie dupa perioada de conformare la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale uscate (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obtinerea amoniacului: - reformare primara; - reformare secundara; | Cos dispersie gaze arse aferent instalatiei Kellogg (cuptor cracare + cazan recuperator); | Monoxide de carbon (CO) Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Pulberi totale | 100 35 230 5 |
| 2. | Obtinerea ureei Uree I - Uhde: - faza de granulare | - Turnuri de granulare aferente instalatiei de uree I - Cos evacuare fluidizor | Pentru granulare: Amoniac (NH3) Pulberi de ure Pulberi de uree | 35 55 55 |
| 3. | Obtinerea ureei Uree II - Stamicarbon: - faza de granulare; | - Turnuri de granulare aferente instalatiei de uree II - Cos evacuare fluidizor | Pentru granulare: Amoniac (NH3) Pulberi de uree Pulberi de uree | 35 55 55 |
| 4. | Obtinerea azotatului de amoniu granulat: - faza de granulare; - faza de fluidizare ; - faza de concentrare. | - Turn de granulare aferent instalatiei de azotat de amoniu granulat - 1 cos evacuare fluidizor - 4 cosuri evacuare LUWE | Amoniac (NH3) Pulberi de azotat de amoniu Amoniac (NH3) Pulberi de azotat de amoniu Amoniac (NH3) Pulberi de azotat de amoniu | 30 50 30 50 30 50 |
| 5. | Obtinerea acidului azotic II: - oxidare NH3. | Cos de dispersie (duza de evacuare) aferent instalatiei de acid azotic II | Oxizi de azot (NOx) | 185 |
|  |  |  | Protoxid de azot (N2O) | 392 (200 ppm) |

| Nr. crt. | Instalatia tehnologica | Denumire sursa de emisie | Indicator | Valoare limita de emisie dupa perioada de conformare la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale uscate (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 11.1.2. IMISII

Emisiile fugitive se vor determina ca imisii la limita amplasamentului; acestea nu vor depăşi valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul ambiental nr. 12574/1987 si Legea 104/15.06.2011 privind calitatea  aerului inconjurator, respectiv:

| Indicator | Perioada de mediere | Valoare Limita |
| --- | --- | --- |
| Oxizi de sulf (exprimati in SO2) | 1 h 24 h | 350 μg/mc 125 μg/mc |
| Oxizi de azot (NO2 si NOx) | 1h An calendaristic | 200 μg/mc 40 μg/mc |
| Pulberi in suspensie – PM10 | 24 h An calendaristic | 50 μg/mc 40 μg/mc |
| Monoxid de carbon (CO) | Val. max. zilnica a mediilor pe 8 ore | 10 mg/mc |
| Amoniac (NH3) | 30 min. 24 h | 300 μg/mc 100 μg/mc |

## 11.2. APA UZATA

- Apele uzate evacuate (tehnologice preepurate si pluviale) de pe platforma S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele vor respecta concentratiile maxime admise in H.G. nr. 352/2005 care modifica si completeaza H.G. nr. 188/2002 – NTPA 001 - privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali si limitele admise conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor + Program de Etapizare, nr. 139/02.07.2012.

- Apele menajere evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca vor respecta concentratiile maxime admise in H.G. nr. 352/2005 care modifica si completeaza H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 - privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare si conform prevederilor contractului incheiat cu S.C. APA SERV S.A.  Teleorman – Sucursala Turnu Magurele.

| Nr. crt. | Categoria apei uzate evacuate | Indicator | U.M | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ape uzate tehnologice epurate si ape pluviale evacuate in Dunare (G1) | pH | unitati pH | 6,5 - 9 |
| 2. |  | Materii in suspensie | mg/l | 60 |
| 3. |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mg O2/l | 25 |
| 4. |  | Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCOCr | mg O2/l | 125 |
| 5. |  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 40*/3 |
| 6. |  | Azotati (NO3 -) | mg/l | 45*/37 |
| 7. |  | Azotiti (NO2 -) | mg/l | 2,0 |
| 8. |  | Sulfati (SO4 2-) | mg/l | 600 |
| 9. |  | Fosfor total ( P ) | mg/l | 2,0 |
| 10. |  | Cloruri (Cl -) | mg/l | 500 |
| 11. |  | Calciu (Ca 2+) | mg/l | 300 |
| 12. |  | Magneziu (Mg 2+) | mg/l | 100 |
| 13. |  | Floruri | mg/l | 5 |
| 14. |  | Reziduu filtrat la 105°C | mg/l | 2000 |
| 15. |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 20 |
| 16. |  | Produse petroliere | mg/l | 0,5 (fara irizatii) |
| 1. | Ape fecaloid menajere evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca | Temperatura | °C | 30 |
| 2. |  | pH | unitati pH | 6,5 – 8,5 |
| 3. |  | Materii in suspensie | mg/l | 190 |
| 4. |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mg O2/l | 150 |
| 5. |  | Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCOCr | mg O2/l | 240 |
| 6. |  | Crom hexavalent (Cr6+) | mg/l | 0,2 |
| 7. |  | Cianuri totale (CN) | mg/l | 1,0 |
| 8. |  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 20 |
| 9. |  | Sulfati (SO4 2-) | mg/l | 600 |
| 10. |  | Fosfor total ( P ) | mg/l | 5,0 |
| 11. |  | Cloruri (Cl-) | mg/l | 500 |
| 12. |  | Produse petroliere | mg/l | 5,0 |
| 13. |  | Fenoli | mg/l | 5,0 |
| 14. |  | Cadmiu (Cd2+) | mg/l | 0,2 |
| 15. |  | Azotiti (NO2-) | mg/l | 2,0 |
| 16. |  | Azotati (NO3-) | mg/l | 37 |
| 17. |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 15 |
| 18. |  | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/l | 25 |

- *) – conform adresei nr. 6027/VNP/25.06.2012 – valabilitate pana la 31.12.2012.

- Nu trebuie sa existe alte emisii de poluanti in ape, semnificative pentru mediu.

- In situaţia în care analizele apelor evacuate ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea cu poluanţi, titularul autorizaţiei va acţiona astfel:

- va face investigaţiile necesare şi va izola sursa;

- va lua măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere.

- Determinarile tuturor valorilor indicatorilor de calitate se face de catre beneficiar, prin analize efectuate de catre un laborator acreditat, conform prevederilor Anexei 3, art. 14 din Ordinul nr. 798/2005 modificat si completat cu Ordinul nr. 1028/2009 si Ordinul nr. 1725/2010.

## 11.3. SOL

Valorile concentratiilor indicatorilor  poluanti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilor limitrofe si din perimetrul societatii, nu vor depasi limitele prevazute in ordinul MAPPM 756/1997.

| Nr. crt. | Element/poluant | Praguri de alerta mg/kg subst. usc. | Praguri de interventie mg/kg subst. usc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | folosinta mai putin sensibila a terenului | folosinta mai putin sensibila a terenului |
| 1. | Produse petroliere | 1000 | 2000 |
| 2. | Sulfati | 5000 | 50000 |
| 3. | Sulf (elementar) | 5000 | 20000 |
| 4. | Fluor | 500 | 1000 |
| 5. | Nichel | 200 | 500 |
| 6. | Cupru | 250 | 500 |
| 7. | Cadmiu | 5 | 10 |
| 8. | Plumb | 250 | 1000 |
| 9. | Zinc | 700 | 1500 |
| 10. | Cobalt | 100 | 250 |
| 11. | Arsen | 25 | 50 |
| 12. | Crom | 300 | 600 |
| 13. | Mangan | 2 000 | 4 000 |

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbon organic % | 0-1% | 1-3% | 3-4% | 4-6% |

Pentru indicatorii : azotati si amoniu se considera valori de referinta valorile inregistrate in documentatia care a stat la baza solicitarii revizuirii autorizatiei integrate de mediu.

| Nr. crt. | Punct prelevare proba | Valoare referinta (mg/ kg subst. usc.) / Indicatori monitorizati |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Azotati (NO3-) | Azot amoniacal (NH4+) |
| 1. | S 1 – zona batalului V C, latura E, colt lateral, la 5 m de batal, intre digul de protectie si canalul de infiltratie | 465 | 63 |
| 2. | S 2 – zona batalului VB, pe directia NV, la 2/3 de la confluenta lor si 12 – 15 m de batal | 470 | 62 |
| 3. | S 3 – zona gurii de deversare G 1, pe directia SV, la distanta de 20 m la gura de deversare | 310 | 54 |
| 4. | S 4 – zona decantoarelor din cadrul instalatiei de tratare apa, pe directia E, spre turnurile de recirculare apa, la 35 m de drumul de acces | 415 | 44 |
| 5. | S5 – zona haldei de cenusa 7 | 296 | 163 |
| 6. | S6 – zona depozitului de carbonat de calciu, partea N - V | 700 | 99 |
| 7. | P 2 – zona intrarii in incinta, la circa 8 m de gard | 609 | 164 |
| 8. | P 4 – zona sferelor de amoniac | 767 | 111 |
| 9. | P 6 – zona dintre statii recirculare si la 8 m N – E drum acces | 1027 | 81 |
| 10. | P 7 – zona remizei CF, langa drum acces NPK II | 659 | 56 |
| 11. | P 10 – zona intrarii gospodariei gaz metan, drum acces | 505 | 37 |
| 12. | P 12 – zona instalatiei Kellog, la circa 20 m intrare Uree I | 1458 | 127 |
| 13. | P 14 – zona depozitului de amoniac, la circa 10 m si circa 6 m de gura de intrare aer industrial acid azotic | 925 | 132 |

## 11.4. APA SUBTERANA

- Pentru aprecierea calitatii pinzei freatice se considera valori de referinta valorile inregistrate in documentatia care a stat la baza solicitarii revizuirii autorizatiei integrate de mediu. Astfel se va urmari evolutia calitatii apei subterane (preluata din foraje) in timp si influenta activitatii de la S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele asupra acesteia.

- S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele urmareste calitatea apei freatice in 9 foraje de monitorizarel de pe platforma combinatului si in 15 foraje de control amplasate in zona depozitului de fosfogips si a  depozitului de cenusa de pirita.

| Nr. crt. | Nr. foraj | Valoare referinta (mg/dm3) / Indicatori monitorizati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | Amoniu | NO3- | CCO – Mn | Cloruri | Sulfati | Uree | F | Ptotal | Ntotal |
| 1. | F 335 A | 8,2 | 2,7 | 0 | 37 | 39 | 42 | 42 | 0 | 0 | 2,1 |
| 2. | F 335 B | 7,2 | 5,3 | 0 | 30 | 35,5 | 21 | 79 | 0 | 0 | 4,1 |
| 3. | F 397 A | 8,9 | 526 | 96 | 44,2 | 71 | 0 | 152 | 0 | 0 | 430 |
| 4. | F 397 B | 8,9 | 420 | 110 | 32,6 | 39,5 | 0 | 170 | 0 | 0 | 426 |
| 5. | E 80 | 7,1 | 53 | 120 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,6 |
| 6. | F 342 | 9,0 | 166 | 49 | 38 | 59 | 0 | 13,3 | 0 | 0 | 140 |
| 7. | F 333 | 7,0 | 155 | 1060 | 21,4 | 71 | 29,3 | 28,4 | 0 | 0 | 349 |
| 8. | F 392 | 6,9 | 6,0 | 34 | 31,6 | 99 | 46 | 21 | 0 | 0 | 12,2 |
| 9. | E 79 | 6,5 | 25 | 550 | 31,6 | 74 | 33 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 10. | F1 | 7,5 | 670 | 16 | 94 | 120 | 121 | 0 | 0,27 | 3,4 | 525 |
| 11. | F2 | 6,7 | 195 | 12 | 88 | 71 | 138 | 0 | 0,34 | 0,85 | 154 |
| 12. | F3 | 6,8 | 41 | 360 | 29 | 177 | 554 | 20 | 0 | 0,56 | 114 |
| 13. | F4 | 7,2 | 70 | 528 | 94 | 269 | 335 | 30 | 0 | 0 | 175 |
| 14. | F5 | 7,1 | 2,5 | 33 | 13,9 | 191 | 370 | 50 | 0 | 0 | 9,4 |
| 15. | F6 | 7,2 | 270 | 288 | 12,6 | 585 | 341 | 110 | 0,41 | 1,0 | 309 |
| 16. | F7 | 6,9 | 55 | 246 | 37 | 92,3 | 480 | 0 | 0 | 1,9 | 99 |
| 17. | F8 | 6,7 | 300 | 680 | 11,3 | 121 | 1048 | 0 | 0,27 | 3,4 | 390 |
| 18. | F9 | 6,6 | 160 | 224 | 50 | 142 | 1229 | 15 | 0 | 1,7 | 175 |
| 19. | F10 | 6,2 | 540 | 33 | 56,8 | 74,5 | 2012 | 25 | 0,27 | 4,8 | 458 |
| 20. | F11 | 6,4 | 556 | 900 | 94,8 | 224 | 209 | 213 | 0 | 0,56 | 635 |
| 21. | F12 | 6,6 | 2259 | 1800 | 113 | 277 | 496 | 107 | 0,27 | 0,8 | 2196 |
| 22. | F13 | 6,9 | 276 | 1600 | 17,7 | 312 | 243 | 230 | 0,096 | 1,0 | 575 |
| 23. | F14 | 6,9 | 47,6 | 1340 | 69 | 238 | 92 | 25 | 0 | 0 | 345 |
| 24. | F15 | 7,5 | 7,5 | 780 | 60 | 191 | 638 | 40 | 0 | 0 | 185 |

- Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor + Program de Etapizare, nr. 139/02.07.2012, titularul activitatii are obligatia sa monitorizeze urmatorii indicatorii de calitate ai apei subterane preluata din cele 24 foraje de monitorizare (9 foraje de monitorizare de pe platforma combinatului si in 15 foraje de control amplasate in zona depozitului de fosfogips si a  depozitului de cenusa de pirita , respectiv: As, Cd, Co, Cu, Fe total, Hg, Ni, Pb si Zn.

Nota:

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si in aerul ambiental) pentru componentele mediului aer, apa, precum si a pragurilor de alerta ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor prin dublarea perioadelor de masurare si luarea masurilor de reducere a acestor concentratii. Aceasta cerinta va fi eliminata daca in timpul a 5 perioade de monitorizare se vor obtine valori normale conforme. Operatorul trebuie sa transmita catre agentia pentru protectia mediului, in cel mai scurt timp, un raport care sa explice cauza depasirii si masurile luate pentru a o remedia.

## 11.5 ZGOMOT

11.5.1 Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10 009/1988 – Acustica urbana, astfel:

-   la limita zonei functionale a incintei industriale valoarea limita admisa va fi de 65 dB(A).

11.5.2. Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator.

11.5.3. Instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi echipate si exploatate astfel incat functionarea lor sa nu poate cauza zgomote transmise pe calea aerului sau prin medii solide susceptibile sa afecteze sanatatea sau siguranta populatiei.

    - Este interzisa folosirea oricarui tip de aparat de comunicare pe cale acustica (sirene, alarme, difuzoare, etc.) care sa jeneze zonele invecinate, cu exceptia cazurilor exceptionale de folosire a lor pentru prevenirea si/sau semnalarea incidentelor grave sau accidentelor.

    - Alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emită, ţinând seama de natura activităţii desfăşurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziţia lucrătorilor echipamente care respectă cerinţele legale al căror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot.

    - Informarea şi formarea adecvată a lucrătorilor privind utilizarea corectă a echipamentelor de muncă, în scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot.

    - Folosirea mijloacelor tehnice pentru reducerea zgomotului aerian, cum ar fi ecrane, carcase, căptuşeli fonoabsorbante, precum şi reducerea zgomotului structural prin amortizarea zgomotului sau prin izolare.

# GESTIUNEA DESEURILOR

## 12.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar

### 12.1.1 Deseuri nepericuloase

| Deseuri produse | Cod deseu conf. H.G. 856/2002 | Procesul din care provine | Cantitate (tone/an) | Mod de stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Toate sectoarele | 25 | Containere metalice aflate la fiecare sectie. |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | Operatii de reparatii – revizie Atelierul metalic | 2773 | Se colecteaza de la fiecare sectie si se depoziteaza pe platforma betonata. |
| Deseuri de sudura | 12 01 13 | Operatii de sudura Atelierul metalic | 0,2 | Se depoziteaza la depozitul de slam de carbid, de la sectia mecanica. |
| Materiale izolante | 17 06 04 | Operatii de reparatii - revizie | 2,9 | Se refolosesc aprox. 20%, iar restul se stocheaza temporar I depozit special amenajat, spatiu inchis cu S = 200 mp |
| Deseuri de materiale plastice | 20 01 39 | Operatia de ambalare produse finite | 1 | Magazia unitatii |
| Namol rezultat de la limpezirea apei | 19 09 02 | Operatii de limpezire a apei | 176 | Depozit nou de namol cu S = 2,156 ha (batalul 2 vest). |
| Deseuri de cupru | 17 04 01 | Atelierul electric | 4 | Se depoziteaza temporar pe platforma betonata. |
| Rumegus, talas, aschii, resturi de scandura | 03 01 05 | Sectia Edile | 1,41 | Se depoziteaza temporar pe platforma betonata. |
| Anvelope uzate | 16 01 03 | Garaj auto | 1,5 | Se depoziteaza temporar in magazia sectiei. |
| Deseuri de ambalaje | 15 01 02 | Operatia de ambalare produse finite | 1 | Magazia unitatii |
| Deseuri din constructii | 17 01 01 | Demolari constructii | 30 000 | Depozit nou cu 2 compartimente - compartimentul 1 cu S = 1,212 ha; - compartimentul 2 cu S = 1,15 ha. - Capacitate 145 mii mc. |

### 12.1.2 Deseuri periculoase

| Deseuri produse | Cod deseu conf. H.G. 856/2002 | Procesul din care provine | Cantitate tone/an | Mod de stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale | 16 08 02* -catalizatori cu Ni si Co | Instalatia de Amoniac | 64 | Se colecteaza in butoaie si se depoziteaza temporara in spatii special amenajate. |
| Uleiuri minerale neclorurate uzat de la mijloacele auto | 13 02 05* | Functionare si intretinere instalatii tehnologice, mijloace auto | 155 | Colectat separat in rezervoare metalice inscriptionate, inchise, asezate pe spatiu betonat, prevazut cu cuva de retinere si basa de colectare. |
| Baterii cu Pb si acumulatori uzati | 16 06 01* | Sector auto | 2,2 | Platforma betonata parc auto |

## 12.2. Deseuri refolosite

| Denumire deseu | Cod deseu conform H.G 856/2002 | Procesul din care provine | Cantitate tone/an | Mod de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale izolante | 17 06 04 | Operatii de reparatii - revizie | 1,9 | Materialele izolante care rezulta sunt refolosite in proportie de 20% |
| Rumegus, talas, aschii, resturi de scandura | 03 01 05 | Sectia Edile | 1,41 | Se refoloseste drept combustibil in cadrul societatii |

## 12.3. Deseuri predate catre unitati autorizate in valorificarea/ eliminarea lor

| Denumire deseu | Cod deseu conform H.G. 856/2002 | Procesul din care provine | Cantitate tone/an | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | Operatii de reparatii – revizie Atelierul metalic | 2773 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Deseuri de sudura | 12 01 13 | Operatii de sudura Atelierul metalic | 0,2 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Materiale izolante | 17 06 04 | Operatii de reparatii - revizie | 1,0 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale | 16 08 02* catalizatori cu Ni si Co | Instalatia de Amoniac | 64 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Deseuri de materiale plastice | 20 01 39 | Operatia de ambalare produse finite | 1 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Deseuri de cupru | 17 04 01 | Atelierul electric | 4 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Anvelope uzate | 16 01 03 | Garaj auto | 1,5 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Deseuri de ambalaje | 15 01 02 | Operatia de ambalare produse finite | 1 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Rasini schimbatoare de ioni | 19 09 05 | Instalatia de demineralizare | 6,9 tone (nu se mai produc) | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Uleiuri minerale uzate neclorurate de la mijloacele auto | 13 02 05* | Functionare si intretinere instalatii tehnologice, mijloace auto | 155 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Baterii cu Pb si acumulatori uzati | 16 06 01* | Sector auto | 2,2 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Toate sectoarele | 25 | Firme specializate in recuperarea si valorificarea lor |

## 12.4. Deseuri ramase in stoc

| Deseuri produse | Cod deseu conform H.G. 856/2002 | Procesul din care provine | Cantitate (U.M.) | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de materiale refractare si de captusire din procese nemetalurgice | 06 11 99 | Instalatia Amoniac Sybetra inchisa | 2 tone | Se depoziteaza in depozitul de materiale de constructii. |
| Namol rezultat de la limpezirea apei | 19 09 02 | Operatii de limpezire a apei | 186 tone | Depozit nou de namol cu S = 2,156 ha (batalul 2 vest) – depozitare definitiva. |
| Deseuri din constructii | 17 01 01 | Demolari constructii | 10 000 tone | Depozit nou cu 2 compartimente (depozitare definitiva): - compartimentul 1 cu S = 1,212 ha; - compartimentul 2 cu S = 1,15 ha. - Capacitate 145 mii mc. |
| Deseuri pe baza de calciu (carbonat de calciu) | 06 09 04 | Instalatia NPK II (nu se mai produc) | 651 411 tone | Depozit de carbonat de calciu cu S = 1,2 ha si capacitate de 800 000 mc |
| Deseuri din produse chimice anorganice - fosfogipsul | 06 01 99 | Instalatia Acid fosforic - inchisa (nu se mai produc) | 526 217 tone | Depozite cu S = 62,2 ha si capacitate de 2 990 000 mc. Batalele au fost acoperite cu pamant si inierbate conform Studiului de solutii, mai putin batalul nr. 4. |
| Rasini schimbatoare de ioni | 19 09 05 | Demineralizare | 6,9 tone | Se depoziteaza temporar in magazia sectiei demineralizare. |
| Deseuri cu continut de substante periculoase – solutide de carbonat de potasiu si trioxid de arsen | 06 10 02* | Instalatia Amoniac Sybetra inchisa | 200 mc solutie (nu se mai produc) | Solutia este depozitata temporar in rezervoare metalice, inchise, sigilate. Exista program de monitorizare privind etanseitatea rezervoarelor. |
| Materiale izolante cu continut de azbest | 17 06 05* | Instalatia Acid Azotic II | 1 tona | Deseul este depozitat temporar in magazia unitatii. |
| Cenusa de pirita | 06 01 01* | Instalatia de Acid sulfuric - inchisa (nu se mai produc) | 602 894 tone | Depozitul de cenusa de pirita Suprafata – 52,2 ha Capacitate totala proiectata – 2 990 000 mc. Haldele 5 si 7 au fost ecologizate, iar haldele 1, 2, 3, 4 partial si 6 contin cenusa de pirita care urmaza a fi predate la agenti economici autorizati, dupa care haldele vor fi ecologizate conform H.G. nr. 1408/2007 si H.G. nr. 1403/2007. |

## 12.5. Zone de depozitare

| Zona de depozitare | Deseu depozitat | Capacitate maxima de depozitare | Amenajari existente |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozit de fosfogips Depozitare sistata. | Fosfogips | Suprafata ocupata – 62,2 ha; Capacitate totala proiectata – 2 990 000 mc. Cantitate deseu depozitata – 526 217 tone. Nu mai rezulta ca deseu. | Impermeabilizare; Foraje de monitorizare Imprejmuit cu sant si cu dig de protectie. |
| Depozit de cenusa de pirita Depozitare sistata. | Cenusa de pirita | Suprafata ocupata – 17,13ha; Capacitate totala proiectata – 2 387 642 mc. Cantitate deseu depozitata – 602 894 tone. Nu mai rezulta ca deseu. | Impermeabilizare Foraje de monitorizare |
| Depozit carbonat de calciu. Depozitare sistata. | Carbonat de calciu | Suprafata ocupata – 1,2 ha; Capacitate totala proiectata – 800 000 mc. Cantitate deseu depozitata – 651 411 tone. Nu mai rezulta ca deseu. | Impermeabilizare |
| Batal nou pentru stocarea namolului rezultat de la tratarea apei brute (depozitare definitiva). | Namol rezultat de la limpezirea apei | Batal compus din doua corpuri de decantare, avand o suprafata totala de 3,529 ha. - batalul 1 est cu S = 1,37 ha - batalul 2 vest cu S = 2,156 ha Se functioneaza cu batalul 2 vest care are autorizatie de functionare. Capacitate totala proiectata – 818 600 mc. Cantitate deseu depozitata 186 tone. | Impermeabilizare |
| Depozit de fier vechi. | Deseuri metalice | Suprafata ocupata – 6 000 mp; Capacitate ocupata – aprox. 10%; | Platforma betonata Imprejmuita |
| Depozit deseuri inerte (depozitare definitiva). | Materiale de constructie, moloz | Depozit nou cu 2 compartimente - compartimentul 1 cu S = 1,212 ha; - compartimentul 2 cu S = 1,15 ha. - Capacitate 145 mii mc. | Platforma Imprejmuita. |

Nota:

- Titularul activitatii are obligatia sa incheie contracte cu agenti economici autorizati, pentru preluarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate din desfasurarea activitatii pe amplasament.

- Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

- Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum s-a precizat in Capitolul 12 al prezentei autorizatii si in conformitate cu legislatia nationala in domeniu. Nu trebuie eliminate sau recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului, fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului si fara acordul scris al acestuia.

- Prezenta autorizatie se va aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

- Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Transportul deseurilor conform Hotărarii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Producatorul/detinatorul de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare  sau de a transfera aceste operatiuni unui operator  economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor  sau unui operator public  ori privat de colectare a deseurilor.

- Producatorul/detinatorul care transfera deseuri catre una din persoanele  fizice ori juridice prevazute mai sus, in vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara  operatiunilor de valorificare sau eliminare completa, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori  de eliminare completa.

- Titularul de activitate este obligat sa colecteze uleiurile minerale pe categorii, in recipiente metalice prevazute cu inchideri de siguranta si predate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare. Uleiurile minerale uzate, la predare vor fi insotite de declaratia pe propria raspundere si se va pastra o proba prelevata din fiecare transport. Depozitarea temporara a lor se va face pe platforme betonate, in spatii protejate de precipitatii (cu copertina, acoperis, etc.) cu respectarea legislatiei.

- Operatorii care produc deseuri periculoase trebuie sa asigure conditiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati şi de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu.

- Operatorii care produc si detin deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla, pentru a se asigura un grad inalt de valorificare.

- Persoana juridica care exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze, incepand cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor.

- Conform H.G. nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate, art. 4, se interzice titularului de activitate urmatoarele:

- deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale şi în sistemele de canalizare;

- evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;

- valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia in vigoare;

- amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante şi preparate chimice periculoase;

- amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant;

- colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;

- gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate;

- utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

- Operatorii economici autorizati să desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligati să intocmească planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora. Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

- Operatorii care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:

- sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor;

- sa evite formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;

- sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile si care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deseurilor;

- sa supuna eliminarii finale reziduurile rezultate din valorificarea deseurilor.

- Procesele şi metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod deosebit urmatoarele:

- sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;

- sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;

- sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

- Titularul activitatii este obligat sa colecteze anvelopele uzate, deseurile de ambalaje, baterii si acumulatori uzati, in vederea livrarii lor la unitati autorizate pentru eliminarea sau valorificarea lor cu respectarea legislatiei in vigoare.

- Titularul activitatii este obligat sa colecteze namolurile de la statia de limpezire apa bruta, in batalul de namol autorizat, existent pe amplasament.

- Titularul activitatii este obligat sa elimine cenusa de pirita, fosfogipsul si carbonatul de calciu existente pe amplasament, precum si sa amenajeze si sa ecologizeze zonele afectate de aceste tipuri de deseuri, in conformitate cu cerintele legale, pana la data mentionata in Planul de Actiuni.

- Titularul activitatii este obligat sa elimine azbocimentul de pe amplasament in conformitate cu cerintele legale.

- Titularul activitatii este obligat sa colecteze deseurile provenite de la laboratorul chimic si sa le predea impreuna cu reactivii chimici uzati persoanelor juridice autorizate in coincinerarea acestora.

- Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene si cu oricare alte standarde  in vigoare  privind etichetarea.

- Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei.

- O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la Agentie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament .

- Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si recomandarile celor mai bune tehnici disponibile.

- Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si a apei.

- Stocarea tuturor produselor sau deseurilor solide sau lichide susceptibile sa provoace poluarea mediului se va face pe soluri impermeabile mentinute in buna stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol.

- Zonele de depozitare vor fi marcate si semnalizate, cu precizarea capacitatii si a perioadei de depozitare a deseurilor.

- Operatorul va lua toate masurile necesare in conceperea si exploatarea instalatiilor, intervenind in procese, pentru a evita sau limita producerea deseurilor, pentru a asigura buna lor gestionare si pentru a le elimina in conditii care sa nu aduca nici un prejidiciu mediului.

- Eliminarea deseurilor trebuie sa se realizeze in conformitate cu Planul Regional de Gestionare a Deseurilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze in registru de cadastru toate suprafetele care au fost ocupate de depozitele de deseuri si sa le marcheze vizibil pe documentele cadastrale.

- Se vor lua toate masurile pentru ca :

- magaziile sa fie in permanenta curate fara a genera miros;

- ambalajele sa fie identificate numai prin indicatiile referitoare la deseuri;

- deseurile conditionate, in ambalaje, sa fie stocate numai in zonele stabilite;

- raspandirea sa fie redusa.

- Este interzisa incinerarea deseurilor in aer liber indiferent de natura lor, cu exceptia deseurilor necontaminate utilizate ca si combustibil in timpul exercitiilor de stingerea incendiilor.

- Deseurile de ambalaje industriale vor fi eliminate cu respectarea legislatiei in vigoare.

# INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13.1 Caracterizarea riscurilor

13.1.1 Generalitati

Conform HG nr. 804/2007 - privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, modificata si completata prin H.G. nr. 79/2009, S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele  se incadreaza in categoria  „obiectivelor cu risc major”, datorita prezentei substantelor periculoase in cantitati mai mari decat cele prevazute in partea a -2 - a H.G. nr. 804/2007. Aceste substante sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr. crt. | Denumire substanta | Fraze de risc | Cantitate relevanta (tone) | Capacitate totala de stocare (tone) | Mod de stocare | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac 99,85% | R 34 – provoaca arsuri ; R 10 – inflamabil ; R 23 – toxic pentru inhalare ; R 50 – foarte toxic pentru organismele acvatice ; | 50 - 200 | 15 000 | Tanc cu cuva de retentie de 10 000 mc. | Presiune = 150 mm col. apa ; Temp. = - 34 º C |
| 2. | Azotat de amoniu min. 91% | R 2 - oxidant | 350 - 2500 | 600 500 5 000 | Buncare stocare temporara. Depozitat în saci. Depozitat în saci depozit Cătina. | Presiune = 1 atm; Temp. = ambianta |
| 3. | Acid azotic 55 – 56% | R 8 – favorizeaza aprinderea materialelor combustibile R 35 – provoaca arsuri grave; | 50 - 200 | 2 400 | Rezervoare cu cuve de retentie. | Presiune = 1 atm; Temp. = ambianta |

Tipul activitatii in care sunt implicate aceste substante:

- amoniac: semifabricat, folosit la obtinerea ureei, azotatului de amoniu si acidului azotic;

- azotat de amoniu: ingrasamant granulat produs finit pentru agricultura, intermediar in obtinerea ingrasamantului lichid;

- acid azotic: semifabricat folosit pentru obtinerea azotatului de amoniu.

Pentru prevenirea accidentelor majore si interventia rapida si eficienta in caz de producere a accidentelor majore generate de existenta substantelor  periculoase pe amplasament, operatorul detine:

- Raport de securitate.

- Politica de prevenire a accidentelor majore ( PPMA).

- Planul de Urgenta Interna.

- Planul de Urgenta Externa.

- Planul specifice de alarmare a sectiilor, instalatiilor si serviciilor.

- Planul de aparare impotriva dezastrelor.

- Planul de interventie in caz de incendiu si explozie de mari proportii.

- Planul de protectie si interventie in caz de accident deosebit de grav pe caile de comunicatii rutiere si feroviare.

- Regulament privind organizarea intervenţiei pentru grupul de pompieri civili ai platformei chimice Donau Chem, avizat de I.S.U. Teleorman.

- Planul de organizare şi desfăşurare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă pe platforma chimică, avizat de I.S.U. Teleorman.

- Planul de acţiune în caz de accident chimic.

- Planul de prevenire şi combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice.

Operatorul are obligatia sa numeasca la nivelul amplasamentului un responsabil in domeniul managementului securitatii in vederea ducerii la indeplinire prevederile H.G. 804/2007.

13.1.2 Reactualizarea documentelor scrise

- Procedurile si documentele scrise, inclusiv planurile de raspuns in caz de urgenta, trebuiesc reactualizate conform cerintelor legislatiei actuale – 3 ani P.U.I. si P.U.E., sau ori de cate ori apar modificari ale datelor care au stat la baza intocmirii lor – modificari ale unei instalatii, ale unui amplasament, ale unei unitati de stocare sau ale unui proces, ori modificari ale naturii sau cantitatii de substante periculoase utilizate, care ar putea avea consecinte semnificative in cazul producerii unui accident major .

- Raportul de Securitate se revizuieste periodic si daca este necesar se actualizeaza – conform articolului 10, punctul (6) din HG nr. 804/2007, astfel :

  - o data la 5 ani ;

  - la initiativa operatorului sau la cererea autoritatilor competente, daca se justifica prin aparitia unor noi circumstante in functionarea amplasamentului sau tinand seama de noile tehnologiidin domeniul securitatii rezultate, de exemplu, din analiza accidentelor, a disfunctionalitatilor aparute in activitatea de operare, precum si de progresele stiintifice in domeniu.

c)  Titularul activităţii are obligaţia de a pune la dispoziţie publicului raportul de securitate. Titularul activităţii poate solicita autorităţilor competente să nu facă publice anumite informaţii din raportul de securitate, din motive de confidenţialitate industrială, comercială, de securitate publică sau de apărare naţională. În astfel de cazuri, cu aprobarea autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi a autorităţilor teritoriale pentru protecţie civilă, titularul activităţii va furniza acestora şi va pune la dispoziţie publicului un raport care nu conţine informaţiile pentru care s-a făcut solicitarea de a nu fi publicate.

13.1.3 Inventarul substantelor si preparatelor periculoase prezente pe amplasament

    - Titularul de activitate trebuie sa detina documente care ii permit sa cunoasca natura si riscurile substantelor si preparatelor periculoase prezente in instalatiile sale (cu precadere fisele cu date de securitate). Se va actualiza, ori de cate ori este nevoie, inventarul si stocurile de substante si preparate periculoase prezente pe amplasament. Acest inventar va fi pus permanent la dispozitia serviciului de securitate al societatii.

    - Operatorul va avea o situatie actualizata zilnic care indica natura si cantitatea maxima a produselor periculoase pe care le detine, cu un plan general de stocare anexat. Acesta situatie va fi pusa la dispozitia autoritatii pentru protectia mediului si inspectoratului pentru situatii de urgenta.

13.1.4 Informatii preventive asupra efectului domino

Pentru instalatiile sau grupurile de instalatii la care probabilitatea si posibilitatea producerii unui accident major si consecintele acestuia sunt mai mari din cauza amplasarii acestora, precum si din cauza cantitatilor de substante periculoase prezente, titularul de activitate trebuie sa elaboreze proceduri privind colectarea, schimbul si diseminarea informatiilor catre personalul implicat asupra naturii si pericolului global de accident major.

13.2 Infrastructuri si instalatii

13.2.1 Supravegherea platformei industriale

- Platforma industriala va fi supravegheata in permanenta.

- Platforma industriala va fi protejata impotriva intruziunilor.

- Responsabilul cu managementul securitatii va lua toate masurile ca o persoana competenta in domeniul securitatii sa poata fi alertata si sa intervina rapid in locul in care este nevoie.

13.2.2 Accesul si circulatia in interiorul obiectivului industrial

- Se vor lua masuri pentru a evita lovirea sau deteriorarea instalatiilor, unitatilor de stocare sau anexele lor de catre vehicule sau alte masini. In special viteza de deplasare a vehiculelor va fi limitata in interiorulobiectivului la 10 km/h.

- Caile de circulatie si acces trebuie sa fie bine delimitate, curatite in permanenta si eliberate de orice obiect care ar putea impiedica circulatia. Aceste zone de circulatie trebuie sa fie amenajate astfel incat masinile de pompieri sa poata interveni fara dificultate.

- Vor exista cel putin doua cai de acces de prim ajutor, la distanta una fata de cealalta si plasate cat se poate de eficient pentru a evita expunerea lor la consecintele unui accident, accesibile din exterior pentru mijloacele de interventie.

13.2.3.Cladiri si locatii

Sala de control trebuie sa fie protejata de riscurile de incendiu, exploziesi toxice.Amplasarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea  personalul de deservire se face la adapost de riscurile de incendiu, explozie si toxice. In interiorul instalatiilor caile de circulatie sunt amenajate si mentinute libere, pentru usura circulatia  si evacuarea personalului  ca si interventiile de urgenta in caz de accident.

13.2.4 Legarea la pamant a instalatiilor electrice

Instalatiile electrice trebuie realizate si intretinute conform normelor de protectia muncii romanesti in vigoare.Legarea la pamant  a acestora este separata  de cea de cea aferenta instalatiei de paratrasnet.

Verificarea ansamblului instalatiei electrice se va face cel putin o data pe an, de o societate de specialitate, care va mentiona explicit in raportul sau, defectiunile observate.

13.2.5 Protectia contra trasnetelor

Dispozitivele de protectie contra fulgerelor trebuie sa fie conforme cu normele romane in vigoare sau cu normele in vigoare din statele membre sau prezentand garantii de securitate in vigoare.Verificarea dispozitivelor de protectie contra fulgerelor trebuie verificata o data la cinci ani.

13.2.6 Protectia contra seismelor

Instalatiile prezentand risc major pentru mediu trebuie sa fie protejate contra seismelor, conform dispozitiilor romane in vigoare.

13.3 Managementul operatiilor ce detin/produc/utilizeaza substante si preparate periculoase

13.3.1 Proceduri de exploatare destinate prevenirii accidentelor

Manipularea si operarea in conditii de risc a instalatiilor ar putea avea consecinte asupra securitatii publice si sanatatii populatiei. Fazele de pornire si oprire, functionare normala, mentenanta, fac obiectul unor proceduri de exploatare scrise, puse la dispozitia celor care lucreaza in instalatiile respective.

Aceste proceduri obligatorii prevad in special :

  - modalitatile de operare ;

  - frecventa verificarii dispozitivelor de securitate si de tratare a poluarii si de disconfort creat de instalatii ;

  - instructiunile de intretinere si curatire, periodicitatea acestor operatii si obligatiile inainte de a incepe aceste operatii ;

  - modalitatea de intretinere si utilizare a echipamentelor de reglare si a dispozitivelor de securitate.

Inainte de punerea in functiune a  unor noi instalatii, se va face receptia tuturor lucrarilor realizate iar demarajul se va face in prezenta unei echipe de tehnicieni competenti.

13.3.2 Verificari periodice

- Instalatiile, aparatele si depozitele in care sunt stocate substante si preparate periculoase, ca si mijloacele de interventie in caz de pericol, fac obiectul unor verificari periodice.

- Titularul de activitate are obligatia de a  asigura functionarea in bune conditii a sistemului de monitorizare si control al poluantilor pe raza de incidenta a activitatii desfasurate, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarii accidentale de poluanti in mediu.

- Titularul de activitate are obligatia sa asiste persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante si sa le faciliteaza controlul activitatilor si prelevarea de probe.

13.3.3 Interdictia de foc

- Este interzisa aducerea focului sub orice forma in zonele cu risc de incendiu, explozie, in afara de interventiile ce fac obiectul unui permis de interventie.

- Se vor afisa si actualiza permanent instructiuni asupra modalitatii de aplicare a dispozitiilor prezentei autorizatii in apropierea locurilor periculoase sau telefoanelor, cat si in zonele de trecere cele mai frecventate de catre personal. In aceste instructiuni se va aminti interdictia de a fuma in halele cu risc si obligatia de a pastra libere caile de acces pentru interventii rapide.

13.3.4. Instruirea personalului

- Intreg personalul trebuie sa cunoasca si sa respecte politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM), prevederile planurilor de urgenta interne si urgenta externa.

- Instruirea personalului privind siguranta instalatiilor si managementul situatiilor de urgenta se va face periodic. Se va respecta procedura privind instruirea, scolarizarea si/sau perfectionarea angajatilor si a colaboratorilor (dupa caz).

- Se vor elabora proceduri specifice penru a verifica nivelul de cunoastere de catre personal a riscurilor existente in instalatii.

13.3.5 Mentenanta si lucrari de reabilitare

- Orice lucrari de extindere, modificare sau intretinere a instalatiilor care ar putea prezenta un risc de incendiu fac obiectul unui « permis de lucru cu focul » eliberat de o persoana autorizata in acest sens.

Permisul trebuie sa mentionaze in principal :

- motivele eliberarii permisului ;

- durata valabilitatii ;

- natura pericolelor ;

- tipul materialului care poate fi utilizat ;

- masurile de prevenire, in special masuratori ale aerului, riscurile de incendiu si explozie, asigurarea instalatiilor ;

- masurile de protectie care trebuie luate in special pentru protectia individuala, mijloacele de combatere (incendiu, etc.) puse la dispozitia personalului care va lucra.

- Orice lucrari sau interventii sunt precedate, chiar inainte de incepere, de o inspectie la fata locului pentru a verifica daca masurile stabilite sunt respectate.

- La sfarsitul lucrarilor, se face receptia pentru a verifica daca s-au executat corect, pentru evacuarea materialelor de santier - se verifica amplasamentul corect al instalatiilor si se certifica acest lucru.

- Anumite interventii stabilite, de intretinere simpla si realizate de personalul propriu pot fi stabilite intr-o procedura simplificata.

- Orice agent din afara unitatii nu poate efectua lucrari decat dupa obtinerea autorizatiei din partea unitatii. Autorizatia va cuprinde criteriile de acceptare, de revocare si de controale realizate de unitate.

- Punerea in functiune a unor unitati noi este precedata de receptia lucrarilor care atesta ca instalatiile sunt apte de functionare.

- Orice interventie prin punct cald asupra conductelor care contin combustibil nu poate fi efectuata decat dupa golirea completa a conductei respective.

- La sfarsitul lucrarilor se face verificarea unei etanseitati perfecte a conductelor. Aceasta verificare se face pe baza unei proceduri scrise. Verificarile si rezultatele lor sunt consemnate in scris.

- Sudorii vor detine o atestare scrisa asupra aptitudinii profesionale specifica modului de asamblare pe care-l au de efectuat.

13.4 Elemente importante destinate prevenirii accidentelor

13.4.1 Lista elementelor importante pentru securitate

Titularul de activitate, stabileste, tinand cont de Raportul de securitate, lista factorilor importanti pentru securitate. Acesta identifica, echipamentele, parametrii, regulamentele,instructiunile de lucru si instruirile personalului, cu scopul de a tine sub control instalatiile, in toate fazele de exploatare (functionare normala, demaraj, situatii accidentale...) susceptibile de a induce consecinte grave pentru om si mediu. Lista este actualizata permanent si pusa la dispozitia organelor competente  de inspectie.

13.4.2 Domeniu de functionare

Titularul de activitate stabileste, sub responsabilitatea sa, limitele de variatie care determina siguranta in functionare a instalatiilor.Instalatiile sunt echipate cu dispozitive de alarma cand parametrii depasesc plaja de functionare in siguranta.Declansarea alarmei antreneaza actiuni automate sau manuale de corectie.

13.4.3 Echipamente importante  pentru securitate

- Echipamentele trebuie sa fie confectionate de maniera sa reziste la actiunea substantelor si preparatelor  manipulate si in mediul de functionare al instalatiei (soc,coroziune, etc.).

- Orice defectiune in sistemele de de transmitere si tratare a informatiei trebuie detectata automat.

- Alimentarea si transmiterea comenzilor se realizeaza in « securitate pozitiva » (functionare normala si in pana de curent). Acestea sunt controlate periodic si mentinute in stare de functionare dupa proceduri scrise.

13.4.4 Sisteme de alarma si securizare a instalatiilor

Sistemele de alarma si securizare a instalatiilor permit, in caz de depasire a pragurilor critice prestabilite, de a alarma personalul de supraveghere in cazul unui accident si de a securiza instalatiile susceptibile a provoca consecinte grave asupra vecinatatilor si mediului. Dispozitivele de securizare a instalatiilor sunt independente de sistemele de comanda a instalatiei.Acestea functioneaza in « securitate pozitiva »  (functionare normala  si in pana de curent).

13.4.5 Supravegherea si detectarea zonelor de pericol

- Instalatiile susceptibile de a provoca consecinte grave pentru vecinatati si mediu trebuie sa fie echipate cu sisteme de detectie si alarma a caror plaja de de sensibilitate depinde de natura riscurilor ce pot aparea.

- Implantarea detectorilor este rezultatul unui studiu prealabil, permitand informarea rapida a personalului asupra oricarui incident si, luand in considerare natura, localizarea instalatiilor si conditiile meteo ,zonele din amplasament care pot fi afectate.

- Titularul de activitate face lista detectorilor existenti si determina operatiile de mentenanta destinate mentinerii eficacitatii lor in timp.

- Detectorii ficsi declanseaza , in caz de depasire a pragurilor:

  - dispozitive de alarma sonora si vizuala, destinate a alarma personalul ce asigura supravegherea instalatiilor;

  - sistemele de punere in siguranta  a instalatiilor, dupa specificatiile exploatantului .

- Supravegherea unei zone de risc nu se realizeaza printr-un singur punct de detectie.

- In afara de detectorii ficsi, personalul dispune de detectori portativi, mentinuti in perfecta stare de functionare si accesibili in orice imprejurare.

13.4.6 Alimentarea electrica

Echipamentele si sistemele de securizare a instalatiilor trebuie sa functioneze si in cazul intreruperii curentului electric.

13.4.7 Utilitati destinate exploatarii instalatiilor

Titularul de activitate asigura in permanenta furnizarea sau accesul la utilitatile necesare functionarii echipamentelor de alarmare si a celor care concura la securizarea instalatiilor.

13.5 Prevenirea poluarilor accidentale

13.5.1 Organizarea amplasamentului

- Titularul de activitate trebuie sa elaboreze o procedura scrisa privind verificarea etanseitatii bacurilor de retentie si a recipientilor de stocare.

- Verificarile, operatiile de intretinere si de vidanjare se vor nota intr-un registru care se va pune la dispozitia autoritatilor competente pentru inspectie.

13.5.2 Etichetarea substantelor si preparatelor periculoase

- Butoaiele, rezervoarele si alte ambalaje, recipientii ficsi de stocare ai substantelor si preparatelor chimice periculoase cu un volum superior de  800 l este etichetat intr-o forma vizibila, cu numele exact al continutului, numarul CAS si simbolul de pericol, conform reglementarilor specifice.

- Ariile de stocare permanenta a recipientilor cu substante si preparate periculoase, se eticheteaza vizibil cu simbolurile de pericol.

13.5.3 Rezervoare

- Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru a evita riscul unor reactii periculoase.

- Canalizarile trebuie instalate la adapost de socuri mecanice si sa prezinte toate garantiile de rezistenta la actiunile mecanice, fizice si chimice.

13.5.4 Reguli de compatibilitate in stocare

- Rezervoarele sau recipientele care contin produse incompatibile nu trebuie asociate aceleiasi retentii.

- Stocarea lichidelor inflamabile si a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru mediu nu este autorizata a se realiza sub nivelul solului, decat in rezervoare- fosa zidite, sau asimilate.

- Titularul de activitate vegheaza ca volumele potentiale de retentie sa ramana disponibile in permananta.Asfel, apele pluviale  trebuie eliminate din acestea, de cate ori este necesar.

13.5.5 Transport, incarcare, descarcare

- Zonele de incarcare si descarcare a vehiculelor cisterna, de stocare si manipulare a produselor periculoase, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie sa fie etanse, construite din materiale ignifuge, echipate astfel incat sa poata prelua apele de spalare si produsele scurse accidental si care sa permita vidanjarea , in cazul unei eventuale scurgeri.

- Rezervoarele sunt echipate cu dispozitive care permit verificarea nivelului de umplere in orice moment si care impiedica deversarea in cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere este prevazut cu o alarma de nivel inalt. In lipsa unui astfel de dispozitiv, supravegherea vizuala se realizeaza de catre un operator, in imediata vecinatate a rezervorului care se incarca.Acest operator trebuie sa poata opri incarcarea in orice moment.

13.5.6 Eliminarea substantelor sau preparatelor periculoase

Eliminarea substantelor sau preparatelor periculoase recuperate in caz de accident urmeaza filierele proprii fiecarui tip de deseu.

13.6 Mijloace de interventie in caz de accident si organizarea ajutorului

13.6.1 Generalitati privind mijloacele

- Amplasamentul este dotat cu mijloace adaptate de aparare care sunt repartizate in fuctie de localizarea acestuia , conform analizei de risc efectuata de titular.

- Ansamblul sistemului de lupta contra incendiilor face obiectul Planului de Urgenta Interna stabilit de titularul de activitate  in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Amplasamentul este dotat cu mai mlte puncte de retragere destinate protectiei personalului in caz de accident.

13.6.2 Intretinerea  mijloacelor de interventie

- Aceste echipamente sunt mentinute in stare buna , marcate si usor accesibile.

- Titularul de activitate trebuie sa fixeze un program de testare si control a acestora. Datele, modalitatile de control si observatiile constatate se inscriu intru-un registru care ramane la dispozitia Serviciului de Protectie Civila Judetean si organelor competente de control

13.6.3 Protectia individuala a personalului de interventie

  - Masti sau aparate respiratorii specifice gazelor sau emisiilor toxice ce pot rezulta in situatii de risc, sunt puse la dispozitia intregului personal de interventie si supraveghere sau care sta  in interiorul zonelor toxice.

  - Aceste mijloace de protectie individuala sunt accesibile in orice circumstanta , atat in interventii normale cat si accidentale.O rezerva de aparate respiratorii de interventie este asigurata in cel putin doua sectoare protejate ale amplasamentului si in sens opus directiei vantului.

13.6.4 Resurse de apa si spuma

- Operatorul trebuie sa se asigure ca detine un numar suficient de hidranti alimentati de la retea in stare de functionare permanenta.

- Reteaua de apa de incendiu trebuie sa fie strict rezervata cazurilor grave si exercitiilor de interventie, precum si operatiunilor de intretinere si evitare a inghetarii.

- Operatorul se va asigura ca exista in orice moment substante emulsifiante in instalatie, in stare de functionare si in cantitati suficiente si corespunzatoare tipului de pericol.

13.6.5 Reguli de securitate

- Dispozitiile prezentei autorizatii sunt incluse in procedurile si instructiunile de lucru care sunt actualizate permanent si tinute in locuri accesibile personalului de deservire.

- Aceste reguli indica in special:

  - interdictia de a folosi focul, neautorizat, in instalatiile care detin substante/preparate periculoase care pot fi la originea unui sinistru (incendiu, explozie..);

  - procedurile de oprire in regim de urgenta si securizare a unei instalatii (electricitate, retele de fluide, etc.);

  - masurile ce trebuie luate in caz de scurgere a unor substante periculoase, in canalizare si in particular, conditiile de evcuare a deseurilor si apelor impurificate in caz de imprastiere accidentala;

  - mijloacele de stingere ce trebuie utilizate in caz de incendiu;

  - procedura de alerta cu numerele de telefon a responsabilului si grupei de interventie de pe platforma, in caz de sinistru;

  - procedura de izolare a amplasamentului cu scopul de a preveni orice imprastiere a pouarii in receptorii naturali.

13.6.6 Sistem de alertare interna

    - Sistemul de alertare interna si scenariile diferite ale acestuia se regasesc in Planul de Urgenta Interna.

    - O retea de alertare interna a amplasamentului colecteaza alertarile personalului de la posturile fixe si mobile, datele meteo disponibile ca si orice informatie necesara gestionarii alertarii. Aceasta declanseaza alarme specifice (sonore, vizuale si alte mijloace de comunicare) pentru a alerta persoanele prezente in amplasament asupra naturii si extinderii riscului.

    - Posturile fixe care permit alertarea sunt repartizate pe tot amplasamentul.

    - Una sau mai multe linii de comunicare interna (linii telefonice, retea, etc.) sunt rezervate exculsiv gestionarii alertei.

13.6.7 Informarea preventiva a populatiei care poate fi afectata de un accident major

      - In colaborare cu Institutia Prefectului, titularul de activitate trebuie sa informeze persoanele susceptibile a fi implicate intr-un accident : (servicii publice, colectivitati, etc.) precum si populatia invecinata amplasamentului asupra riscurilor unui accident major si regulile care trebuiesc respectate in asemenea situatii.informatiile se transmit prin brosuri, afise, fluturasi.

      - Aceste informatii contin:

        - numele titularului de activitate si coordonatele;

        - autoritatea de pe amplasament care furnizeaza informatii;

        - denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse, denumirile generice sau categoria generală de periculozitate a substanţelor şi a preparatelor din obiectiv care ar putea duce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase;

        - informaţii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului;

        - informaţii corespunzătoare asupra modului în care populaţia afectată va fi avertizată şi informată în cazul în care se produce un accident major;

        - informaţii corespunzătoare asupra acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă populaţia vizată şi asupra comportamentului pe care trebuie să îl adopte în cazul în care se produce un accident major;

        - confirmarea faptului că titularul activităţii are obligaţia de a lua măsuri interne adecvate, în special menţinerea legăturii cu serviciile de urgenţă, pentru a acţiona în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele acestora;

        - referinţă la Planul de urgenţă externă elaborat pentru a aborda oricare dintre efectele externe ale accidentului. Aceasta trebuie să cuprindă îndrumarea de a coopera la orice instrucţiuni sau solicitări din partea serviciilor de urgenţă în momentul accidentului;

        - detalii asupra sursei de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii.

- Titularul activitatii este obligat sa rezolve pe niveluri de competenta problemele de mediu, in functie de amploarea acestora.

- Titularul activitatii este obligat sa informeze autoritatilor competente si populatia in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major.

- Operatorul este obligat sa furnizeze, din oficiu, periodic si in forma cea mai adecvata, informatii privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident tuturor persoanelor, precum si factorilor de decizie din cadrul unitatilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.

- In cazul producerii unui accident major, titularul activitatii are obligatia sa informeze in terme de maximum doua ore autoritatile publice competente la nivel judetean cu privire la :

  - circumstantele accidentului, substantele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sanatatii populatiei si mediului si masurile de urgenta luate ;

  - actiuni pe care intentioneaza sa le intreprinda pentru atenuarea efectelor pe termen mediu si lung ale accidentului si pentru a preveni repetarea unui astfel de accident ;

  - actualizari ale informatiilor furnizate, daca investigatiile ulterioare dezvaluie elemente suplimentare, care modifica informatiile initiale sau concluziile formulate anterior.

- Titularul activitatii este obligat sa asigure monitorizarea tuturor indicatorilor de mediu.

13.7  Prevederi particulare

13.7.1 Depozitarea de amoniac criogenic

13.7.1.1  Titularul de activitate va implementa o monitorizare in continuu a temperaturii si a presiunii la iesirea de la instalatia Kellog.

13.7.1.2 Trebuie realizata o monitorizare a nivelului de umplere, a temperaturii si a presiunii rezervorului criogenic.

13.7.1.3 Pentru fiecare din parametri trebuie determinate 2 praguri de alarma, nivel inalt si nivel foarte inalt. Primul nivel corespunde declansarii unui regulament de monitorizare ce vizeaza diminuarea sau mentinerea parametrilor vizati si nivelul foarte inalt corespunde declansarii inchidererii vanelor de alimentare.

13.7.1.4 Supapele de securitate ale rezervorului criogenic trebuie dublate si fac obiectul unei monitorizari regulate.

13.7.1.5 Titularul de activitate trebuie sa elaboreze un regulament de umplere destinat sa se asigure ca capacitatea reziduala permite sa accepte volumul susceptibil de a fi produs de instalatii.

13.7.1.6 Operatorul trebuie sa implemeteze un plan de inspectie a rezervorului criogenic si a rezervoarelor sub presiune cat si a instalatiilor conexe prin:

- Inspectie externa:

- monitorizarea suprafetelor externe;

- inspectia supapelor de securitate, izolatiei, fundatiilor, tevilor externe, alimentarilor  cu curent electric.

- Inspectie interna.

13.7.1.7 Alimentarea rezervorului criogenic

Rezervorul trebuie alimentat prin partea superioara..

13.7.1.8  Piederi la instalatia de racire

Operatorul trebuie sa elaboreze o procedura prin care sa defineasca dispozitiile ce trebuie  luate in caz de pierderi la instalatia de racire. Aceste dispozitii vor trebui sa faca obiectul unor exercitii de intreventie.

13.7.1.9  Operatorul trebuie sa instaleze la canalizarile de umplere si de extragere din rezervoare vane de blocare.

13.7.1.10 Operatorul trebuie sa instaleze o perdea de apa in jurul depozitului de amoniac criogenic; aceasta perdea  trebuie dimensionata pentru a retine un nor de gaz corespunzator celui care va fi degajat de ramanerea amoniacului in cuva de retentie.

13.7.1.11 Canalizarile si pompele trebuie echipate cu supape. Pompele trebuie echipate cu retentie care sa permita colectarea eventualelor scurgeri. Detectori de amoniac echipeaza aceste retentii si declanseaza un semnal sonor si luminos.

13.7.1.12 Operatorul trebuie sa instaleze in instalatia de incalzire a schimbatorului un dispozitiv de control de presiune de tip pressostat asociat la o alarma.

13.7.1.13 Un control al presiunii instalatiei de reincalzire trebuie efectuat in continuu. Depasirea pragului inalt de presiune va declansa vanele ce permit izolarea schimbatoarelor cat si o alarma sonora si luminoasa.

13.8 Dispozitii pentru stocajul de azotat de amoniu

Dispozitii generale

13.8.1 Titularul de activitate trebuie sa se asigure ca  produsele sunt identificabile, cu ajutorul documentelor comerciale, si sa tina o situatie zilnica, precisa, a stocurilor si a repartizarii produselor in diferitele alveole, care vor fi identificate in mod vizibil.

13.8.2 Titularul de activitate trebuie sa puna in aplicare cele mai bune practici de intretinere si curatenie vizand pastrarea calitatii produselor.

13.8.3 Pentru a preveni riscurile de incalzire a produselor, se vor lua toate masurile pentru suprimarea punctelor calde care pot conduce la o reactie de descompunere. In special se interzice fumatul in incinta instalatiilor.

13.8.4 Titularul de activitate  va trebui sa vegheze ca echipamentele si materialele de manutanta susceptibile a prezenta puncte calde sa nu fie in contact cu produsele stocate. In locatiile de stocare, incalzirea la flacara sau electrica sunt interzise

13.8.5 Orice interventie de mentenanta in instalatiile de stocare necesita o autorizatie pentru realizarea de lucrari cu surse inflamabile eliberata de responsabilul cu exploatarea instalatiilor.

13.8.6 Circuitele si materialele electrice trebuie sa fie in stare buna, conforme si verificate cu regularitate.

13.8.7 Exploatantul trebuie sa ia toate masurile pentru indepartarea anumitor  produse de ingrasamintele stocate pentru a evita amestecarea cu acestea. Sunt vizate in special materialele combustibile (hidrocarburi, paie, lemn, talas), gazele comprimate, produsele fitosanitare.

13.8.8 Titularul de activitate trebuie sa ia toate masurile pentru prevenirea riscurilor legate de produsele incompatibile cu azotat de amoniu si pentru prevenirea oricarei contaminari a azotatului de amoniu cu produsele reductoare mai ales cu : cloruri, pulberi metalice, nitriti, saruri de cupru, acizi concentrati, sulf elementar, fosfor elementar si orice produs care poate cataliza o reactie de descompunere exploziva.

13.8.9 Daca acest lucru nu poate fi evitat, clorura de potasiu va putea fi stocata in interiorul magaziilor de stocare. In acest caz vor trebui luate toate masurile pentru a evita orice amestec intre clorura si ingrasamintele simple pe baza de nitrati si nitratul de potasiu.

13.8.10 Gestionarea produselor care nu corespund sau nu mai corespund specificatiilor comerciale, precum « praful de carbune de nitrati de amoniu », va trebui sa faca obiectul unei atentii speciale : aceste produse diferite vor fi stocate separat si departe de magazia de stocare, fiind tratate specific. O situatie specifica a stocurilor este tinuta la zi.

13.8.11 In ceea ce priveste combaterea incendiilor, se vor prevedea si valida de catre serviciile de pompieri externe, materiale adaptate riscurilor specifice din punct de vedere cantitativ si calitativ si care permit o interventie interna sau externa.

13.8.12 Se va prevedea afisarea actualizata si vizibila a dispozitiilor de securitate.

13.8.13 Titularul de activitate trebuie sa elaboreze dispozitii de lucru si securitate. Acesta se asigura ca dispozitiile sunt cunoscute si aplicate inclusiv de catre cei care intervin din exterior. O formare a personalului, mai ales a celui responsabil cu prevenirea accidentelor, este asigurata cu  regularitate.

# MONITORIZAREA MEDIULUI

    - Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

- supravegherea din partea organelor abilitate si cu atributii de control;

- automonitoring;

    - Automonitoringul este obligatia societatii conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi  completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 si are urmatoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calitatii factorilor de mediu;

- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;

- monitoringul post-inchidere;

    - Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente. Automonitoringul emisiilor consta in urmarirea concentratiilor de poluanti.

    - Titularul activitatii este obligat sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate.

    - Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu  acordul scris al Agentiei dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

    - Titularul activitatii este obligat sa transmita la A.P.M. Teleorman orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei autorizatii.

    - Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

-    sursele de zgomot pe amplasament;

-    zone de depozitare a deseurilor pe amplasament;

-    evacuarea apelor meteorice;

-    surse de alimentare cu apa aflate pe amplasament.

    - Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societatii si in colaborare cu laboratoare terte acreditate si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie de catre conducere.

## 14.1 AER

### 14.1.1. AER – emisii

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va realiza conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Punctul de monitorizare | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 cosuri de dispersie gaze arse aferente cazanelor producere abur (cazan 3, cazan 4, cazan 6 si cazan 7) la Centrala Termica | Monoxide de carbon (CO) Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Pulberi | Trimestrial – laboratoare terte acreditate | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. | 3 cosuri de dispersie gaze arse aferente celor trei grupuri de cogenerare – Centrala de Cogenerare | Monoxide de carbon (CO) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Pulberi | Continuu Continuu Trimestrial – laboratoare terte acreditate Trimestrial – laboratoare terte acreditate |  |
| 3. | Cos dispersie gaze arse aferent instalatiei Amoniac Kellogg (cuptor cracare + cazan recuperator); | (CO) Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Pulberi | 1 analiza/zi – laborator propriu pentru oxizi de azot (exprimati in NO2) trimestrial – laboratoare terte acreditate pentru toti indicatorii |  |
| 4. | - Turnuri de granulare aferente instalatiei de Uree I | Pentru granulare: Amoniac (NH3) Pulberi de uree | 1 analiza/zi - laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate 1 analiza/zi - laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate | Conform STAS 10812/76 Conform STAS 10813/76 |
|  | - Cos evacuare fluidizor | Pulberi de uree | 1 analiza/zi – laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate | Conform STAS 10813/76 |
| 5. | - Turnuri de granulare aferente instalatiei de Uree II | Pentru granulare: Amoniac (NH3) Pulberi de uree | 1 analiza/zi - laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate 1 analiza/zi - laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate | Conform STAS 10812/76 Conform STAS 10813/76 |
|  | - Cos evacuare fluidizor | Pulberi de uree | 1 analiza/zi – laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate | Conform STAS 10813/76 |
| 5. | - Turn de granulare aferent instalatiei de Azotat de amoniu perlat | Amoniac (NH3) Pulberi de azotat de amoniu | 1 analiza/zi - laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate 1 analiza/zi - laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate | Conform STAS 10812/76 Conform STAS 10813/76 |
|  | - Cos evacuare fluidizor | Amoniac (NH3) Pulberi de azotat de amoniu | 1 analiza/zi - laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate 1 analiza/zi - laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate | Conform STAS 10812/76 Conform STAS 10813/76 |
|  | - 4 cosuri de evacuare LUWE | Amoniac (NH3) Pulberi de azotat de amoniu | 1 analiza/zi - laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate 1 analiza/zi - laborator propriu trimestrial – laboratoare terte acreditate | Conform STAS 10812/76 Conform STAS 10813/76 |
| 6. | Cos de dispersie (duza de evacuare) aferent instalatiei de Acid azotic II | Oxizi de azot (NOx) Protoxid de azot (N2O) | Continuu Continuu | Conform standardelor nationale în vigoare |

NOTA:

- Titularul de activitate are obligatia sa-si monteye si sa-si puna in functiune in cadrul centralei de cogenerare echipamente de monitorizare continua pentru indicatorii : oxizi de azot (exprimati in NO2) si monoxid de carbon (CO) in termen de 6 luni de la data emiterii emiterii prezentei autorizatii integrate de mediu revizuita

- Pentru instalatia Centrala de Cogenerare, monitorizarea indicatorilor de calitate: oxizi de azot (exprimati in NO2) si monoxid de carbon (CO) se va face continuu, in termen de 6 luni respectiv dupa punerea in functiune a echipamentelor de monitorizare continua, de la data emiterii prezentei autorizatii integrate de mediu revizuita.

- Pentru instalatiile Uree II si Azotat de Amoniu – incepand cu 01.01.2014 monitorizarea se va face continuu, pentru poluantul amoniac.

- Prelevarea si analiza tuturor substantelor poluante, precum si asigurarea calitatii sistemelor automatizate de masurare si metodele de masurare de referinta utilizate pentru calibrarea acestora se efectueaza in conformitate cu standardele CEN. In cazul in care nu exista standarde CEN se aplica standardele ISO, standardele nationale sau alte standarde internationale, sau alte metode echivalente.

- Sistemele automatizate de masurare trebuie supuse unui control prin intermediul unor masuratori paralele cu metodele de referinta, cel putin o data pe an, efectuate de catre un organism acreditat. Cheltuielile aferente acestor monitorizari sunt suportate de titularul activitatii.

- Masuratorile pentru determinarea concentratiilor de substante poluante din aer se efectueaza reprezentativ.

- Titularul activităţi are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă.

- Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatea competenta pentru protectia mediului asupra rezultatelor masuratorilor, controlului echipamentelor de masurare, precum si asupra tuturor celorlalte operatii legate de activitatea de masurare a emisiilor in aer.

- Titularul activitatii are obligatia de a anunta imediat autoritatea competenta pentru protecţia mediului la producerea unor avarii, accidente, incidente, etc..

- Titularul activitatii are obligatia de a monitoriza emisiile de poluanţi în aerul înconjurător, utilizând metodele şi echipamentele stabilite în conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, şi transmite rezultatele la A.P.M. Teleorman si G.N.M. – C.J. Teleorman.

- Titularul activitatii are obligatia de a transmite la A.P.M. Teleorman si G.N.M. – C.J. Teleorman  toate informaţiile solicitate, în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu.

- Titularul activitatii are obligatia de a asigura puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu prevederile autorizatiei integrate de mediu.

- Titularul activitatii are obligatia sa informează A.P.M. Teleorman si G.N.M. – C.J. Teleorman, în cazul înregistrării depăşirii valorilor limită de emisie impuse prin autorizatia integrata de mediu.

### 14.1.2. AER – calitatea aerului ambiental (imisii)

| Nr. crt. | Punctul de monitorizare | Indicatori analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A 1 – in fata pavilionului Administrativ A 2 – intre batalul de fosfogips si liziera padurii A 3 – batal 4 sub conducta de fosfogips A 4 – vecinatatea instalatiei de incarcare port A 5 – limita perimetru – la N de instalatia de NH3 Kellog | Pulberi in suspensie (PM10) | Lunar | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | Monoxide de carbon (CO) |  |  |
| 3. |  | Oxizi de sulf (exprimati in SO2) |  |  |
| 4. |  | Oxizi de azot (exprimati in NO2 si NOx) |  |  |
| 5. |  | Amoniac (NH3) |  |  |
| 6. | I 1 – Port Turnu Magurele I 2 – poarta de acces in combinat nr. 2 I 3 – cheson la circa 2 km, in vecinatatea platformei | Pulberi in suspensie (PM10) | Lunar |  |
| 7. |  | Oxizi de azot (exprimati in NO2 si NOx) |  |  |
| 8. |  | Amoniac (NH3) |  |  |

Valorificarea rezultatelor obţinute: urmărirea modului de încadrare a concentraţiilor de poluanţi din emisii şi imisii în limitele impuse în prezenta autorizaţie.

  - Inălţimile de prelevare a probelor la coşurile de evacuare

- CET  coşuri evacuare, 4 cosuri: H1 = H2 = H3 = H4 = 3,2 m

- Centrala de Cogenerare, 3 cosuri: H1 = H2 = H3 = 3,35 m

- Instalaţia Amonic Kellogg: H = 1,8 m

- Turn de granulare Uree I: H1 = H2 = H3 = H4 = 46,4 m

- Evacure aer fluidizor Uree I: H = 10 m

- Turn granulare Uree II: H1 = H2 = H3 = H4 = H5 = H6 = 47,4 m

- Evacure aer fluidizor Uree II:  H = 10 m

- Turn de granulare aferent instalatiei de Azotat de amoniu perlat : H = 78 m

- Cos evacuare fluidizor Azotat de amoniu perlat : H = 39 m

- 4 cosuri de evacuare LUWE Azotat de amoniu perlat : H1 = H2 = H3 = H4 = 56 m

- Instalţia de Acid azotic II, duza evacuare: H = 70 m

## 14.2. APA

### 14.2.1. APA UZATA

Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor tabelului urmator:

| Punctul de prelevare a probei | Categoria apei | Poluanti analizati | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 1 – canal G1 – evacuare ape cu impurificare chimica | Ape uzate tehnologice epurate si ape pluviale evacuate in Dunare (G1) | pH | Zilnic | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
|  |  | Materii in suspensie | Zilnic |  |
|  |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | Saptamanal |  |
|  |  | Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCOCr | Saptamanal |  |
|  |  | Azot amoniacal (NH4+) | Zilnic |  |
|  |  | Azotati (NO3 -) | Zilnic |  |
|  |  | Azotiti (NO2 -) | Saptamanal |  |
|  |  | Sulfati (SO4 2-) | Saptamanal |  |
|  |  | Fosfor total ( P ) | Saptamanal |  |
|  |  | Cloruri (Cl -) | Zilnic |  |
|  |  | Calciu (Ca 2+) | Zilnic |  |
|  |  | Magneziu (Mg 2+) | Saptamanal |  |
|  |  | Floruri | Saptamanal |  |
|  |  | Reziduu filtrat la 105°C | Zilnic |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | Saptamanal |  |
|  |  | Produse petroliere | Saptamanal |  |
| S 2 – inainte de evacuarea in statia de epurare a orasului Turnu Magurele (S.C. APA SERV S.A. Teleorman – Sucursala Turnu Magurele) | Ape menajere evacuate in reteaua orasului Turnu Magurele (S.C. APA SERV S.A. Teleorman – Sucursala Turnu Magurele) | Temperatura | Lunar | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | Materii in suspensie |  |  |
|  |  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) |  |  |
|  |  | Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCOCr |  |  |
|  |  | Crom hexavalent (Cr6+) |  |  |
|  |  | Cianuri totale (CN) |  |  |
|  |  | Azot amoniacal (NH4+) |  |  |
|  |  | Sulfati (SO4 2-) |  |  |
|  |  | Fosfor total ( P ) |  |  |
|  |  | Cloruri (Cl-) |  |  |
|  |  | Produse petroliere |  |  |
|  |  | Fenoli |  |  |
|  |  | Cadmiu (Cd2+) |  |  |
|  |  | Azotiti (NO2-) |  |  |
|  |  | Azotati (NO3-) |  |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
|  |  | Detergenti sintetici biodegradabili |  |  |

      - Se va realiza analiza calitativa a apelor uzate, prin laboratorul propriu sau in colaborare cu laboratoare de specialitate, pentru poluantii si parametrii mentionati in Autorizatia de Gospodarire a Apelor.

      - Controlul debitelor si ale nivelelor de incarcare cu indicatori de poluare se realizeaza conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor.

      - Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa.

      - Titularul activitatii are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.

      - Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuare a apelor de pe amplasament.

      - Operatorul are obligatia sa stabileasca si sa institue zonele de protectie ale surselor de apa conform H.G. nr. 930/2005.

      - Titularul activitatii are obligatia sa respecte prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor si sa instiinteze in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul revizuirii acesteia.

      - Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate in receptori naturali.

### 14.2.2. APA SUBTERANA

| Nr. crt. | Punctul de monitorizare | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | F 335 A – zona Ambalare Uree II F 335 B – zona Ambalare Uree II F 397 A – zona instalatie Uree II F 397 B – zona instalatie Uree II E 80 – zona instalatie Oxigen F 342 – zona instalatie Amoniac Kellogg F 333 – zona Depozit Uree II F 392 – zona Depozit Amoniac E 79 – zona instalatie Uree II F1 – F15 - forajele de control de la depozitul de fosfogips si depozitul de cenusa de pirita | Amoniu | Semestrial | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | CCO – Mn | Semestrial |  |
| 3. |  | pH | Semestrial |  |
| 4. |  | Cloruri | Semestrial |  |
| 5. |  | Sulfati | Semestrial |  |
| 6. |  | Azotati | Semestrial |  |
| 7. |  | Uree | Semestrial |  |
| 8. |  | Fluor | Semestrial |  |
| 9. |  | Fosfor total | Semestrial |  |
| 10. |  | Azot total | Semestrial |  |
| 11. |  | Arseniu | Semestrial |  |
| 12. |  | Cadmiu | Semestrial |  |
| 13. |  | Cobalt | Semestrial |  |
| 14. |  | Crom | Semestrial |  |
| 15. |  | Cupru | Semestrial |  |
| 16. |  | Fier total | Semestrial |  |
| 17. |  | Mercur | Semestrial |  |
| 18. |  | Nichel | Semestrial |  |
| 19. |  | Plumb | Semestrial |  |
| 20. |  | Zinc | Semestrial |  |

Forajele F 335 A, F 335 B, F 397 A, F 397 B, E 80, F 342, F 333, F 392 si E 79 sunt foraje amplasate pe zona funcţională a amplasamentului.

- Se va realiza semestrial prelevarea si analizarea calitatii apei freatice din forajele de monitorizare, urmarindu-se evolutia in timp si influenta activitatii de la S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele asupra acesteia, prin compararea rezultatelor analizelor cu rezultatele investigatiilor realizate in cadrul documentatiei necesara obtinerii Autorizatiei Integrate de Mediu revizuite.

- Valorile inregistrate in documentatia care sta la baza solicitarii revizuirii Autorizatiei Integrate de Mediu constituie valori de referinta in aprecierea calitatii apei subterane de pe amplasament, pentru evaluarile semestriale.

## 14.3. SOL

| Nr. crt. | Punctul de monitorizare | Indicatori | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S 1 – zona batalului V C, latura E, colt lateral, la 5 m de batal, intre digul de protectie si canalul de infiltratie S 2 – zona batalului VB, pe directia NV, la 2/3 de la confluenta lor si 12 – 15 m de batal S 3 – zona gurii de deversare G 1, pe directia SV, la distanta de 20 m la gura de deversare S 4 – zona decantoarelor din cadrul instalatiei de tratare apa, pe directia E, spre turnurile de recirculare apa, la 35 m de drumul de acces S5 – zona haldei de cenusa 7 S6 – zona depozitului de carbonat de calciu, partea N - V P 2 – zona intrarii in incinta, la circa 8 m de gard ; P 4 – zona sferelor de amoniac ; P 6 – zona dintre statii recirculare si la 8 m N – E drum acces; P 7 – zona remizei CF, langa drum acces | Produse petroliere | Anual | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |
| 2. |  | Sulfati | Anual |  |
| 3. |  | Sulf (elementar) | Anual |  |
| 4. |  | Fluor | Anual |  |
| 5. |  | Nichel | Anual |  |
| 6. |  | Cupru | Anual |  |
| 7. |  | Cadmiu | Anual |  |
| 8. |  | Plumb | Anual |  |
| 9. NPK II ; P 10 – zona intrarii gospodariei gaz metan, drum acces ; P 12 – zona instalatiei Kellog, la circa 20 m intrare Uree I ; P 14 – zona depozitului de amoniac, la circa 10 m si circa 6 m de gura de intrare aer industrial acid azotic ; |  | Zinc | Anual |  |
| 10. |  | Cobalt | Anual |  |
| 11. |  | Arsen | Anual |  |
| 12. |  | Crom | Anual |  |
| 13. |  | Mangan | Anual |  |
| 14. |  | Carbon organic total | Anual |  |
| 15. |  | Azotati | Anual |  |
| 16. |  | Amoniu | Anual |  |

    - Valorile inregistrate in documentatia care sta la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu constituie valori de referinta in aprecierea calitatii solului de pe amplasament, pentru evaluarile anuale.

    - Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

    - Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa. In caz contrar, se impune eliminarea efectelor deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.

    - Se vor curata si se vor stropi caile de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor. Emisiile accidentale de praf pe platforme se vor curata dupa caz manual sau prin aspirare in regim mobil sau stationar.

## 14.4. DESEURI

14.4.1. Deseuri tehnologice

- ţinerea evidenţei deşeurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare: tipul deşeului şi codul acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;

- colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare;

- compozitia chimica si fizica a deseurilor produse si a caracteristicilor periculoase;

c)  determinari privind compozitia chimica si fizica si a caracteristicilor periculoase pentru deseurile periculoase care se elimina de pe amplasament, conform legislatiei in vigoare;

d) efectuarea transportului de deseuri in conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

e)  caracterizarea deseurilor destinate depozitarii in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005 – privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

14.4.2. Deseuri cu regim special

Uleiuri uzate (H.G. nr. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate).

- asigurarea conditiilor de colectare auleiurilor uzate pe tipuri (recipienti, sptiu amenajat) si predarea lor la unitatile autorizate in colectare/valorificare;

- inscriptionarea vizibila pe recipienti a categoriei de ulei uzat;

  - nedeversarea pe sol, canalizare sau in receptorii naturali a uleiurilor uzate;

Baterii si acumulatori (H.G. nr. 1132/2008 - privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase).

- depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzaţi în spaţii amenajate-împrejmuite şi asigurate pentru prevenirea scurgerilor de electrolit; predarea acestora la unităţi autorizate în colectarea / valorificarea lor;

- nedezmembrarea acumulatorilor în vederea recuperării de părţi componente;

- nedeversarea pe sol, canalizare sau receptori naturali a electrolitului acumulatorilor ;

Anvelope uzate (H.G. nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate).

- depozitarea temporară a acestora şi predarea lor persoanelor juridice care le-au introdus pe piaţă ori persoanelor juridice autorizate pentru reutilizarea, reşaparea, reciclarea sau valorificarea termoenergetică a anvelopelor uzate.

14.4.3. Ambalaje

- ţinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform H.G. nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare: cantitate introdusă pe piaţă, cantitate reutilizabilă, număr rotaţii;

- marcarea / inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei “ambalaj reutilizabil” ;

- colectarea şi predarea deşeurilor de ambalaje unităţilor autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare.

## 14.5 ZGOMOT

Se va realiza anual, printr-un set de masuratori in urmatoarele puncte de monitorizare:

P1 - In fata pavilionului administrativ

P2 - Intre batalul de fosfogips si liziera padurii

P3 - Batal 4, sub conducta de fosfogips

P4 - Vecinatatea instalatiei de incarcare din port

P5 - Limita perimetru – la nord de Instalatia de amoniac Kellogg

## 14.6 Monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces

Monitoringul tehnologic este o actiune distincta si are ca scop verificarea periodica a starii si functionarii instalatiilor din cadrul societatii analizate.

14.7 Monitoringul post – inchidere

In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite urmatoarele actiuni:

- golirea bazinelor si conductelor, spalarea lor;

- demolarea constructiilor, colectarea separata a deseurilor din constructii, valorificarea lor sau depozitarea pe o halda ecologica, functie de categoria deseului;

- refacerea, dupa caz, a analizelor din Raportul de amplasament in vederea stabilirii conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii.

## 14.8 Mirosuri

- Conform Standardului National nr. 12574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, emisiile de substante puternic mirositoare nu trebuie sa creeze in zona de impact, miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv.

- Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagrabile persistente, sesizabile olfactive tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu – se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

# MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR PERICULOASE

      - Incepand cu 1 decembrie 2010 producatorii / importatorii / utilizatorii din aval / fabricantii de articole / distribuitorii de substante au obligatia:

- sa clasifice, eticheteze si sa ambaleze substantele si amestecurile in conformitate cu Regulamentul  nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor, amestecurilor si articolelor (CLP);

- sa se asigure ca cerintele CLP sunt respectate inainte de introducerea substantelor pe piata;

- sa clasifice substantele care nu sunt introduse pe piata dar fac obiectul inregistrarii sau notificarii in conformitate cu art. 6, 7, 9,17 sau 18 a Regulamentului REACH;

- sa efectueze clasificarea in conformitate cu CLP, Titlul II, art 5-14;

- sa efectueze etichetarea in conformitate cu CLP, Titlul III, art. 17-33;

- sa efectueze ambalarea in conformitate cu CLP, Titlul IV, art. 35.

      - Producatorii/importatorii de substante au obligatia:

- sa notifice la ECHA elementele de clasificare si etichetare ale substantelor introduse pe piata care fac obiectul inregistrarii (conform REACH) sau clasificarii (conform CLP);

- sa ia toate masurile pentru a se pune la curent cu noile informatii stiintifice sau tehnice disponibile care ar putea schimba clasificarea substantelor introduse pe piata, iar in cazul in care iau la cunostinta astfel de informatii, pe care le considera adecvate si de incredere,  sa efectueze o noua evaluare a clasificarii (Regulamentul CLP, art. 15);

- sa actualizeze eticheta substantelor puse pe piata  dupa orice schimbare a clasificarii.

      - Achizitionarea substantelor periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase si Regulamentului CE nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare  a Regulamentului CE nr. 1907/2006, se va face numai in conditiile in care producatorul, importatorul sau distribuitorul furnizeaza Fisa cu date tehnice de securitate, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.

      - Recipientii sau ambalajele substantelor si amestecurilor chimice periculoase trebuie sa asigure:

- prevenirea pierderilor de continut prin manipulare, transport sau depozitare;

- sa fie etichetate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor;

      - Titularul activitatii va utiliza informatiile din Fisele cu date tehnice de securitate ale substantelor si amestecurilor chimice periculoase utilizate in instalatie pentru gestiunea corespunzatoare a acestora.

      - Se vor lua urmatoarele masuri generale:

- depozitarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori;

- magaziile vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor straine.

      - Gestiunea acestor substante se va realiza de catre persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuiesc luate in cazul unui accident.

      - Se vor afla in stoc materiale absorbante si de neutralizare a scurgerilor accidentale.

      - Titularul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a:

- lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila;

- elimina, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si amestecurile periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica.

      - Conform Regulamentului CE  552/2009 – restrictiile privind producerea, introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante, amestecuri si articole periculoase. “Se interzice introducerea pe piata a azotatului de amoniu după 27 iunie 2010 ca atare sau in amestecuri care contin concentratii mai mari sau egale cu 16 % în greutate azot provenind din azotat de amoniu, cu exceptia furnizarilor catre: (a) utilizatori in aval si distribuitori, autorizati in conformitate cu Directiva 93/15/CEE  a Consiliului; (b) fermieri, în scopul utilizarii in activitati agricole; ( c) persoanele fizice sau juridice care desfasoara activităti profesionale precum horticultura, cresterea plantelor în sere, intretinerea parcurilor, silvicultura”.

      - Conform Regulamentului 1907/2006 REACH: “Producatorii de substante/amestecuri   chimice sunt obligati sa gestioneze substantele chimice conform Fiselor cu Date de Securitate intocmite in conformitate cu Anexa I a Regulamentul nr. 453/2010. Substantele se vor folosi numai pentru utilizarile prezentate in Fisa cu Date de Securitate. Producatorii au obligatia elaborarii Fiselor cu Date de Securitate conformitate cu Anexa I a Regulamentul nr. 453/2010.

      - Persoana responsabila are atributii expres stabilite de operator pentru supervizarea operatiunilor cu substante clasificate si desfasurarea acestora cu respectarea reglementarilor in vigoare. Orice modificare cu privire la persoana responsabila sau la inlocuitorul acesteia se comunica imediat Agentiei Nationale Antidrog.

      - Desfasurarea operatiunilor cu substante clasificate drept precursori, se face cu respectarea urmatoarelor obligatii:

- operatorii care desfasoara operatiuni cu substante clasificate de categoria 3 sunt obligati sa-si declare locatiile;

- asigurarea etichetarii, potrivit prevederilor legale in vigoare si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 7 din Regulamentul 273/2004 si la art.5 din Regulamentul 111/2005;

- asigurarea  masurilor de depozitare a substantelor si preparatelor periculoase, in functie de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizori; depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu( sol, apa,aer); pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica; incaperile vor fi aerisite, protejate impotriva intrarilor persoanelor straine;

- asigurarea materialelor absorbante si de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Tipurile de substanţe periculoase / amestecuri  prezente pe amplasament

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Clasificare | Capacitatea totală (maximă) de stocare | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acid azotic | O; R8-C; R35 | 2 x 190 t 3 x 190 t 2 x 730 t | Rezervoare | Presiune atm., max. 600C |
| 2. | Acid clorhidric | T; R23-C; R35 | 3 x 60 mc | Rezervoare | Condiţii atmosferice |
| 3 | Amoniac | R10-T; R23-C; R34-N; R50 | 15000 t | Rezervoare - tanc | -340C pres. atmosferica |
| 4. | Azotat de amoniu granulat | O-R9;Xi-R36 | 5 000 t saci 600 t vrac | Depozite, ambalat în saci de 50 kg. | Condiţii atmosferice |
| 5. | Azotat de amoniu solutie | Periculos | 2 x 1000 t | Rezervoare | Condiţii atmosferice |
| 6. | Uresoft | R36/38 | 50 t | In butoaie PVC de 200 kg | - |
| 7. | Clor | T, R23 Xi, R36/37/38 N, R50 | 100 kg | Butelii clor | - |
| 8. | Dietanolamina – componentă din soluţia Carsol | Xn; R22-48/22-Xi; R38-41 | 1 t | Se află în instalaţie | P abs. = 27 atm Pdes. = 0,27 atm Tmax. = 120oC |
| 9. | Gaz natural | F+; R12 | Nu se stochează | - | - |
| 10. | Morfolină | Xn, R10 C, R20/21/22, R34 | 10 t | Butoaie 200 kg | Condiţii atmosferice |
| 11. | Oxid de calciu (var) | R8, R34, R41 | 100 t | Deposit amenajat | Condiţii atmosferice |
| 12. | Motorină | Carc. Cat. 3; R40 | 85 t | Rezervoare | Condiţii atmosferice |
| 13. | Reactivi Nalco 8506 | T, N, R23/24/25 R34, R43, R50/53 | - | Butoaie | Condiţii atmosferice |
|  | - xilensulfonat de sodiu |  |  |  |  |
|  | - PEG-isotridecylether |  |  |  |  |
| 14. | Reactivi Nalco 73500 | R23/25 R34, R42/43, R50 | - | Butoaie | Condiţii atmosferice |
|  | - glutaraldehida - metanol |  |  |  |  |
| 15. | Reactiv Nalco 7330 | R23/24/25, R34/43, R50/53 | - | Butoaie | Condiţii atmosferice |
|  | - 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one |  |  |  |  |
|  | - 2-methyl-2H-isothiazol-3-one |  |  |  |  |
| 16. | Reactiv Nalco 3434 | - | - | Butoaie | Condiţii atmosferice |
| 17. | Precondensat U 80 | R23/24/25, R34, R40, R43 | 20 t | In cisterne CF | - |
| 18. | Oxigen | R8 | - | - | - |
| 19. | Hidrazina | R-10 carc.cat.2 R45-T R23/24/25-C R34-43-N R50-53 | 0,2 | Butoaie de 200 l | - |
| 20. | Acid sulfuric | R35, R36/38 | 2 x 1000 t | Rezervoare | Condiţii atmosferice |
| 21. | Helamina | C,Hn;R 10-21/22-34 C,Hn;R 20/21/22-34 C,Hn;N,R 22-34-50 | 0,4 | Butoaie de 200 l | Condiţii atmosferice |

# EVIDENTE

Titularul activitatii va inregistra si tine evidenta urmatoarelor informatii pe compartimente in parte, conform responsabilitatilor:

- datele privind functionarea instalatiilor;

- datele privind verificarea si intretinerea instalatiilor, echipamentelor si dotarilor;

- datele privind incidentele, avariile, poluarile accidentale;

- datele privind monitorizarea emisiilor si a calitatii mediului, specificate in capitolul Monitorizare;

- datele solicitate de A.P.M. Teleorman si transmise de titular catre autoritatea de mediu, conform capitolului Raportari la unitatea teritoriala si regionala pentru protectia mediului;

- datele privind verificarile si inspectiile pe linie de mediu;

- planurile si programele existente, pentru desfasurare in conditii de siguranta a activitatii;

- autorizatiile detinute pentru desfasurarea activitatii;

- contracte de prestari servicii;

- societatile care efectueaza lucrari pe amplasament;

- modul de indeplinire a masurilor impuse de autoritatile de mediu, in urma inspectiilor efectuate pe amplasament.

Registrele si evidentele se mentin pe durata de functionare a instalatiei autorizate, la compartimentele respective, in format electronic sau registre.

Titularul autorizatiei trebuie sa intocmeasca si sa mentina un dosar pentru informarea publica. Acesta trebuie sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul societatii si trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentia de Mediu si titularul autorizatiei, Autorizatia Integrata de Mediu, Solicitarea, Raportarea Anuala, precum si alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

# RAPORTARI LA UNITATEA LOCALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Titularul activitatii va transmite catre A.P.M. Teleorman urmatoarele documente

| Nr. crt. | Raport | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
| Aer |  |  |
| 1. | Nivel de emisii trimestrial pentru fiecare poluant | Trimestrial |
| 2 | Cantitatea anuala a emisiilor conform chestionarelor solicitate de APM Teleorman | Conform termenului din chestionarul transmis de A.P.M. Teleorman |
| 3 | Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. | 30 aprilie anul in curs pentru anul precedent. |
| Apa uzata |  |  |
| 1 | a) Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei uzate tehnologice si pluviale deversate in Fluviul Dunarea. b) Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apei menajere deversate in reteaua de canalizare oraseneasca. | a) Lunar b) Lunar |
| 2 | Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. | 30 aprilie anul in curs pentru anul precedent. |
| Sol |  |  |
| 1 | Valoarea concentratiei poluantilor monitorizati | 15 ale lunii urmatoare anului incheiat |
| Apa subterana |  |  |
| 1 | Calitatea apei prelevata din forajele existente pe amplasamentul SC DONAU CHEM SRL Turnu Magurele si forajele noi executate. | Semestrial |
| Deseuri |  |  |
| 1 | Situatia lunara a gestiunii deseurilor | 10 ale lunii urmatoare |
| 2 | Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Data inscrisa in chestionar |
| 3 | Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior |
| Alte raportari |  |  |
| 1 | Copie dupa Ordinul de plata prin care s-a virat la Fondul de mediu suma baneasca aferenta activitatii cu precizarea pe OP a activitatii desfasurate | 25 ale fiecarei luni |
| 2 | Poluari accidentale odata cu producerea lor | Imediat de la producerea acestora |
| 3 | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | Martie anul urmator raportarii |
| 4 | Situatia investitiilor realizate | Lunar, la serviciul Monitoring- APM Teleorman, G.N.M. – C.J. Teleorman. |

Raportul anual privind starea mediului, va cuprinde:

- Date privind activitatea de productie in anul incheiat.

- Utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilitati (consumuri specifice, eficienta energetica).

- Impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei freatice, nivelul zgomotului.

- Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

- Calitate, cantitate combustibili utilizati.

- Toate rapoartele trebuie certificate de catre managerul agentului economic, titular al autorizatiei sau de catre alta persoana desemnata de managerul instalatiei.

- La inceputul fiecarui an calendaristic titularul activitatii va consulta autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la datele de prezentare si a continutului raportarilor.

# INSTIINTARI

- Operatorul va informa A.P.M. Teleorman, G.N.M. – C.J. Teleorman si populatia din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului, imediat ce acestea se produc, si va suporta prejudiciile cauzate.

- Operatorul va instiinta A.P.M. Teleorman si G.N.M. – C.J. Teleorman in ziua producerii, despre:

  - detectarea oricarei emisii in mediu, care depaseste limita relevanta specificata in autorizatie;

  - detectarea de emisii a unei substante care nu este mentionata in aceasta autorizatie si care a cauzat o poluare;

  - orice disfunctiune, avarie sau oprire a utilajelor, instalatiilor sau activitatilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului;

  - orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului;

- Operatorul va transmite A.P.M. Teleorman si G.N.M. – C.J. Teleorman o instiintare scrisa:

  - la incetarea definitiva a activitatii oricarei parti din instalatia IPPC autorizata;

  - la incetarea activitatii intregii instalatii IPPC autorizate, pentru o perioada posibil a depasi un an si repornirea activitatii in intregime sau partial;

  - in cazul modificarii avizelor si autorizatiilor detinute la data emiterii prezentei autorizatii.

- Operatorul va instiinta in scris A.P.M. Teleorman si G.N.M. – C.J. Teleorman, in cazul in care apar urmatoarele situatii:

  - orice modificare a datelor de identificare a operatorului sau titularului de activitate, declarate in solicitare;

  - orice schimbare a operatorului sau titularului de activitate, preluare de active, vanzare, cesionare, actiuni intreprinse in scopul declararii falimentului, lichidarii;

  - cresterea substantiala a capacitatii (cu cel putin 10 %).

# OBLIGATIILE  TITULARULUI ACTIVITATII

    - Titularul activitatii este obligat sa respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007, privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului.

    - Investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic pentru amplasament si zonele adiacente trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

- analiza si interpretarea datelor existente;

- investigarea si evaluarea preliminara;

- investigarea si evaluarea detaliata.

    - La finalizarea golirii depozitelor de stocare temporara a deseurilor, titularul de activitate este obligat sa notifice A.P.M. Teleorman si celelalte autoritati, care au atributii si raspunderi specifice in domeniul protectiei mediului, in vederea validarii finalizarii golirii.

    - In cazul in care concentraţia unuia sau a mai multor poluanţi se situeaza peste pragul de alerta, dar nu atinge valorile pragului de interventie, titularul de activitate are obligatia sa asigure monitorizarea periodica a evolutiei concentratiilor de poluanti in mediul geologic, in scopul reducerii acestor concentratii sub valorile pragului de alerta conform prevederilor  Ord. nr. 756/1997.

    - In cazul in care concentratia unuia sau a mai multor poluanti depaseste valorile pragului de interventie, titularul de activitate are obligatia sa realizeze etapa de investigare si evaluare detaliata, precum si studiu de evaluare a riscului, la solicitarea si in conditiile stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului, pentru a se putea elabora Proiectul tehnic de remediere/ecologizare. Proiectul tehnic de remediere/ecologizare, va fi inaintat autoritatii competente pentru protectia mediului, in vederea aprobarii acestuia. Rezultatele investigarii si evaluarii detaliate sunt cuprinse in raportul geologic final de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic, care se depune la autoritatea competenta pentru protectia mediului.

    - Titularul activitatii este obligat sa respecte prevederile H.G. nr. 1403/2007, privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

    - Titularul activitatii este obligat sa doteze Centrala de Cogenerare cu echipamente de monitorizare continua a indicatorilor de calitate ai aerului – oxizi de azot (exprimati in NO2) si monoxid de carbon (CO).

    - Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia.

    - Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor.

    - Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru  prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora.

    - Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

    - Titularul activitatii/operatorul este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre stadiul lucrarilor din Planul de Actiuni.

    - Activitatile autorizate trebuie sa se desfasoare si sa fie controlate astfel incat  sa fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevazut in autorizatia integrata de mediu.

    - In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul de activitate  va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

    - In cazul in care titularul de activitate nu respecta termenele asumate prin Planul de Actiuni, autoritatea de mediu poate sa decida reducerea activitatii, sistarea si chiar retragerea autorizatiei de mediu (dupa caz), conform prevederilor legale.

    - Nicio modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare  in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei.

    - Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite.

    - Titularul activitatii trebuie sa actualizeze anual Planul de Actiuni, inclusiv planificarea in timp real pentru atingerea obiectivelor si sarcinilor de mediu; modificarile la Planul de Actiuni, trebuie transmise A.P.M. Teleorman si G.N.M. – C.J. Teleorman, pentru informare, ca parte a Raportului Anual de Mediu; odata agreat, noul Plan de Actiuni va fi implementat si actualizat de catre titularul autorizatiei.

    - Titularul autorizatiei trebuie sa implementeze masurile stabilite in Planul de Actiuni, conform planificarii in timp aprobate.

    - Planul de Actiuni trebuie revizuit anual, luand in considerare cresterea capacitatii de productie, orice ehipament sau proces nou instalat, iar modificarile acestea trebuie notificate Agentiei pentru aprobare, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

    - Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului.

    - Titularul Autorizatiei  trebuie sa stabileasca si sa mentina un program pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului.

    - Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

    - Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea limita de emisie  stabilita in  Capitolul 11. Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibililor  si in urma desfasurarii proceselor tehnologice nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici, stabilite la  Capitolul 11.1.1.

    - Monitorizarea si analizele fiecarei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 14. Monitorizarea mediului, 14.1. Aer (14.1.1 Aer – emisii si 14.1.2 Aer – imisii); un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si Inregistrare.

    - Nicio emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 11.- Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 11.2- Apa uzata, 11.4- Apa subterana, a prezentei autorizatii.

    - Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit la capitolul 14. Monitorizarea mediului, punctele 14.2- Apa (14.2.1 – Apa uzata, 14.2.2 – Apa subterana).

    - Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze anual masuratori privind zgomotul operatiunilor pe amplasament.

    - Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote in afara amplasamentului.

    - Titularul activitatii este obligat sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare, conform H.G. nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006, art. 64, punctul b.

    - Mentinerea starii de operativitate si intretinerea periodica a cuvelor de retentie si a instalatiilor aferente acestora.

    - Toate puturile de alimentare cu apa trebuie etansate sa aiba asigurate zonele de protectie conform H.G. nr. 930/2005, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

    - Emisiile in sol vor respecta Valorile Limita de emisie stabilite la Capitolul 11.- Concentratii de poluanti, admise la evacuarea in mediul inconjurator- 11.3 – Sol, incepand cu data emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu revizuita.

    - Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru  toti factorii de mediu prevazute in Capitolul  14 -. Monitorizarea factorilor de mediu.

    - Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

    - Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

    - Titularul activităţii în care sunt prezente substanţe periculoase are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.

    - Titularul activităţii va face dovada către autorităţile competente de control că a luat toate măsurile, conform H.G. nr. 804/2007, pentru prevenirea pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

    - Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, trebuie revizuit anual dupa  cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

    - Titularul activităţii are obligaţia de a informa imediat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţie civilă, în cazul în care, după transmiterea notificării apar următoarele modificări:

- creşterea semnificativă a cantităţii sau schimbarea semnificativă a naturii ori a stării fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricărei modificări în procesele în care este utilizată această substanţă periculoasă;

- închiderea definitivă, temporară sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei;

- schimbarea titularului activităţii.

    - Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii; un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

    - Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

    - Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locala de mediu si la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

    - Drenajele de la cuvele de retentie trebuie conduse spre colectare, testare si eliminare in conditii de siguranta; toate cuvele de retentie trebuie testate cel putin o data la 3 ani. Un raport al acestor testari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

    - Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- sursele de zgomot pe amplasament;

- zone de depozitare a deseurilor pe amplasament;

- evacuarea apelor meteorice;

- puturi de monitorizare a apei subterane pe amplasament.

    - Operatorul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009, Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului cu privire la amenintarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia.

    - Operatorului de activitate i se recomanda elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluărilor de impact asupra mediului şi/sau a evaluărilor de risc.

    - Conform art. 14, punctul 4 din O.U.G. nr. 195 – privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata şi  completata prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 164/2008, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia, in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

# MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

- Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - modificata şi  completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 - se aplică în mod corespunzător în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

In acest sens, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

- In termen de 60 zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr – un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public (O.U.G. nr. 195/2005, art. 10, alin. 1,2,3).

- In cazul incetarii definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din instalatie, titularul activitatii trebuie sa dezvolte un  plan de inchidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Planul de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului tehnic general (pct. 18). In planul de inchidere trebuie sa fie incluse minimum urmatoarele:

- scurgerea sau spalarea conductelor si vaselor si golirea lor completa de orice continut potential periculos;

- depunerea la autoritatea competenta pentru protectia mediului a planurilor tuturor conductelor, instalatiilor si rezervoarelor subterane/suprafata;

- orice masura de precautie specifica, necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat istoric prin activitatile desfasurate pe amplasament;

- testarea solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate si necesitatea remedierii lui in vederea redarii zonei intr-o stare satisfacatoare.

- Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului autorizatiei.

- Dezafectarea, demolarea instalatiei si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.

- In cazul  inchiderii definitive a unei instalatii, operatorul va prezenta autoritatii de mediu, un dosar cu planul reactualizat al terenurilor aferente instalatiei si un memoriu asupra starii amplasamentului.

In cazul încetării definitive a activităţilor desfăşurate în prezent de S.C. DONAU CHEM S.R.L. Turnu Magurele se propune următorul Plan de închidere, ce include etapele prezentate în continuare:

A. Activităţi preliminare de elaborare a următoarelor documentaţii:

 proiecte tehnice de închidere şi dezafectare a instalaţiilor de pe platformă ;

 bilanţuri de mediu pentru încetarea definitivă a activităţilor societăţii ;

Proiectele tehnice şi bilanţurile de mediu elaborate în faza preliminară închiderii vor include informaţii referitoare la:

- activităţile ce sunt prevăzute a fi realizate pentru închidere şi durata estimată pentru realizarea acestora;

- metodele şi tehnicile de demontare a utilajelor, echipamentelor şi conductelor, precum şi de demolare a construcţiilor;

- cantităţile de deşeuri produse datorită activităţilor de închidere şi stabilirea metodelor de tratare şi / sau eliminare;

- modul de asigurare a securităţii obiectivului;

- tipul de contaminare probabilă/posibilă, inclusiv lista substanţelor chimice utilizate pe amplasament;

- stabilirea exactă a locurilor de prelevare a probelor de sol, pentru determinarea prezenţei contaminării;

- prezentarea amplasamentului şi a terenurilor învecinate amplasamentului, cu menţionarea dacă proprietarii amplasamentelor adiacente sunt sau au fost surse potenţiale de contaminare;

- rezultatele oricăror investigaţii anterioare ale terenului din amplasament sau vecinătate;

- localizarea cursurilor de apă de suprafaţă, în special acolo unde acestea pot fi indirect afectate prin contaminarea apei subterane sau drenaje deschise din amplasament;

- informaţii hidrogeologice:

- extinderea şi utilizarea acviferelor din zonă; nivelul apei freatice; gradientul şi direcţia de

curgere a apei subterane,

- solurile şi proprietăţile solurilor (tipul de sol, porozitatea şi conductivitatea hidraulică),

- sursele de alimentare cu apă a comunităţii locale şi localizarea fântânilor sau forajelor

particulare sau industriale;

- costurile estimate ale activităţilor de închidere a obiectivului;

- posibila utilizare viitoare a amplasamentului.

B. Încetarea activităţilor productive

Se opresc treptat instalaţiile tehnologice respectând procedurile specificate în regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor şi măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor, conductelor, etc.

In aceasta situatie se procedeaza la oprirea instalatiilor tehnologice in ordinea urmatoare:

- instalatia de amoniac;

- instalatia de Uree I;

- instalatia de Uree II;

- instalatia de Ingrasaminte Complexe NPK II;

- instalatia de Acid Azotic;

- instalatia de azotat de amoniu solutie;

- instalatia de azotat de amoniu granulat;

- golirea depozitului de amoniac;

- golirea depozitelor si incetarea activitatii de ambalare si expeditie produse finite;

- incetarea activitatii de productie in instalatiile auxiliare.

C. Activităţi de curăţire a utilajelor şi echipamentelor; evacuarea produselor şi a deşeurilor rezultate

1. Se vor goli complet şi curăţa / spăla vasele în care mai rămân materiale solide sau lichide. Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platformă, în depozitele existente. Lichidele / solidele recuperate se vor depozita în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, care să asigure condiţiile de etanşeitate necesare.

2. Produsele finite şi materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate .

3. După epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate vasele şi clădirile care au servit drept depozite de materii prime sau produse finite .

4. Se va ţine o evidenţă strictă a materialelor stocate şi / sau evacuate.

5. Deşeurile nerecuperabile se vor elimina / valorifica numai prin firme specializate.

D. Activităţi de conservare

1. Clădirile refolosibile: clădiri administrative, depozite acoperite, etc., care datorită destinaţiei pe care au avut-o nu pot afecta starea mediului şi sănătatea factorului uman, se vor păstra ca atare pentru valorificare ulterioară, conform intereselor societăţii.

2. Se va asigura conservarea (izolarea împotriva umidităţii, protejarea împotriva intemperiilor) şi paza acestor clădiri.

3. Conservarea unor echipamente şi / sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă ce se va stabilii astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică a acestora sau să permită degradarea.

4. Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi / sau inertizare cerute de specificul echipamentului conservat.

E. Activităţi de demontare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare

După finalizarea tuturor operaţiilor de curăţire şi / sau conservare, se poate trece la eventuala demontare a utilajelor şi echipamentelor.

1. Demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va face utilizând metode şi tehnici în funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în depozitele existente.

2. Utilajele şi echipamentele care sunt în stare bună se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai pot reutiliza vor fi valorificate prin vânzare la terţi, ca fier vechi.

3. Se va demonta aparatura AMC din instalaţii şi, în măsura în care se asigură garanţie viitoare, va fi valorificată.

4. Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea urmând a fi valorificate, funcţie de starea fizică, ca materiale şi / sau ca deşeuri feroase / neferoase.

5. Se vor demonta instalaţiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea instalaţiilor electrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora la firmele specializate.

Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare şi condensatoare  vor fi stocate în butoaie metalice, ce vor fi depozitate temporar  în magazie, urmând a fi valorificate printr-o firmă specializată pentru regenerarea lor.

6. Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se temporar pe platforme betonate, până vor fi valorificate ca deşeuri metalice.

F. Activităţi de demolare

1. După golirea completă a halelor de producţie de utilaje, halele vor fi demolate (numai cele care nu vor fi păstrate) ;

2. Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societăţii, şi va fi evacuat către un depozit de deşeuri nepericuloase, pentru depozitare finală.

G. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului

1. Pe platforma propriu-zisă, în locul unde existau instalaţiile de producere ingrasaminte chimice simple sau complexe, se vor realiza investigaţii analitice privind poluarea solului si apei freatice. Poluanţii investigaţi sunt cei specifici fabricaţiei desfăşurate pe amplasament, respectiv: pH, azot total, fosfor total, cloruri, sulfati, uree, fluor, CCO – Mn. Metodele de testare utilizate pentru analizarea probelor de sol şi apă subterană sunt conform standardelor specifice în vigoare.

În cazul în care se va constata poluarea semnificativă a solului cu poluanţi puţin solubili, greu levigabili, se va excava solul de pe suprafaţa poluată şi se va transporta la o haldă la depozitare finală.

Pentru poluanţii uşor levigabili se va stabilii un program de monitorizare pe termen lung atât pentru sol cât şi pentru apa freatică.

2. Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie, se vor înierba ;

3. Se va verifica întreaga reţea de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punct de vedere al poluanţilor acumulaţi în canale. Canalele se vor curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale, se vor închide ;

Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămasă funcţională pe platformă.

Lucrările se vor realiza numai cu firme specializate şi personal calificat, dotat cu echipament specific de protecţie şi de lucru.

H. Activităţi de închidere, curăţare şi ecologizare a zonelor de depozitare deseuri

1. Se va executa închiderea depozitelor de deseuri (batal fosfogips, halda cenusa piritica, depozit carbonat de calciu, batal namol rezultat de la tratarea apei brute), în strictă concordanţă cu cerinţele legislative în domeniu.

2. Proiectul de închidere pentru aceste depozite de deseuri va fi elaborat de firmă specializată, în condiţiile garantării securităţii atât în perioada de executare a lucrărilor de închidere, cât şi după finalizarea acestora.

# ACTE NORMATIVE APLICABILE  ACTIVITATII DESFASURATA IN INSTALATIA IPPC AUTORIZATA

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 – privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 – pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 -  privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu modificarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 84/2006.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ordin M.M.G.A. nr. 1158/2005 – pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

- H.G. nr. 734/2006 – pentru modificarea si completarea H.G. nr. 124/2003 - privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007.

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002.

- H.G. nr. 351/2005 – privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea apelor nr.107/1996, modificata si completata de Legea nr.  310/2004.

- HG. nr. 621/2005- privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordonanta de Urgenta nr. 196/22.12.2005- privind Fondul pentru Mediu..

- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea  aerului inconjurator.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- Ordin nr. 95/2005 – privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

- Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

- Hotararea de Guvern nr. 210/2007 - pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului.

- Ordinul comun al M.M.G.A. nr. 344/16.08.2004 si al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 708/01.10.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.

- Hotararea de Guvern nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si poluare a solului si subsolului.

- Hotararea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 161/2006 privind clasificarea calitatii apelor de suprafata.

- H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 – privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

- Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

- Regulament CE 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului CE nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

- Regulament CE 552/2009 de modificare a Regulamentului 1907/2009 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste anexa XVII.

- Regulament CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare  a Regulamentului CE nr. 1907/2006.

- Regulament CE nr 453/2010 de modificare a Regulamentului nr.  1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

- Regulamentul CE 2003/2003-privind ingrasamintele.

- O.U.G. nr. 121/2006 – privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata prin Legea nr. 186/2007.

- H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

- Legea nr. 360/2003 modificata si completata prin legea nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

- HG. nr. 804/2007- privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

- Ordin nr. 142/2004 - pentru aprobarea Procedurii de evaluare a Raportului de Securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.

- Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse.

- Ordin nr. 647/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase.

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

- STAS 10009/1988 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

- Ordin ministrului mediului şi dezvoltării durabile, ministrului transporturilor, ministrului sănătăţii publice şi ministrului internelor şi reformei administrative  nr. 152/558/1119/532/2008 – pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor – limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008.

- H.G. nr. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate.

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Regulament nr. 111/2005 – norme de monitorizare a comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si tarile terte.

- Regulament nr. 1277/2005 – de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului nr. 273/2004 si a Regulament nr. 111/2005.

- Regulamentului nr. 273/2004 – privind precursorii de droguri.

- Legea nr. 458/2002, modificata si completata prin Legea Nr. 311/2004.

- H.G. nr. 173/2000 - pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari.

- H.G. nr. 291/2005 - privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari.

- H.G. nr. 1132/2008 - privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.

- H.G. nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate.

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009.

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

# PLAN DE ACTIUNI

| Locatie/ Instalatie | Factor de mediu | Situatia curenta | Scopul masurii | Masura | Prognoza de reducere progresiva a nivelelor de poluare (%) | Valoarea estimata EURO | Perioada de realizare T.I. T.F. |  | Tipul sursei |  | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozit de fosfogips | Solul, subsolul, apele subterane apele de suprafata | Poluare potential semnificativa si semnificativa locala cu ionii: NH4 si sulfati. S-au elaborat proiecte pentru inchiderea batalurilor de fosfogips; - batalurile 1 si 2 inchise; - batalurile 3 si 4 vor fi inchise. | Respectarea H.G.349/2005 Ordin 756/1997 H.G. 1408/2007 H.H. 1403/2007 Ecologizarea zonelor afectate de deseurile de fosfogips | 1. Inchiderea batalurilor de fosfogips Executie lucrari de inchidere a depozitului de fosfogips prin acoperirea su sol vegetal conform studiului de solutii - Batal 4 | Sa eliminat poluarea emisarului cu ape impurificate evacuate prin gura de evacuare G2 | 238 806 44 776 | 01.03.2007 01.04.2012 | 31.12.2013 31.12.2013 | Proiect JI | Director tehnic |  |
| Depozitul de carbonat de calciu | Solul, subsolul, apele subterane si aerului | Poluare potential locala cu pulberi | Respectarea H.G.349/2005 H.G. 1408/2007 H.H. 1403/2007 | 2. Inchiderea depozitului de carbonat de calciu | Reducerea poluarii cu pulberi carbonat de calciu a arealului | 92 538 | 01.01.2009 | 31.12.2013 | Surse proprii |  | Director tehnic |
| Depozitul de cenusa de pirita | Solul, subsolul, apele subterane | Eliminarea surselor potentiale de poluare, ecologizarea zonelor afectate de poluare. Poluanti : pulberi, sulfati, Fe, Mn, Pb. Haldele 5 si 7 golite si acoperite cu pamant. | Respectarea H.G.349/2005 H.G. 1408/2007 H.H. 1403/2007 | 3. Inchiderea depozitului de cenusa de pirita | Reducerea poluarii cu pulberi de cenusa de pirita a arealului si eliminarea deseului | 309 524 | 01.01.2007 | 31.12.2013 | Proict JI |  | Director tehnic |
|  |  |  |  | - Amenajare depozit conform pe halda nr. 4 |  |  | 01.01.2012 | 31.12.2013 |  |  |  |
| Azotat de amoniu granulat | Aer | Se emit picaturi de azotat de amoniu la faza de evaporare secundara | Eliminarea poluarii cu praf de azotat de amoniu | 4. Eliminarea evaporatoarelor LUWA si introducerea pe floxul tehnologic de evaporare secundara a unui evaporator cu pelicula ascendenta. | Reducerea poluarii cu praf la evacuare LUWE (evaporare secundara) C= 10 mg/mc | 201 493 | 01.01.2010 | 31.12.2013 | Proict JI |  | Director tehnic + Director M.E.A. |
| Gospodarire ape | Ape uzate | Concentratia de ioni NH4+ si NO3- depaseste limitele legale de evacuare in emisar . | Eliminarea poluarii emisarului si incadrarea in limitele legale pentru toti indicatorii | 5. Realizarea unei instalatii de epurare a apelor uzate evacuate in fluviul Dunarea (Q = 233 l/s) | Reducerea prograsiva a concentratiilor ionilor NO3- de la 20 mg/l si a ionilor NH4+ de la 15 mg/l pana la incadra rea apelor uzate evacuate in Dunare in limitele NTPA –001 modificat si completat prin HG 352/2005, HG 351/2005 si a HG 210/2007 | 855 000 | 01.07.2007 | 31.12.2012 | Surse proprii |  | Director tehnic + Director economic |
|  |  |  |  | - Executie constructii, montarea utilajelor si punerea in functiune a statiei de epurare |  | 350 000 | 01.01.2011 | 31.12.2012 |  |  |  |
| Monitorizare | Aer | Monitorizarea se face prin recoltare probe | Prevenirea poluarilor accidentale | 6.Implementarea de sisteme on-line de monitorizare a emisiilor evacuate in atmosfera prin sursele dirijate ale instalatiilor Uree II si Azotat de amoniu. | Observarea si interventia operativa a cazurilor de neconformitati | 500 000 | 01.01.2010 | 31.12.2013 | Proict JI |  | Director tehnic + Director M.E.A. |
| SEVESO Acid azotic | Ape uzate | Poluare potential semnificativa Posibilitatea de contaminare a apelor uzate | Prevenirea poluarii accidentale a apei in caz de accident | 7. Instalarea de vane de blocare canalizare chimic impura de la instalatia de acid azotic I | Se elimina poibilitatea poluarii apei in caz de accident grav | 149 254 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Surse proprii |  | Director Tehnic |
| SEVESO Tuneleri cabluri | Solul, subsolul si apele subterane | Potential pericol de incendiu | Prevenirea declansarii unui incendiu | 8. Modernizarea sistemelor de detectare fum in tunelele de cabluri. | Prevenirea declansarii unui incendiu in tunelele de cabluri | 597 015 | 01.01.2009 | 31.12.2013 | Surse proprii |  | Director Tehnic |
| SEVESO Depozit azotat de amoniu | Solul, subsolul si apele subterane | Potential pericol de incendiu | Prevenirea declansarii unui incendiu | 9. Modernizarea sistemelor de detectare fum la atelierul ambalare azotat de amoniu granulat. | Prevenirea declansarii unui incendiu | 298 507 | 31.12.2009 | 31.12.2013 | Surse proprii |  | Director Tehnic |
| ###### Amoniac Sybetra | Substante periculoase | Folosirea de reactivi periculosi in analizele chimice | Reducerea consumului de substante periculoase | 10. Eliminarea prin livrare a solutiei GW de la instalatia de Amoniac SYBETRA. - monitorizare | - | 59 701 | 01.01.2007 | 31.12.2013 | Surse proprii |  | Director Tehnic + Director Comercial |

- JI este proiectul de eliminare N2O gaz cu efect de seră cuprins în protocolul de la Kyoto.

# GLOSAR DE TERMENI

Autorizatie integrata de mediu – act administrativ emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Bilant de mediu – lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate, in scopul cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament ; in cazul in care bilantul de mediu identifica un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului.

Instalatie – orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati, prevazute in Anexa nr. 1 a OUG 152/2005 aprobata prin Legea Nr. 84/2006, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare.

Titularul activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei.

Emisie – evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei.

Poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau late utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare.

Valori limita de emisie (VLE) – masa, exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

Deseuri – orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca.

Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase.

Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor.

Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari.

Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari.

Substanţa periculoasă - orice substanţă chimică pură, amestec de substanţe sau preparate care există sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substanţe despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident.

Accident major – producerea unei emisii importante de substanta, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezulta dintr – un proces necontrolat in cursul exploatarii oricarui amplasament, care intra sub incidenta HG nr. 804/2007 si care conduce la aparitia imediata sau intarziata a unor pericole grave asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului, in interiorul sau in exteriorul amplasamentului, si in care sunt implicate una sau mai multe substante periculoase.

Risc – probabilitatea producerii unui efect specific intr – o perioada sau in circumstante precizate. Riscul rezidual se refera la riscul ramas dupa inlaturarea unora dintre factorii cauzatori de risc.

Plan de Actiuni -  plan de masuri cuprinzind etape care trebuie parcurse in intervale precizate prin prevederile autorizatiei de mediu de catre titularul activitatii , sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului , in scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului.

Cod CAEN - Standardul de nomenclatura a activitatilor economice.

# DISPOZITII FINALE

- Prezenta Autorizatie va fi valabila pana la data de 31.12.2013 si poate fi anulata sau revizuita de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti in conformitate cu prevederile legale.

- Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

- Titularul activitatii  are obligatia de a solicita:

  - emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu cu minim 6 luni de zile inaintea expirarii prezentului act de reglementare;

  - revizuirea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

- poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

- schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

- emiterea unor noi reglementari legale.

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG. Nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu. Suma se plateste la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, in contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU este valabila de la  21.12.2012 pana la 31.12.2013.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre A.P.M. Teleorman si G.N.M. – Comisariatul Judetean Teleorman.

Nerespectarea celor prevazute in prezenta Autorizatie de Mediu conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform O.U.G. Nr. 195/2005 – privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata şi  completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008,  precum si la sanctionarea celor vinovati

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu  cuprinde 143 pagini si a fost emisa in 3 exemplare.

p. Director  Executiv,

Gheorghe SERBAN

Intocmit,

Sef Serviciu A.A.A.,

Mihaela PIRVU